建设项目基本情况

| 项目名称 | 约克广州空调冷冻设备有限公司技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 约克广州空调冷冻设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林坚 |  |  |  | 联系人 |  | 付剑 |  |  |  |
| 通讯地址 | 清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0763-4688830 |  |  | 传 真 | 0763-4681114 |  |  | 邮政编码 | 511685 |  |
| 建设地点 | 清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3464 制冷、空调设备制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 88561.2 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 10200 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2000 |  | 其中：环保投资（万元） |  | 100 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2017年12月 |  |  |  |  |
| 项目由来 约克广州空调冷冻设备有限公司位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，是江森自控属下的一家全资子公司，成立于1995年，并于1995年开展了初次环评，于2004年取得竣工环保验收批复文件（佛环监验字[2004]第04号）。 2011年6月，该公司投资建设了约克广州空调冷冻设备有限公司扩建项目，于2011年8月15日通过了佛冈县环境保护局的审批，审批文号为佛环审批[2011]38号，并于2013年11月1日通过了佛冈县环境保护局的验收，验收文号为佛环验[2013]79号。 2016年3月，该公司投资建设了约克广州空调冷冻设备有限公司1.5吨燃油锅炉项目，并于2016年8月31日通过了佛冈县环境保护局的审批，审批文号为佛环审批[2016]17号，于2017年5月2日通过了佛冈县环境保护局的验收，验收文号为佛环验[2017]11号。 目前该公司正处于正常运营中，至今该公司主要加工生产中央空调、商用空调、末端产品（主要为风机盘管）等，其产能分别为年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品。 由于市场变化及国内外先进技术发展，经该公司技术部门研究，该公司拟针对公司现有的中央空调、商用空调、末端产品等3种产品生产线表面处理生产工艺进行优化改造，将原来的半成品磷化后喷粉工艺调整为更加清洁的陶化后喷粉工艺，同时开展对SM、STC、UPG、VAV、YGFC、VRF-OD、VRF-ID、AHU、表冷器生产、铜管加工、铜管配焊、物料配送等生产线进行自动化升级改造；此外，由于末端产品性质优化要求，需在末端产品组装件过滤网前新增TiO2浸泡加工工序；该工序主要作用为使末端产品组装件过滤网具有健康空气杀菌器的功能，旨在提高项目末端产品的产品价值，不改动末端产品的用途；TiO2溶液属于无机物液体，工件浸泡TiO2溶液表面沾附的一层TiO2膜不属于有机涂层。综上，本次技改项目不新增公司产品种类及产能。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件的要求，本项目需执行环境影响评价制度；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于复合型项目，属于名录中的“二十二、金属制品业”类别中的“68、金属制品表面处理及热处理加工”中的“其他”及“二十四、专用设备制造业”类别中的“70、专用设备制造及维修”中的“其他（仅组装的除外）”；根据名录中“跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其单项等级最高的确定”的要求，本项目须编写建设项目环境影响报告表。建设单位委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 工程内容及规模 1、建设内容及规模 （1）原项目 原项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，具体地理坐标为：北纬(N)23º44´05"，东经（E）113º24´18"；原项目总投资2000万元，其中环保投资200万元，总占地面积为88561.2m2，规划总建筑面积为45452m2，绿化面积10200m2，具体原规划建构筑物如下表1；原项目总产能为年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品。 表1 原项目规划工程建、构筑物情况一览表 序号; 建筑名称; 数量; 层数; 建筑面积（m2）; 目前建设情况; 备注. 1; 主体厂房; 1; 1层; 21670; 已建; 包括原材料物流、前处理生产线、焊接生产线、产品生产线、原材料仓库和成品仓库等. 1; 1层; 6000; 已建; 包括原材料物流、前处理生产线、产品生产线. 1; 1层; 5000; 未建; 用于物流周转仓储，不生产. 2; 辅助设施厂房（旧厂区）; 5; 1层; 1239; 已建; 包括化学品仓1栋、气体专用仓2栋、发电机和配电房1栋、实验室1栋. 2; 3层; 932; 已建; 实验室1栋、消防水池及泵房1栋. 3; 办公室; 1; 2层; 1900; 已建; 其中办公室、会议室及附属设施等1700 m2，1楼200㎡为预留空压机房. 4; 实验室; 1; 4层; 5400; 已建; 每层1350 m2，包括试验台、电控件、卫生间、接待室、会议室. 5; A/O生物滤池污水处理设施; 1; /; 160m3/d; 已建; 用于处理项目产生的生活污水及少量生产废水. 6; 集水池 （事故池）; 1; 地下1层; 308; 已建; 1100 m3，收集雨水，用于补充消防水，绿化、卫生间等，兼做应急处理池. 7; 消防水池; 1; -1层; 150; 已建; 消防用水540 m3. 8; 泵房; 1; 1层; 70; 已建; /. 9; 员工宿舍及饭堂; 1; 5层; 2783; 已建; 为员工提供住宿. 合计; 17; -; 45452; /; /. 原项目主体生产建设内容于2013年11月通过环保验收，验收后原项目在生产过程中，在不改变原项目产品产能及主要生产车间布局的基础上，陆续新增了如车间连接雨篷等生产辅助设施，篮球场、足球场、健身房等员工生活辅助设施等；新增的建构筑物总建筑面积约为16470m2，小于5万m2，均为生产辅助设施，对周边环境影响小，不构成重大变动，统一纳入本次环评进行细化完善。 （2）本项目 本次技改项目主要为针对公司现有的中央空调、商用空调、末端产品等3种产品生产线表面处理生产工艺进行优化改造，将原来的半成品磷化后喷粉工艺调整为更加清洁的陶化后喷粉工艺，同时开展对SM、STC、UPG、VAV、YGFC、VRF-OD、VRF-ID、AHU、表冷器生产、铜管加工、铜管配焊、物料配送等生产线进行自动化升级改造；本次技改项目不新增公司现有产品种类及产能； 本次技改在厂区现有产布局的基础上进行，技改后项目总占地面积约为88561.2m2，建筑面积约为61922m2，技改后项目年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品，技改项目追加总投资2000万元，其中环保追加投资100万元。 具体项目技改后主要建构筑物如下表2。 表2 技改后项目主要建、构筑物情况一览表 序号; 建筑名称; 占地面积（m2）; 层数; 建筑面积（m2）; 目前建设情况; 备注. 1; 主体工程; 生产车间一; 25000; 1层; 21670; 已建; 布置有2个材料仓、1个螺丝钣金区、1个车间办公室、多个车间物料储存区及多条生产线. 生产车间二; 8000; 1层; 6000; 已建; 布置有1个车间办公区、多个车间物料储存区及多条生产线. 车间连接雨篷; 2500; 1层; 2500; 已建; 原材料卸货及周转. 物流周转仓库; 5000; 1层; 5000; 未建; 原规划已有，但尚未开展建设，用于物流周转仓储，不生产. 2; 辅助工程; 1号配电房; 300; 1; 200; 已建; /. 2号配电房; 400; 1; 400; 已建; /. 锅炉房; 150; 1; 100; 已建; /. 水泵房; 300; 2; 600; 已建; /. 保安室; 150; 1; 100; 已建; /. 1号、2号实验室; 300; 1; 280; 已建; 多功能空调实验室. VRF实验室(3号、5号、6号、7号实验室; 2200; 2; 4500; 已建; 变风量末端空调实验室、多联式空调机组实验室. 4号实验室; 1500; 3; 3000; 已建; 230冷吨风冷冷水（热泵）机组性能及噪声实验室. 8号实验室; 3500; 3; 5500; 已建; 600冷吨风冷冷水（热泵）机组性能及噪声实验室. 3; 储运工程; 化学品房; 30; 1; 26; 已建; /. 喷粉物料房; 10; 1; 8; 已建; /. 丙烷房; 40; 1; 35; 已建; /. 氧气房; 40; 1; 35; 已建; /. 煤气及惰性气体房; 35; 1; 30; 已建; /. 油类房; 35; 1; 30; 已建; /. 挥发油及弯管油房; 35; 1; 30; 已建; /. TiO2溶液及液压油房; 35; 1; 30; 待建; 本次技改新增，储存TiO2溶液及液压油. TiO2房; 35; 1; 30; 待建; 本次技改新增，进行TiO2溶液浸泡工序. 产品储存区; 2000; 1; 1700; 已建; /. 空压机房; 400; 1; 360; 已建; /. 410A制冷剂储存房; 200; 1; 180; 已建; /. 134A制冷剂储存房; 180; 1; 150; 已建; /. 4; 行政办公设施; 综合办公室; 1200; 1; 1100; 已建; /. 员工宿舍及饭堂; 500; 5; 2783; 已建; /. 篮球场及足球场; 2000; 1; 2000; 已建; /. 健身房; 600; 3; 1800; 已建; /. 厂区道路及空地; 30486.2; /; /; /; /. 5; 环保设施; A/O生物滤池污水处理设施; 200; 2; 300; 已建; /. 隔油池; 150; 1; 150; 已建; /. 1100m3事故应急池; 200; 1; 550; 已建; 埋地事故应急池. 静电喷涂粉尘处理房; 20; 2; 16; 已建; /. 前处理工艺水洗废水处理设施; 10; 1; 8; 已建; 由于原项目前处理工艺水洗工序废水量较大，全部作为危险废物交由有资质单位处理成本较高，本次技改沿用现有前处理工艺水洗废水处理方案，即将该部分废水独立收集处理后回用于生产环节. TiO2废气处理设施; 10; 1; 8; 待建; 本次技改新增的TiO2溶液浸泡工序配套的废气治理设施. 工业废液收集池; 10; 1; 8; 已建; /. 危险品废弃房; 300; 1; 260; 已建; /. 一般工业固体废物储存区; 470; 1; 420; 已建; /. 应急物资储存区; 30; 1; 25; 已建; /. 合计; 88561.2; /; 61922; /; /. 2、原辅材料消耗及产品情况 （1）产品 本次技改主要为设备更新及生产工艺进一步优化，技改前后项目不新增产品，不改变现有产品产能，具体本次技改前后项目产品种类及产能如下表3。 表3 项目产品产能一览表 序号; 产品名称; 总产能; 生产方式; 单台产品生产周期（h）; 日常储存量; 形态及包装方式; 储存位置. 1; 中央空调; 1000台/a; 连续生产; 4; 50台; 塑料薄膜缠绕; 工厂. 2; 商用空调; 15万台/a; 连续生产; 0.5; 200台; 纸箱、木板; 工厂. 3; 末端产品; 70万台/a; 连续生产; 0.2; 300台; 纸箱、木板; 工厂. （2）生产原辅材料 本次技改后产品采用陶化后喷粉工序代替原来的磷化后喷粉工序，技改后不再使用表调剂及磷化剂，新增陶化剂的用量；此外，由于末端产品性质优化要求，需在末端产品组装件过滤网前新增TiO2浸泡加工工序，新增TiO2浸泡加工工序光催化粉体、载银抗菌剂、LC33高效清洗剂及TiO2溶液等物料，其他原辅材料用量不变，具体技改前后项目原辅材料用量见表4所示。 表4 项目技改前后主要原辅材料使用量一览表 序号; 名称; 年耗量; 增减量; 技改后原辅材料的最大储存量; 储存规格; 储存场所. 技改前; 技改后. 1; 聚酯粉末; 50t/a; 50t/a; ±0; 1t; 50 kg/袋; 化学品仓. 2; 脱脂剂; 10t/a; 10t/a; ±0; 1t; 25 kg/桶; 化学品仓. 3; 表调剂; 5 t/a; 0; -5t/a; 0; 25 kg/桶; 化学品仓. 4; 磷化剂; 10t/a; 0; -10t/a; 0; 25 kg/桶; 化学品仓. 5; 陶化剂; 0; 10t/a; +10t/a; 1t; 25 kg/桶; 化学品仓. 6; 光催化粉体; 0; 0.04t/a; +0.04t/a; 0.04t; 25 kg/袋; 化学品仓. 7; 载银抗菌剂; 0; 0.02t/a; +0.02t/a; 0.02t; 25 kg/桶; 化学品仓. 8; LC33高效清洗剂; 0; 1t/a; +1t/a; 0.2t; 25 kg/桶; 化学品仓. 9; TiO2溶液; 0; 1.3t/a; +1.3 t/a; 0.5t; 25 kg/桶; 化学品仓. 10; 冷媒; 1140t/a; 1140t/a; ±0; 70t; 冷媒罐; 制冷剂房. 11; 钢材; 6000 t/a; 6000 t/a; ±0; 400t; 2t/板; 原材料仓. 12; 铜管; 2500 t/a; 2500 t/a; ±0; 150t; 0.25t/卷; 原材料仓. 13; 铝箔; 2330 t/a; 2330 t/a; ±0; 120t; 1.5t/卷; 原材料仓. 项目所用原材料理化性质 1）聚酯粉末：粉状固体，主要成分为聚酯树脂（60%）、颜料和填料（33.5%）固化剂（4.5%）和助剂（2%）等，有多种颜色；根据建设单位提供的聚酯粉末施工状态下的VOCs检测报告，该聚酯粉末在固化工序不会产生VOCs废气，具体可见附件检测报告。 2）脱脂剂（金属除油粉）：型号：FD-260（广州嘉史洁环保科技有限公司生产），白色粉末状固体，无味，无沸点，易溶于冷水中。主要成分为碳酸盐（30-40%）、焦磷酸钠（20-30%）、脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚（6-10%）、氮川三乙酸钠（5-8%）和硼砂（15-20%）。性质稳定，不易挥发。使用时配置成1%水溶液，pH值 10.0土1.0。正常工业使用中无毒，遇明火或灼热金属表面可能产生有害燃烧分解产物，包括一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等。 3）陶化剂：型号: TN-1 (汉高)，乳白色液体，无味，闪点93℃，密度（20℃）：1.05-1.2 g/cm3。使用时配置成10%的水溶液，pH值3-4。主要成分为硅烷（35-40%）、纳米氧化锆陶化物（20-25%）、表面活性剂（9-12%）。性质稳定。正常工业使用中无毒。若遇明火高热，热分解产生氮氧化物。变更原材料后，新增了该项原材料。 4）丙烷：无色气体，纯品无臭。熔点(℃)：-187.6，沸点(℃)：-42.1，相对密度(水=1)：0.58(-44.5℃)，着火点(℃)：450，易燃，相对蒸气密度(空气=1)：1.56，饱和蒸气压(kPa)：53.32(-55.6℃)。在低温下容易与水生成固态水合物，引起天然气管道的堵塞。 丙烷常用作烧烤、便携式炉灶和机动车的燃料。丙烷通常被用来驱动火车，公交车，叉车和出租车，也被用来充当休旅车和露营时取暖和做饭的燃料。丙烷的其他用途包括：蒸汽裂化制备基础石化产品的给料、在某些火焰喷射器中充当燃料或加压气体等。本项目中，丙烷用作焊接燃料。 5）光催化粉体：又称锐钛矿纳米二氧化钛，白色粉末，无机物，具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能，可用于化妆品、功能纤维、塑料、油墨、涂料、油漆、精细陶瓷等领域。 6）载银抗菌剂：又称无机载银抗菌剂，白色粉末，其主要成分为磷酸锆银，属广谱抗菌剂，其杀菌、抑菌效果持久，对人体无害，对皮肤无刺激性，属安全无毒产品，可经受1300℃高温，且不易变色。 7）TiO2溶液：白色液体，纯品，TiO2含量≥98％，是一种重要的白色颜料和瓷器釉料。用于油漆、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、水彩颜料等行业。 8）LC33高效清洗剂：无色透明油状物，主要成分为四氯乙烯，其含量约为93.45%，含有多种有机物质，主要包括5.28%的甲苯，1.27%的甲基戊烷等物质。 3、主要生产设备情况 本项目对公司现有生产设备进行更新换代，采取自动化程度更高的生产设备，淘汰落后的、自动化程度较低的生产设备，具体技改前后项目主要设备如下表5；根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》及《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》，技改项目所使用设备不属于限制类、淘汰类生产设备，属于允许类。 表5 技改前后项目主要生产设备情况汇总表 序号; 名称; 品牌/型号; 技改前数量（台/条）; 技改后数量（台/条）; 增减量（台/条）; 位置. 1; 数控剪板机; 麦斯铁; 0; 1; +1; 一车间. AMADA; 3; 1; -2. 2; 折弯机; AMADA; RG125; 3; 2; -1; 一车间. RG100; 2; 1; -1; 一车间. BEYELER; 3; 1; -2; 一车间. 3; 高速数控冲床; AMADA; 6; 3; -3; 一车间. 4; 高速冲片机; OAK; 6; 2; -4; 一、二车间. 宁波精达; 3; 8; +5; 一、二车间. 5; 立式胀管机; OMS; 0; 1; +1; 一. OAK; 0; 1; +1; 二车间. 宁波精达; 0; 4; +4; 一、二车间. 6; 真空氦检箱; 成都东方; 0; 2; +2; 一、二车间. 新龙浩; 0; 6; +6; 一、二车间. 7; 真空烘干箱; 新龙浩; 0; 6; +6; 一、二车间. 8; 自动焊接机; DAISHIN; 2; 1; -1; 一车间. 新龙浩; 0; 6; +6; 一、二车间. 9; 自动拉直切管机; 宁波精达; 0; 1; +1; 一车间. oms; 0; 1; +1; 二车间. OAK; 2; 3; +1; 二车间. 10; 冷凝器折弯机; 科力高; 3; 2; -1; 一车间. 11; 自动弯管机; OMS; 2; 1; -1; 一车间. oak; 0; 1; +1; 二车间. 宁波精达; 2; 3; +1; 一、二车间. 12; 静电喷粉设备; NORDSON; 1; 1; ±0; 一车间. 13; 静电喷粉线燃烧机(轻质柴油); NORDSON; 4; 0; -4; 一车间. 14; 静电喷粉线电加热系统; /; 0; 3; +3; 一车间. 15; 充氦回收装置; 成都东方; 9; 6; -3; 一、二车间. 新龙浩; 3; 1; -2; 一车间. 16; 冷媒充注机; 莱宝; 0; 2; +2; 一车间. 新龙浩; 0; 4; +4; 一车间. 17; 氦检漏仪; 英福康; 35; 10; -25; 一、二车间. 18; 卤素检漏仪; 英福康; 21; 9; -12; 一、二车间. 19; 行车; 天起; 24; 9; -15; 一、二车间. 20; 悬臂吊; 山西阳泉; 39; 18; -21; 一、二车间. 21; 叉车; 合力; 0; 10; +10; 一、二车间. 海斯特; 0; 5; +5; 一、二车间. 林德; 30; 6; -24; 一、二车间. 22; AGV; /; 0; 20; +20; 一、二车间. 23; 锅炉; 1.5吨轻质柴油锅炉; 1; 1; +0; 锅炉房. 24; 堆垛机; 中国; 0; 1; +1; 一车间. 25; 自动流水线; 中国; 0; 13; +13; 一、二车间. 26; 自动下线; 中国; 2; 5; +3; 一、二车间. 27; 自动测试系统; 中国; 0; 12; +12; 一、二车间. 28; 手动胀管机; 中国; 0; 7; +7; 一、二车间. 29; 配焊生产线; /; 0; 3; +3; 一、二车间. 30; 装配机器人; 日本; 0; 25; +25; 一、二车间. 31; 制冷剂储罐; 中国; 2; 0; 0; 一车间. 32; 空压机; 英格索兰; 8; 0; 8; 一、二车间. 4、劳动定员与工作制度 原项目：员工定员为1500人，其中200人在项目内住宿，项目员工均在项目食堂就餐，年生产250天，每天3班制，每班8小时。 本项目：本次技改项目不需新增员工人数，不改变原项目工作制度。 5、公用及配套工程 （1）原项目 给水：原项目用水主要为员工生活用水、前处理工艺用水、产品检漏及测试用水，总用水量约为70558t/a，其中64078t/a为新鲜水，由市政管网进行供应，6480t/a为回用水。 根据原项目环评、验收报告及实际运行用水量统计等数据，原项目员工人数为1500人，其中200人在厂区内食宿，年工作250天，员工生活用量约为38000t/a（152t/d）。 前处理工艺用水包括脱脂工序用水、水洗工序用水、表调工序用水、磷化工序用水，其中脱脂工序用水、表调工序用水及磷化工序用水均为生产药液配制用水，该部分药液采取定期整体更换模式，每三月更换一次，每次更换量均约为15t，年用水量约为180t/a；此外，由于生产过程中药液蒸发损耗及工件带走，需每2天定期补充蒸发损耗水量，其补充量约为总用水量的10%，即补充用水量约为18t/a；原项目前处理工艺水洗工序用水为循环用水，用水量约为7600t/a，日常生产过程中需定期补充蒸发损耗量，其补充量约为总用水量的10%，即原项目前处理工艺水洗工序补充用水量约为760t/a。 根据建设单位实际运营情况，产品检漏及测试用水量约为24000m3/a。 排水：原项目员工生活污水产生量约为员工用水量的80%，即原项目员工生活污水量约为30400t/a（121.6t/d），该部分生活污水经厂区内配套的地埋式生活处理装置采取“隔油除渣+A/O生物滤池”工艺进行处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后通过厂区内废水总排放口排入潖江（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处段）Ⅲ类水体。 原项目前处理工艺脱脂工序废液、表调工序废液、磷化工序废液总产生量为更换产生的废液量，该部分废液产生量约为180t/a；原项目前处理工艺水洗工序废水产生量约为清洗用水量的90%，即清洗废水量约为6840t/a；根据原环评及其批复，前处理工艺脱脂工序废液、表调工序废液、磷化工序废液及清洗废水均规划作为危险废物定期交由有资质单位处理，纳入固体废物进行管理；但在项目实际运营过程中，由于该部分清洗废水量较大，水质较为清洁，全部作为危险废物处理成本较大，实际纳入危废处理的仅为前处理工艺脱脂工序废液、表调工序废液、磷化工序废液等药液，清洗废水主要采取独立收集，处理后循环回用作清洗水，不外排。 由于产品检漏及测试过程中测试设备会带走少量检漏及测试水，产品检漏及测试工序产生的产品检漏及测试废水约为总用水量的95%，即项目产品检漏及测试废水产生量约为22800m3/a；该部分产品检漏及测试废水水质类似雨水，较为清洁，经厂区内配套沉淀池处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，通过厂区内总排放口排至潖江（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处段）Ⅲ类水体。 电：根据原项目环评报告及其验收报告，原项目用电设备主要为生产机械，年用电量约1300万度，由市政电网供应；原项目内配置有1台400kw备用柴油发电机。 柴油：原项目设置有4台静电喷粉线燃烧机、1台1.5t/h燃油锅炉及1台400kw备用柴油发电机，均以轻质柴油为燃料，其中静电喷粉线燃烧机轻质柴油用量约为34t/a，燃油锅炉轻质柴油用量约为20t/a，备用柴油发电机轻质柴油用量约为66t/a；即原项目轻质柴油用量约为120t/a；柴油均为外购，通过罐车运输进入厂区，并储存在项目厂区西北角埋地的2个（1用1备）10m3的柴油储罐进行储存，埋地深度约为4m，日常柴油厂区内通过管道输送。 液化石油气：根据原项目环评文件，原项目配套有1个员工食堂，主要使用液化石油气，其使用量约为48t/a；液化石油气均为外购瓶装液化石油气。 丙烷：根据原项目环评文件，原项目配套有钣金、铜管焊接工序，使用丙烷进行焊接，其使用量约为60t/a；生产所需丙烷均为外购，日常避光储存于丙烷房内。 （2）本项目 给水：本项目实施后项目用水主要为员工生活用水、前处理工艺用水、产品检漏及测试用水，总用水量约为70492t/a，其中64012t/a为新鲜水，由市政管网进行供应，6480t/a为回用水。 技改后项目不新增员工人数，不改变工作制度，不变动产品检漏及测试工序，因此，技改前后项目员工生活用水、产品检漏及测试用水均不发生改变，技改后员工生活用水量约为38000t/a（152t/d），产品检漏及测试用水量约为24000m3/a。 技改后项目取消表调工序、磷化工序，新增陶化工序，技改前后工件水洗工序及脱脂工序不变；因此，项目技改前后前处理工艺用水量变动主要为表调工序、磷化工序及陶化工序用水量变动，水洗工序及脱脂工序用水量不变。 技改后前处理工艺水洗工序用水量约为7600t/a，日常生产过程中需定期补充蒸发损耗量，其补充量约为总用水量的10%，即技改后项目前处理工艺水洗工序补充用水量约为760t/a。 脱脂工序用水、陶化工序用水均为生产药液配制用水，该部分药液采取定期整体更换模式，每三个月更换一次，每次更换量均约为15t，年用水量约为120t/a；此外，由于生产过程中药液蒸发损耗及工件带走，需每2天定期补充蒸发损耗水量，其补充量约为总用水量的10%，即补充用水量约为12t/a。 排水：本次技改项目不新增员工人数，不新增员工生活污水产排量。 技改后项目前处理工艺脱脂工序废液、陶化工序废液总产生量为更换产生的废液量，该部分废液产生量约为120t/a，该部分废液经建设单位统一收集后作为危险废物定期交由有资质单位处理，纳入固体废物进行管理，不再作为废水分析。 技改后项目前处理工艺水洗工序废水产排量不变，本次技改后沿用现有的处理方法，即独立收集水洗工序废水后采取沉淀工艺处理，处理后回用做前处理工艺水洗工序用水，不外排。 本次技改项目不改动原项目已有的产品检漏及测试工序，不改变产品检漏及测试废水产排量。 电：技改后项目生产自动化程度提高，用电设备主要为生产机械，年用电量约1500万度，由市政电网供应；同时依托原项目内配置有1台400kw备用柴油发电机。 柴油：技改后项目采用静电喷粉线电加热系统代替原轻质柴油静电喷粉线燃烧机；技改后使用轻质柴油的设备主要为1台1.5t/h燃油锅炉及1台400kw备用柴油发电机，其轻质柴油使用量不变，即燃油锅炉轻质柴油用量约为20t/a，备用柴油发电机轻质柴油用量约为66t/a；技改后项目轻质柴油用量约为86t/a；柴油均为外购，通过罐车运输进入厂区，并储存在项目厂区西北角埋地的2个（1用1备）20m3的柴油储罐进行储存，最大储存量约为8.5t（约为10m3，柴油密度约为0.85g/mL），埋地深度约为1.7m，日常柴油厂区内通过管道输送。 液化石油气：本次技改前后不新增员工人数，不改变员工食堂规模；根据原项目环评文件，原项目配套有1个员工食堂，主要使用液化石油气，其使用量约为48t/a；液化石油气均为外购瓶装液化石油气。 丙烷：本次技改项目调整车间自动焊接线及配焊生产线（手焊）布局，新增5台自动焊接机、3条配焊生产线（手焊），但技改后项目配套的钣金、铜管焊接工作量基本不变，新增设备仅加快焊接效率；根据建设单位提供的资料，技改后项目配套的钣金、铜管焊接工序仍使用丙烷进行焊接，其使用量不变，约为60t/a；生产所需丙烷均为外购，日常避光储存于丙烷房内。 项目技改前后能源消耗一览表如下表6。 表6 项目技改前后主要能耗一览表 序号; 名称; 技改前消耗量; 技改后消耗量; 最大储存量; 储存位置; 用途; 备注. 1; 新鲜水; 员工生活用水; 38000t/a; 38000t/a; /; /; 生活用水; 新鲜水，市政给水管网供应. 脱脂工序用水量; 66t/a; 66t/a; /; /; 生产用水. 表调工序用水量; 66t/a; 0; /; /. 磷化工序用水量; 66t/a; 0; /; /. 陶化工序用水量; 0; 60t/a; /; /. 产品检漏及测试用水量; 24000t/a; 24000t/a; /; /. 水洗工序用水量; 760t/a; 760t/a; /; /. 6480t/a; 6480t/a; /; /; 回用水. 2; 电; 1300万kW·h/a; 1500万kW·h/a; /; /; 生产用地; 市政电网供应. 3; 氮气; 267000m3/a; 267000m3/a; 1t; 煤气及惰性气体房; 钎焊保护气; 外购，40L/瓶. 4; 氦气; 38kg; 100kg; 20kg; 气密检测; 外购，40L/瓶. 5; 氧气; 140000 m3/a; 140000m3/a; 1t; 铜管焊接; 外购，40L /瓶. 6; 轻质柴油; 120t/a; 86t/a; 8.5t; 埋地柴油储罐; 锅炉房及备用柴油发电机使用; 设置2个（1用1备）20m3储罐储存. 7; 液化气; 48t/a; 48t/a; 1t; 员工食堂; 厨房使用; 外购，15 kg /瓶. 8; 丙烷; 60t/a; 60t/a; 1t; 丙烷房; 铜管焊接; 外购，15kg/瓶. 6、项目依托关系 本项目在现有厂区已建建构筑物及生产布局的基础上进行设备更新及生产工艺优化，具体本项目组成与厂区现有依托关系见表7。 表7 技改项目组成及与现有工程的依托关系 序号; 项目; 现有工程组成; 技改项目组成; 依托关系. 新建; 依托现有. 1; 主体工程; 生产车间一; 生产车间一; √. 生产车间二; 生产车间二; √. 车间连接雨篷; 车间连接雨篷; √. 物流周转仓库; 物流周转仓库; √. 2; 辅助工程; 1号配电房; 1号配电房; √. 2号配电房; 2号配电房; √. 锅炉房; 锅炉房; √. 水泵房; 水泵房; √. 保安室; 保安室; √. 1号、2号实验室; 1号、2号实验室; √. VRF实验室(3号、5号、6号、7号实验室; VRF实验室(3号、5号、6号、7号实验室; √. 4号实验室; 4号实验室; √. 8号实验室; 8号实验室; √. 3; 储运工程; 化学品房; 化学品房; √. 喷粉物料房; 喷粉物料房; √. 丙烷房; 丙烷房; √. 氧气房; 氧气房; √. 煤气及惰性气体房; 煤气及惰性气体房; √. 油类房; 油类房; √. 挥发油及弯管油房; 挥发油及弯管油房; √. TiO2溶液及液压油房; TiO2溶液及液压油房; √. TiO2房; TiO2房; √. 产品储存区; 产品储存区; √. 空压机房; 空压机房; √. 410A制冷剂储存房; 410A制冷剂储存房; √. 134A制冷剂储存房; 134A制冷剂储存房; √. 4; 公用工程; 冷却水系统; 冷却水系统; √. 供电系统; 供电系统; √. 给水系统; 给水系统; √. 排水系统; 排水系统; √. 5; 行政办公及生活设施; 综合办公室; 综合办公室; √. 员工宿舍及饭堂; 员工宿舍及饭堂; √. 篮球场及足球场; 篮球场及足球场; √. 健身房; 健身房; √. 6; 环保工程; A/O生物滤池污水处理设施; A/O生物滤池污水处理设施; √. 隔油池; 隔油池; √. 1100m3事故应急池; 1100m3事故应急池; √. 静电喷涂粉尘处理房; 静电喷涂粉尘处理房; √. 前处理工艺水洗废水处理设施; 前处理工艺水洗废水处理设施; √. TiO2废气处理设施; TiO2废气处理设施; √. 工业废液收集池; 工业废液收集池; √. 危险品废弃房; 危险品废弃房; √. 一般工业固体废物储存区; 一般工业固体废物储存区; √. 应急物资储存区; 应急物资储存区; √. 7、总图布置 本项目在现有厂区建构筑物及平面布局的基础上进行，本次技改从全厂的角度上进行设备更新及生产工艺优化改造，全厂现有建构筑物均涉及，但不改变原有布局，仅进行建构筑物内设备布置等调整。具体改造后项目总平图可见附图6。 本项目正门位于厂区南部，从南往北分别是生产区、仓库区，从西往东分别是装卸区、生产区、仓库区、实验室及锅炉房等辅助生产区；项目内功能分区根据生产工艺流程从东往西依次分布，降低了生产过程中的不必要的运输环节；厂区道路路边与各车间及仓库的间距符合规范要求，各建构筑物的耐火等级和各建构筑物符合规范规定；厂区内道路宽度设置合理，既方便天车装卸原辅材料及产品，又符合叉车厂区内运输物料的要求。 综上所述，本项目总平面布置生产流程简洁分明、物料运输方便，各建（构）筑物间距除满足正常交通运输需要外，还根据不同生产或储存物火灾危险类别的消防要求布置。本项目总平面布置务求达到经营与生产活动井然有序，厂区经营与生产功能分区明确，人流、货流分开，本项目总平面布置较合理。 8、产业政策符合性分析 本项目为制冷、空调设备等专用设备生产及销售企业，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业[2014]210号）以及《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）中的限制、淘汰或禁止类别，符合国家和地方相关产业政策。 9、项目技改前后情况对比 技改前后项目概况见表8。 表8 项目技改前后基本概况一览表 项目概况; 现有项目情况; 技改后项目情况; 技改前后变化情况. 生产规模; 年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品; 年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品; 产品产能均不发生改变. 主要生产设备; 数控机加工生产线、喷粉生产线、焊接生产线、组装生产线等; SM、STC、UPG、VAV、YGFC、VRF-OD、VRF-ID、AHU、表冷器生产、铜管加工、铜管配焊、物料配送等生产线; 自动化程度提高. 生产工艺; 空调及末端产品等通过机加工、焊接、喷粉、组装、检测等工序生产; 空调及末端产品等通过机加工、焊接、喷粉、组装、检测等工序生产; 从原来的磷化后喷粉工序优化调整为更清洁的陶化后喷粉工序，同时末端产品新增TiO2浸泡工序. 占地面积; 40050m2; 40050m2; 不变. 建筑占地面积; 31056.4 m2; 31056.4 m2; 不变. 总投资; 2000万元; 4000万元; 新增2000万元. 用水量; 70558t/a; 70492t/a; 由于前处理工艺变动，生产用水降低66t/a. 排水量; 40400t/a; 40400t/a; 不变. 年用电量; 1300万度; 1500万度; 由于提供自动化程度，每年增加用电量200万度. 轻质柴油年用量; 120t/a; 86t/a; 由于用更为清洁的静电喷粉线电加热系统代替原轻质柴油静电喷粉线燃烧机，降低了轻质柴油用量约34t/a. 员工; 1500人; 1500人; 不变. 环保措施情况; 生活污水经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江; 生活污水经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江; 技改前后不改变原项目生活污水产排量及其处理工艺. 前处理工艺脱脂废液、磷化废液、表面调整废液经收集后作为危险废物处置；前处理工艺水洗废水经收集后采取絮凝沉淀工艺处理后回用于生产; 前处理工艺脱脂废液、陶化废液经收集后作为危险废物处置；前处理工艺水洗废水经收集后采取絮凝沉淀工艺处理后回用于生产; 用陶化工序代替了原表面调整及磷化工序，沿用现有前处理工艺水洗废水处理方式，水洗废水处理后回用，不作为危险废物处理处置. 产品检漏及测试废水水质类似雨水，经沉淀处理后直接外排; 产品检漏及测试废水水质类似雨水，经沉淀处理后直接外排; 不变. 焊接废气为丙烷燃烧后的尾气，经收集后通过15m高的排气筒直接排放; 焊接废气为丙烷燃烧后的尾气，经收集后通过15m高的排气筒直接排放; 新增5台自动焊接机、3台配焊生产线（手焊），但技改后项目配套的钣金、铜管焊接工作量基本不变，新增设备仅加快焊接效率，因此丙烷用量不变，其废气量不变. 燃轻质柴油锅炉废气经收集后通过1根15m高的排气筒高空直接排放; 燃轻质柴油锅炉废气经收集后通过1根15m高的排气筒高空直接排放; 不变. /; TiO2房有机废气经收集后采取1套RYUV-光催化有机废气净化器处理，处理达标后通过1根15m高的排气筒高空排放; 新增工序，新增工序废气及其配套的污染治理设施. 喷粉线粉尘废气采取“滤芯+布袋除尘器”二级收尘后排放; 喷粉线粉尘废气采取“滤芯+布袋除尘器”二级收尘后排放; 不变. 静电喷粉线燃烧机尾气经收集后直接排放; 技改后项目静电喷粉线采取电加热系统，不再使用轻质柴油燃烧机供热，不再产生静电喷粉线燃烧机尾气; 削减了静电喷粉线燃烧机尾气. 员工食堂油烟废气经高压静电油烟处理器处理后排放; 员工食堂油烟废气经高压静电油烟处理器处理后排放; 不变. 卫生防护距; 0; 0. 不变大气防护距离; 不需设置大气防护距离; 不需设置大气防护距离; 不变. 总量控制指标; SO2：0.212t/a NOx：0.129t/a CODCr：4.056t/a NH3-N：0.304t/a; SO2：0.076t/a NOx：0.073t/a CODCr：4.056t/a NH3-N：0.304t/a 甲苯：0.007t/a VOCs：0.017t/a; 由于用更为清洁的静电喷粉线电加热系统代替原轻质柴油静电喷粉线燃烧机，降低了轻质柴油用量，对应降低了SO2及NOx的排放量，技改后不再将柴油发电机尾气中的SO2及NOx纳入总量核算；此外由于新增TiO2工序，新增有机废气及甲苯总量指标. |
| 与技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，具体地理坐标为：北纬(N)23º44´05"，东经（E）113º24´18"，具体地理位置可见附图1； 企业现有厂区东侧、东北侧均为山林，南侧临近广东亿利达风机有限公司，西侧临近国道106线，北侧为健泰（佛冈）五金电器有限公司，项目具体周边环境图可见附图7。 本项目周边主要环境问题为周边工业企业在生产过程中产生的废气、废水、噪声，周边居民生活噪声、生活废水、生活垃圾以及国道106线上来往车辆产生的交通噪声及汽车尾气等。 原项目污染物产排情况： 约克广州空调冷冻设备有限公司位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，是江森自控属下的一家全资子公司，成立于1995年，并于1995年开展了初次环评，于2004年取得竣工环保验收批复文件（佛环监验字[2004]第04号）。 2011年6月，该公司投资建设了约克广州空调冷冻设备有限公司扩建项目，于2011年8月15日通过了佛冈县环境保护局的审批，审批文号为佛环审批[2011]38号，并于2013年11月1日通过了佛冈县环境保护局的验收，验收文号为佛环验[2013]79号。 2016年3月，该公司投资建设了约克广州空调冷冻设备有限公司1.5吨燃油锅炉项目，并于2016年8月31日通过了佛冈县环境保护局的审批，审批文号为佛环审批[2016]17号，于2017年5月2日通过了佛冈县环境保护局的验收，验收文号为佛环验[2017]11号。 目前该公司正处于正常运营中，至今该公司主要加工生产中央空调、商用空调、末端产品（主要为风机盘管）等，其产能分别为年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品。 根据原项目环评文件及其环境保护设施竣工验收报告，原项目污染主要有：（1）员工生活污水、产品检漏及测试废水；（2）车间喷粉线工艺废气、静电喷粉燃烧机尾气、车间焊接工序尾气、锅炉房废气及员工食堂油烟废气；（3）各生产设备运转时产生的噪声；（4）废包装材料、前处理工艺脱脂工序、磷化工序及表面调整工序废液及冲洗废水、边角料、焊渣、废钢材及员工生活垃圾等。 1、废水 根据原项目环评及验收监测报告，原项目前处理工艺脱脂工序、磷化工序及表面调整工序废液及冲洗废水作为危险废物交由有资质单位处理，纳入固体废物进行管理，不再纳入废水分析；原项目外排废水主要为产品检漏及测试废水及员工生活污水。 （1）产品检漏及测试废水 根据原环评报告及验收资料，原项目产品检漏及测试废水与雨水类似，废水水质较为简单，经建设单位统一收集后采取沉淀处理，处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值标准后排入潖江；2016年9月26日约克广州空调冷冻设备有限公司委托佛冈县环境保护监测站对现有工业废水排放口的排情况进行了监测（佛环监测WT（2016）第9-5号），监测结果详见表9。 表9 项目工业废水排放口排放监测结果一览表 监测时间; 监测项目; 监测结果; 评价标准; 单位; 结果评价. 2016.9.26; 总镉; ND; 0.1; mg/L; 达标. 六价铬; 0.012; 0.5; mg/L; 达标. 总铅; ND; 1; mg/L; 达标. 总镍; ND; 1; mg/L; 达标. pH; 7.44; 6~9; 无量纲; 达标. 色度; 16; 40; 倍; 达标. 悬浮物; 14; 60; mg/L; 达标. 化学需氧量; 56.0; 90; mg/L; 达标. 石油类; 0.16; 5; mg/L; 达标. 氨氮; 0.694; 10; mg/L; 达标. 硫酸盐; 0.048; 0.5; mg/L; 达标. 总铜; ND; 0.5; mg/L; 达标. 总锌; ND; 2; mg/L; 达标. 根据上表8，原项目产品检漏及测试废水经沉淀处理后可达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-201）中的第二时段一级标准要求，排入纳污水体潖江后对该地表水水质环境质量影响不大。 （2）生活污水 根据建设单位提供的资料，原项目员工生活污水经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江，废水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值标准；2015年10月26日约克广州空调冷冻设备有限公司委托广东省环境保护职业技术学校分析测试中心对现有厂区员工生活污水处理设施出水口进行了取样监测（粤环分析HX字（2016）第161011-01号），监测结果详见表10。 表10 项目生活污水排放口排放监测结果一览表 监测时间; 监测项目; 监测结果; 评价标准; 单位; 结果评价. 2016.10.26; pH; 7.08; 6~9; 无量纲; 达标. 色度; 2; 40; 倍; 达标. SS; 6; 60; mg/L; 达标. CODCr; 55.7; 90; mg/L; 达标. BOD5; 16.7; 20; mg/L; 达标. 氨氮; 8.102; 10; mg/L; 达标. 六价铬; 0.019; 0.5; mg/L; 达标. 动植物油; 0.14; 10; mg/L; 达标. 总镍; ND; 0.5; mg/L; 达标. 根据上表10，原项目员工生活污水经A/O生物滤池污水处理设施处理后可有效达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-201）中的第二时段一级标准要求，排入纳污水体潖江后对该地表水水质环境质量影响不大。 2、废气 原项目营运期废气主要为车间喷粉线工艺废气、静电喷粉燃烧机尾气、车间焊接工序尾气、锅炉房废气及员工食堂油烟废气。 根据验收报告，原项目车间喷粉线工艺废气主要污染物为颗粒物，经收集后采取布袋除尘器进行处理，处理后通过1根15m高的排气筒高空排放；项目焊接工序所用燃料为丙烷，属于清洁能源，焊接尾气收集后直接通过15m高的排气筒排放；锅炉以轻质柴油为燃料，轻质柴油属于清洁能源，锅炉烟气经收集后通过1根15m高的排气筒高空排放；员工食堂油烟废气经高压静电油烟处理器处理后排放，具体经上述处理措施处理后的废气排放浓度如下表11、12。 表11 废气监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 结果评价. 喷粉线废气排气筒; 2016.10.11; 颗粒物; 25.2; 0.060; 达标. 焊接废气排气筒; 2016.10.11; 颗粒物; 19; 0.012; 达标. SO2; 19; 0.012; 达标. NOx; 59; 0.037; 达标. 员工食堂油烟排放口; 2016.10.11; 油烟; 1.4; /; 达标. 表12 燃轻质柴油锅炉尾气监测结果 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果折算浓度（mg/Nm3）; 参考排放标准; 单位; 结果评价. 1; 2; 3. 燃轻质柴油锅炉废气排气筒; 2016.12.24; 烟气流量; 786; 767; 652; /; Nm3/h; /. SO2; 15; 23; 19; 200; mg/m3; 达标. NOx; 56; 41; 51; 250; mg/m3; 达标. 烟尘; 2.0; 2.5; 1.8; 30; mg/m3; 达标. 2016.12.25; 烟气流量; 764; 758; 764; /; Nm3/h; /. SO2; 21; 11; 28; 200; mg/m3; 达标. NOx; 54; 60; 61; 250; mg/m3; 达标. 烟尘; 2.3; 2.4; 2.3; 30; mg/m3; 达标. 根据上述检测结果，原项目喷粉线废气、自动焊接线废气可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；锅炉房尾气中的颗粒物、SO2、NOx能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃油锅炉大气污染物排放浓度限值与要求；员工食堂外排的油烟可达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（油烟2.0mg/m3）。 综上，原项目车间喷粉线工艺废气、车间焊接工序尾气、锅炉房废气及员工食堂油烟废气等废气经处理后可达标排放，对周边大气环境影响不大。 3、噪声 原项目噪声源较多，但大多数声源都安置在工厂厂房内或相应的设备室内，原项目主要产噪源为引风机、循环水泵、防水卷材生产线等，噪声源源强一般在60～85 dB(A)。 根据原环评及其环保竣工验收报告，噪声防治措施主要包括：合理布局，加装防噪设备（减震垫）进行综合治理，充分利用车间、建筑物、距离衰减作用阻隔、降低噪声向外传播，降低噪声污染。根据2015年10月26日约克广州空调冷冻设备有限公司委托广东省环境保护职业技术学校分析测试中心对公司厂界的噪声监测结果可知，现有工程厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1的2、4a类排放限值要求。 4、固体废物 根据原环评及其环保竣工验收报告，项目产生的固体废物主要为废包装材料、前处理废液（包括前处理工艺脱脂工序、磷化工序及表面调整工序废液及冲洗废水）、边角料、焊渣、废钢材及员工生活垃圾等；其中前处理工艺脱脂工序、磷化工序及表面调整工序废液及冲洗废水属于危险废物，需交由有资质单位处理；废包装材料、边角料、焊渣、废钢材等属于一般工业固体废物，交由专业的回收公司进行回收处理，员工生活垃圾属于一般固体废物，经建设单位统一收集后全部交由环卫部门收集处理。 上述固体废物经分类收集、处理处置后对周边环境影响不大。 5、污染物汇总 根据原环评及原项目环保验收报告，原项目污染物产排情况汇总详见下表13： 表13 原项目各类污染物处理削减及排放状况 编号; 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 处理方法. t/a; t/a; t/a. 1; 废气; 喷粉线废气; 颗粒物; 0.108; 0.102; 0.006; 喷粉线粉尘废气采取“滤芯+布袋除尘器”二级收尘后通过1根15m高的排气筒排放. 2; 锅炉烟气; SO2; 0.076; 0; 0.076; 通过1根15m高排气筒直接排放. 3; NOX; 0.073; 0; 0.073. 4; 烟尘; 0.005; 0; 0.005. 5; 静电喷粉燃烧机尾气; SO2; 0.136; 0; 0.136; 通过1根15m高排气筒直接排放. 6; NOX; 0.056; 0; 0.056. 7; 备有柴油发电废气; SO2; 0.128; 0; 0.128; 通过1根15m高排气筒直接排放. 8; NOX; 0.053; 0; 0.053. 9; 员工食堂; 油烟; 0.188; 0.098; 0.09; 经高压静电油烟处理器处理后排放. 10; 生活污水; 生活污水量; 30400; 0; 30400; 经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江. 11; CODCr; 7.6; 4.864; 2.736. 12; BOD5; 4.56; 3.952; 0.608. 13; SS; 6.08; 4.256; 1.824. 14; 氨氮; 0.912; 0.608; 0.304. 15; 动植物油; 0.912; 0.608; 0.304. 17; 产品检漏及测试废水; 废水量; 22800; 0; 22800; 产品检漏及测试废水水质类似雨水，经沉淀处理后直接外排. 18; CODCr; 1.32; 0; 1.32. 19; BOD5; 0.22; 0; 0.22. 20; SS; 1.04; 0; 1.04. 21; 固体废物; 前处理废液; 180; 180; 0; 交由资质单位处理. 22; 边角料; 100; 100; 0; 交专业回收公司资源回收利用. 23; 焊渣; 100; 100; 0. 24; 废钢材; 200; 200; 0. 25; 废包装材料; 0.64; 0.64; 0. 26; 生活垃圾; 212.5; 212.5; 0; 环卫部门处理. 原项目存在的问题： 根据现场勘查，项目目前存在的环境问题有： （1）原项目主体生产建设内容于2013年11月通过环保验收，验收后原项目在生产过程中，在不改变原项目产品产能及主要生产车间布局的基础上，陆续新增了如车间连接雨篷等生产辅助设施，篮球场、足球场、健身房等员工生活辅助设施等；新增的建构筑物总建筑面积约为16470m2，小于5万m2，未完善环保手续。 （2）原项目在建设过程中存在有静电喷粉线燃烧机尾气，该部分尾气主要为轻质柴油燃烧产生，其污染物为SO2及NOx，但该公司在日常运营时没有及时对该部分污染源进行常规监测及管理。 （3）原项目实际生产过程中设置有2个（1用1备）10m3的柴油储罐，但原项目环评文件没有明确该部分建设内容。 （4）原项目环评报告将备用柴油发电机尾气中的SO2、NOx排放量纳入大气污染物总量指标内，但该部分废气属于生产突发情况（如市政供电不正常）下产生的污染，非常态污染物，不建议纳入总量控制指标内。 |

建设项目所在地自然社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 佛冈县位于广东省中部，北回归线北侧，珠江三角洲北部边缘。处于东经113º17′28" 至 113º47′42"，北纬 23º39′57″至 24º07′15″。县境东西长50.92km，南北宽50.35km。佛冈县东北与新丰县交界，东南与广州市从化区接壤，西南与清城区毗邻，西北与英德市相连。全县行政区域范围总面积为1295km2。 本项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，项目地理中心坐标为北纬(N)23º44´05"，东经（E）113º24´18"，具体地理位置图可见附图1。项目邻近106国道，区域交通十分便利。 2、地形、地貌 全县地势为东北高，南西低。西北部的观音山山脉是全县主要山脉，最高峰为亚婆髻（海拔1218.8m），900m以上的山峰还有观音山（海拔1048m）、大鬟山（海拔1059m）、辣篱脑（海拔1001米）、铜鼓脑（海拔907m）、三角山（海拔 993m）等10多座，构成观音山一带独特的高山地貌：诸峰层迭，群山环抱，海拔 900m 以上的山峰呈喇叭形分布，向西、西北绵延。 全县群山耸立，稀疏嵌布着几条东西相间长条状负地形构成的洼地，洼地标高一般在 80～100m，洼地两侧及四周的低矮丘陵向外过渡为中低山地形。南部为谷地平原区，海拔一般在100m以下，县内最低处为龙山镇良塘村的田面，高程为13.5m。全县山地、丘陵、谷地平原之比为7:2:1 。 3、水文 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。项目附近的河流为潖江。潖江发源于佛冈县境内东天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向非感潮河流，属北江的一级支流。境内流经水头、三八、石角、汤塘、龙山等镇，境外流经清新县江口镇流入北江。潖江的集雨面积为1386km2，比降1.74%，主河道长82km。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5km2，河段长69.3km，河段平均坡降为1.98%。潖江在县城区域内主要有龙南河和龙溪河两条支流。广东省大庙峡水文站以上集雨面积为472km2。潖江年内水位变化过程与降雨量过程一致，属典型的雨源型河流。佛冈大庙峡水文站近十年最枯月平均水位为44.53m，平均流量为9.53m3/s，平均水深0.8m，平均河宽35m，平均流速0.34m/s。 潖江目前的主要功能定为综合用水区，主要用于农田沿岸农田灌溉，工业企业排污等，项目所在河段下游无饮用水源保护区。 4、气象气候 佛冈县属亚热带湿润气候和大陆性季风气候。根据1957年至1994年的气象资料，佛冈县季风气候明显。用1月代表冬季，7月代表夏季，佛冈1月盛吹东北风，7月盛吹西南风。这种风的季节变化与大气环流的季节变化密切相关。佛冈县冬季主要受蒙古高压的控制。夏季主要受印度洋低压和太平洋副热带高压的控制。由于蒙古高压“干”而“冷”，在其控制下雨量较少，温度较低。印度洋低压和太平洋副热带高压“湿”而“热”，在其控制下雨量较多，温度较高。 佛冈县属广东暴雨中心地区之一，全县年均降雨量达2206.8mm。年平均径流深 1491mm（大庙峡水文站），年平均径流总量约为17.80亿m3（不包括潖二水的过境客水）。丰水年（出现机率为10%）的年径流量23.87亿 m3，枯水年（出现机率为90%）的年径流量11.89亿m3。按耕地面积计算，平均每亩拥有水资源8914 m3。经水资源调查与历次河流规划勘察查明，全县水能理论蕴藏量约3.6万千瓦，其中较易开发的有 1.40 万千瓦左右。已开发1.21万千瓦。 5、土壤及动植物资源 全县山地面积 1388700 亩，占全县总面积的 71.12%，有赤红壤、红壤、黄壤3 个土类。赤红壤分布在350m以下的山坡上，面积114.62万亩，占山地面积的82.54%。红壤分布在350～600m 范围的山坡上，面积20.36万亩，占山地面积的14.66%。红壤和赤红壤的土层较深厚，适宜林木生长。有机质含量最高 6.34%，最低为1.66%，平均为3.3%，酸碱度（PH 值）为4.5～5.5。黄壤分布在海拔600m以上的山坡上，面积3.89 万亩，占山地面积的2.80%。土壤湿润，有机质3.97%～10.14%，平均含量6.35%，酸碱度（PH 值）为4.7～5.1。全县山地土壤含有机质较丰富，全氮含量1～3级的土壤面积，占山地面积的94.94%。全磷含量很低。全钾含量相差较大，植被好的含钾较高，荒山秃岭含钾量低。 项目所在位置周围土壤主要为发育在冲积母质上的水稻土和发育在砂页岩上的赤红壤，植被以人工群落为主，平原的农田上种植有水稻、蔬菜和多种经济作物。 项目所在地未发现被列入国家动植物保护名录及国家濒危动植物保护名录的受保护动植物。 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表如下表14。 表14 建设项目所在区域功能区分类及标准一览表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 潖江(佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处)为综合用水区，现状水质类别分别为Ⅲ类水，分别执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)2类、4a类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否属于饮用水源保护区; 否. 6; 是否水库区; 否. 7; 是否风景保护区; 否. 8; 是否城市污水集水范围; 否. 9; 是否两控区; 是. *注：两控区是指酸雨控制区和二氧化硫污染控制区，根据国务院《关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》(国函(1998)5号)，清远市属于酸雨控制区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》(清环函[2011] 317号)，本项目所在地属于环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了了解项目所在区域大气环境质量现状，本项目建设单位于2017年4月22日~28日委托深圳市政院检测有限公司对项目所在地大气环境质量现状进行取样监测，具体监测点位分布如下图15，监测结果如下表16。 表15 大气环境常规因子质量现状监测布点 编号; 监测点名称; 方位; 与本项目最近距离; 所属功能区. A1; 龙屈塘村; 东北侧; 1610m; 居民点. A2; 约克空调公司; 项目所在地; /; 工业区. A3; 良塘村; 西南侧; 1635m; 居民点. 表16 环境空气监测数据统计及分析结果 单位：mg/m3 监测因子; 项目; A1龙屈塘村; A2约克空调公司; A3良塘村; 评价标准限值. SO2; 1小时平均浓度; 0.008～0.021; 0.007～0.021; 0.008～0.021; 0.5. 最大浓度占标率（%）; 4.2; 4.2; 4.2. 超标倍数; 0; 0; 0. 24小时平均浓度; 0.012～0.017; 0.013～0.016; 0.012～0.017; 0.15. 最大浓度占标率（%）; 11.3; 10.7; 11.3. 超标倍数; 0; 0; 0. NO2; 1小时平均浓度; 0.021～0.044; 0.022～0.039; 0.022～0.039. 0.2; 最大浓度占标率（%）; 18; 19.5; 19.5. 超标倍数; 0; 0; 0. 24小时平均浓度; 0.032～0.036; 0.028～0.035; 0.03～0.035; 0.08. 最大浓度占标率（%）; 18; 17.5; 17.5. 超标倍数; 0; 0; 0. TSP; 24小时平均浓度; 0.147~0.169; 0.135~0.15; 0.127~0.146; 0.3. 最大浓度占标率（%）; 56.3; 50; 48.7. 超标倍数; 0; 0; 0. PM10; 24小时平均浓度; 0.074～0.087; 0.074～0.088; 0.068～0.079; 0.15. 最大浓度占标率（%）; 58; 58.7; 52.7. 超标倍数; 0; 0; 0. PM2.5; 24小时平均浓度; 0.039~0.052; 0.04~0.057; 0.036~0.047; 0.075. 最大浓度占标率（%）; 69.3; 76; 62.7. 超标倍数; 0; 0; 0. TVOC; 8小时平均浓度; 0.057～0.077; 0.081～0.11; 0.0568～0.081; 0.6. 最大浓度占标率（%）; 12.8; 18.3; 13.5. 超; 倍数; 0; 0; 0. 从监测结果可知，大气环境现状监测点位各项常规大气监测因子均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC连续7天的8h浓度均值低于《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准要求，说明项目所在区域环境空气质量现状良好。 2、水环境质量现状 本项目纳污水体为潖江（佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处），为综合用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准；为了了解项目所在地地表水环境质量现状，本项目建设单位于2017年4月22日~24日委托深圳市政院检测有限公司对项目所在地大气环境质量现状进行取样监测，具体监测点位分布如下图17，监测结果如下表18、19。 表17 地表水环境现状监测断面布设说明 点位; 所在河流; 设置目的; 位置. W1; 潖江; 对照断面; 龙山镇龙山大桥下市政污水管道汇入潖江口上游500m处. W2; 控制断面; 龙山镇龙山大桥下市政污水管道汇入潖江口下游300m处. W3; 削减断面; 龙山镇龙山大桥下市政污水管道汇入潖江口下游3000m处. 表18 水质现状监测结果表单位： mg/L（水温、pH除外） 监测项目; 日期; 监测点位. W1; W2; W3. 水温(℃); 2017.4.22; 25; 26.5; 25.5. 2017.4.23; 26; 25.6; 26.1. 2017.4.24; 25.2; 26.1; 26.5. pH; 2017.4.22; 7.18; 7.16; 7.2. 2017.4.23; 7.21; 7.15; 7.17. 2017.4.24; 7.2; 7.18; 7.18. 悬浮物(mg/L); 2017.4.22; 17; 25; 19. 2017.4.23; 19; 27; 22. 2017.4.24; 17; 23; 19. 溶解氧(mg/L); 2017.4.22; 6.3; 6.2; 6.3. 2017.4.23; 6.3; 6; 6.2. 2017.4.24; 6.1; 6.1; 6.3. 化学需氧量(mg/L); 2017.4.22; 12.8; 13.2; 12.6. 2017.4.23; 12.4; 13.5; 12.9. 2017.4.24; 13; 13.7; 12.4. 五日生化需氧量(mg/L); 2017.4.22; 2.6; 2.6; 2.4. 2017.4.23; 2.4; 2.7; 2.6. 2017.4.24; 2.5; 2.7; 2.4. 氨氮(mg/L); 2017.4.22; 0.55; 0.652; 0.649. 2017.4.23; 0.541; 0.668; 0.638. 2017.4.24; 0.539; 0.651; 0.652. 总氮(mg/L); 2017.4.22; 0.772; 0.887; 0.739. 2017.4.23; 0.763; 0.89; 0.75. 2017.4.24; 0.739; 0.882; 0.747. 总磷(mg/L); 2017.4.22; 0.08; 0.06; 0.05. 2017.4.23; 0.05; 0.06; 0.07. 2017.4.24; 0.06; 0.07; 0.06. 阴离子表面活性剂(mg/L); 2017.4.22; 0.06; ND; ND. 2017.4.23; 0.05; ND; ND. 2017.4.24; 0.07; ND; ND. 石油类(mg/L); 2017.4.22; 0.04; 0.04; 0.03. 2017.4.23; 0.03; 0.02; 0.02. 2017.4.24; 0.02; 0.03; 0.04. 锌(mg/L); 2017.4.22; ND; ND; ND. 2017.4.23; ND; ND; ND. 2017.4.24; ND; ND; ND. 粪大肠菌群(个/L); 2017.4.22; 1100; 1400; 1300. 2017.4.23; 1100; 1700; 1300. 2017.4.24; 1200; 1200; 1100. 表19 水质监测标准指数计算结果（Sij，无量纲） 监测项目; 日期; 监测点位. W1; W2; W3. pH; 2017.4.22; 0.09; 0.08; 0.1. 2017.4.23; 0.105; 0.075; 0.085. 2017.4.24; 0.1; 0.09; 0.09. 悬浮物(mg/L); 2017.4.22; 0.567; 0.833; 0.633. 2017.4.23; 0.633; 0.9; 0.733. 2017.4.24; 0.567; 0.767; 0.633. 溶解氧(mg/L); 2017.4.22; 0.602; 0.607; 0.593. 2017.4.23; 0.584; 0.686; 0.614. 2017.4.24; 0.660; 0.646; 0.574. 化学需氧量(mg/L); 2017.4.22; 0.64; 0.66; 0.63. 2017.4.23; 0.62; 0.675; 0.645. 2017.4.24; 0.65; 0.685; 0.62. 五日生化需氧量(mg/L); 2017.4.22; 0.65; 0.65; 0.6. 2017.4.23; 0.6; 0.675; 0.65. 2017.4.24; 0.625; 0.675; 0.6. 氨氮(mg/L); 2017.4.22; 0.55; 0.652; 0.649. 2017.4.23; 0.541; 0.668; 0.638. 2017.4.24; 0.539; 0.651; 0.652. 总氮(mg/L); 2017.4.22; 0.772; 0.887; 0.739. 2017.4.23; 0.763; 0.89; 0.75. 2017.4.24; 0.739; 0.882; 0.747. 总磷(mg/L); 2017.4.22; 0.4; 0.3; 0.25. 2017.4.23; 0.25; 0.3; 0.35. 2017.4.24; 0.3; 0.35; 0.3. 阴离子表面活性剂(mg/L); 2017.4.22; 0.3; /; /. 2017.4.23; 0.25; /; /. 2017.4.24; 0.35; /; /. 石油类(mg/L); 2017.4.22; 0.8; 0.8; 0.6. 2017.4.23; 0.6; 0.4; 0.4. 2017.4.24; 0.4; 0.6; 0.8. 锌(mg/L); 2017.4.22; /; /; /. 2017.4.23; /; /; /. 2017.4.24; /; /; /. 粪大肠菌群(个/L); 2017.4.22; 0.11; 0.14; 0.13. 2017.4.23; 0.11; 0.17; 0.13. 2017.4.24; 0.12; 0.12; 0.11. 从表19监测结果可见，项目纳污水体潖江（佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处）各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准，说明该河段水环境质量现状良好。 3、声环境质量现状 本项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目东、南、北侧厂界声环境质量执行2类标准，项目西侧厂界声环境质量执行4a类标准。为了了解项目所在地声环境质量现状，本项目建设单位于2017年4月22日~23日委托深圳市政院检测有限公司对项目所在地声环境质量现状进行取样监测： 表20 声环境现状监测结果 单位dB（A） 序号; 监测点位; 4月22日; 4月23日. 昼间，Leq; 夜间，Leq; 昼间，Leq; 夜间，Leq. N1; 项目东侧外1米; 55.8; 43.4; 56.2; 42.7. N2; 项目南侧外1米; 57.7; 44.6; 57.5; 45.1. N4; 项目北一侧外1米; 55.3; 41.7; 55.7; 42.0. N5; 项目北二侧外1米; 56.5; 42.8; 56.2; 42.3. N6; 项目北三侧外1米; 55.8; 43.0; 56.4; 42.8. N7; 项目办公楼; 57.1; 42.0; 57.6; 42.5. N8; 琴石村; 56.8; 43.7; 57.2; 44.1. 标准值（2类）; 60; 50; 60; 50. N3; 项目西侧外1米; 66.9; 52.1; 67.2; 51.7. 标准值（4a类）; 70; 55; 70; 55. 根据上表20，本项目所在地噪声本底值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2、4a类标准，噪声环境现状没有出现超标现象，说明本项目所在地声环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 1、大气环境 保护本项目评价区内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境 保护项目纳污水体为潖江（佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处）水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准限值。 3、声环境 保护本项目所在区域声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准。 4、主要敏感点保护目标 表21 本项目敏感点保护目标一览表 序号; 名称; 方位; 距项目边界 最近距离(m); 所属功能区; 规模; 保护级别. 1; 琴石村; W; 123; 居民点; 200人; 大气二级、声环境2类区、. 2; 龙山镇镇区; W; 169; 居民点; 850人. 3; 邦山村; SW; 249; 居民点; 400人; 大气二级. 4; 学田村; NW; 727; 居民点; 180人. 5; 郭围村; NE; 1355; 居民点; 205人. 6; 龙屈塘; NE; 1557; 居民点; 165人. 7; 潖江（佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处）; NW; 2100; 河流; 小河; 地表水Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、本项目所在区域的环境空气质量功能类别为二类功能区，SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，TVOC执行《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)标准要求；具体标准如下：SO2≤500μg/m3（1小时平均值）、SO2≤150μg/m3（24小时平均值）、NO2≤200μg/m3（1小时平均值）、NO2≤80μg/m3（24小时平均值）、TSP≤300μg/m3（24小时平均值）、PM10≤150μg/m3（24小时平均值）、PM2.5≤75μg/m3（24小时平均值）、TVOC≤0.6mg/m3（8小时平均值）。 2、本项目纳污水体为潖江（佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处），为综合用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准，具体标准如下表22； 表22 地表水环境质量标准(摘录) 单位：mg/L，pH除外 序号; 监测因子; Ⅲ类. 1; 水温（℃）; 水位造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; pH; 6～9. 3; SS* ≤; 30. 4; 溶解氧 ≥; 5. 5; 化学需氧量 ≤; 20. 6; 五日生化需氧量≤; 4. 7; 氨氮 ≤; 1.0. 8; 总氮 ≤; 1.0. 9; 总磷 ≤; 0.2. 10; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 11; 石油类 ≤; 0.05. 12; 锌 ≤; 1.0. 13; 粪大肠菌群 ≤; 10000. *悬浮物（SS）质量标准参考《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级质量标准值. 3、本项目所在区域的声环境功能区划为2、4a类区，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2、4a类标准，即2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；4a类：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目不新增员工人数，不改变原项目员工生活污水产排量及处理方式，生活污水外排执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准要求；本项目不改变原项目产品检漏及测试废水产排量及处理方式；本次涉及调整的废水主要为前处理工艺废水，其中脱脂废液、陶化废液作为危险废废物处置，水洗工序废水产排量不变，但不再作为危险废物处理；该部分水洗废水独立收集后采取沉淀工艺处理，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准后回用于清洗工序，具体要求如下表23。 表23 水污染物排放标准(摘录) 单位：mg/L，pH除外 标准值; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. GB/T 19923-2005; 6.5~9.0; /; 30; 30; /. DB44/26-2001; 6~9; 90; 20; 60; 10. 2、本项目排放的废气主要为TiO2房有机废气及烘干固化工序产生的有机废气，其中TiO2房有机废气负压抽风收集后与烘干固化工序产生的有机废气汇流，汇流后的有机废气采取1套RYUV-光催化有机废气净化器处理后再通过1套活性炭吸附塔进行处理，处理的废气通过1根15m高的排气筒排放，废气中的VOCs、甲苯参考执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中“表1 排气筒VOCs排放限值”的要求； 本次技改将原项目燃轻质柴油的静电喷粉线燃烧机改造为静电喷粉线电加热系统，削减了轻质柴油用量，其他燃轻质柴油设备尾气执行标准不变，根据原国家环境保护总局局函《关于柴油发电机排气执行标准的复函》(环函[2005]350号)，项目轻质柴油备用发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，即：SO2≤550mg/m3，NOx≤240mg/m3；燃轻质柴油锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃油锅炉排放标准； 喷粉线粉尘废气污染治理设施、执行标准均不发生改变，即喷粉线粉尘废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒高空排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求。 具体要求如下表24； 表24 大气污染物排放标准 控制项目; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度(mg/m3); 允许排放速率（kg/h）; 执行标准. 喷粉线粉尘废气; 颗粒物; 15; 120; 2.9; DB44/27-2001. 柴油发电机尾气; SO2; 15; 550; /; GB16297-1996. NOx; 240; /. 轻质柴油锅炉烟气; 颗粒物; 15; 30; /; GB13271-2014. SO2; 200; /. NOx; 250; /. 烘干固化工序有机废气、TiO2房有机废气; 总VOCs; 15; 30; 2.9; DB44/814-2010. 甲苯; 20; 1.0. 3、营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准，即2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)；4a类：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。 4、本项目一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)执行；危险废物的临时贮存参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；一般固体废物、危险废物的相关修改内容参考执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>(GB18599-2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目不新增废水外排，新增废气主要为TiO2房有机废气及烘干固化工序有机废气，新增VOCs及甲苯总量指标；且由于本次技改将原项目燃轻质柴油的静电喷粉线燃烧机改造为静电喷粉线电加热系统，削减了轻质柴油用量，项目SO2、NOx总量指标相对降低；此外，本次总量核算不再将柴油发电机废气中的SO2、NOx纳入总量指标核算，具体技改前后项目污染物总量控制指标如下表25： 表25 污染物排放总量控制一览表 类型; 污染物名称; 原项目排放量(t/a); 排放增减量(t/a); 技改后总排放量(t/a). 废气; SO2; 0.212; -0.136; 0.076. NOx; 0.129; -0.056; 0.073. VOCs; 0; +0.017; 0.017. 甲苯; 0; +0.007; 0.007. 废水; CODCr; 4.056; 0; 4.056. NH3-N; 0.304; 0; 0.304. 建设单位还应该向当地政府有关部门申报，经批准认可后，方可做为本项目污染物排放总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 本次技改项目不改变原项目产品种类及产能，主要针对生产设备进行优化更新，提高生产线自动化程度，同时优化产品前处理生产工艺，将原项目的磷化后喷粉工序优化调整为陶化后喷粉工序，降低前处理工序环节，减少废水、废气等污染物排放；技改后项目产品包括中央空调、商用空调及末端产品，具体各种产品生产工艺如下： 1、中央空调及商用空调生产工艺 中央空调和商用空调的生产工艺主要为钣金工序、COIL制造工序和组装工序等3大工序组成，其中钣金工序可细分为钣金加工、焊接及表面处理装等，表面处理又由脱脂、表面调整、磷化和喷粉等工序组成。COIL制造主要有冲片、穿管、胀管以及检漏等工序，组装则包含有预装、底板装配、风机电机安装、表冷器安装、测试、面板装配和包装等过程，具体项目中央空调及商用空调总生产工艺如下图1。 图1 技改后项目中央空调及商用空调总生产工艺流程及产排污环节图 （1）钣金工序 钣金是针对镀锌薄板的一种综合冷加工工艺，其显著的特征就是同一零件厚度一致。钣金工序主要为钣金加工、焊接和表面处理，钣金加工最重要的四个步骤是剪、冲/切、折/焊接等；项目钣金件的焊接方法为气焊，不需使用焊条，焊接过程中产生的废气主要为丙烷、液化气等可燃气体燃烧产生的废气。 本次技改项目拟对项目中央空调及商用空调表面处理工序进行优化调整，将原磷化后喷粉工序调整为陶化后喷粉，具体调整后的表面处理工序由脱脂、水洗、陶化、烘干、喷粉、固化等工序组成；调整后项目工件前处理环节减少，污染物产生及排放量降低。 （2）COIL制造： ①冲片 冲片工序是空调散热器（COIL）制作过程的关键工序，冲片机带动专用翅片模具在不同规格的铝箔膜上连续不断地冲裁出各种形状规格的铝箔膜翅片，经接料针将翅片串起来，保证其排列整齐，达到工艺规定的高度后取下备用。 ②穿管、胀管 排列整齐的翅片上有许多孔，按照工艺要求的孔径大小穿入多根相配的公称直径相同的铜管管并加装COIL的端板，即完成穿管工序。 完成穿管工序后，按照工艺要求检查翅片的叠罗厚度，将COIL放入胀管机定位、加紧和胀管，胀管是通过胀头将铜管管内径胀大，铜管管外表面与翅片孔内表面的压紧在一起，并相对固定在一起，同时保证翅片间距一致。 ③检漏 检漏就是检查COIL的介质通道是否有泄漏，通常是将COIL充入约3.2MPa的压缩空气后整体浸没在水面以下，检查是否有漏气，空气压力没有下降且无气泡生成即为合格，转入组装工序。 （3）组装 ①预装：主要包括电机电源线配接、钣金件保温棉粘贴、风机风口法兰装配、过滤器框架装配等。 ②底板装配：主要包括放置木底架、放置底板、安装吊装梁和安装立柱等内容。 ③顶架、底架装配：主要包括装配铁底架、铝箔底架、铝箔顶架以及铁底架与铝箔底架组装等内容。 ④风机电机安装：主要包括安装风机电机、吊装风机电机组件、装皮带、校准皮带安装风口板等内容。 ⑤表冷器安装及盘管装配：主要包括安装COIL、安装湿膜加湿器、贴COIL顶部密封条、装顶板、安装水盘、安装加热/蒸汽盘管、安装挡水板等内容。 ⑥铜管配焊与在线焊接：铜管使空调机组中承载和传递介质的最重要的零部件，用铜管将压缩机、节流装置、表冷器和蒸发器以及其他零部件如传感器的相互连接在一起，必须经焊接连成一个密闭的系统，铜管之间的相互连接可分为预先配焊和在线焊接两种；项目焊接采取气焊方式进行焊接，即通过高温融化铜条，铜液沾附在工件表面，待铜液冷却后使工件粘合；整个操作持续时间短，操作温度仅需保证铜条融化，且项目所使用的铜条含铜率高，因此整个焊接过程不会产生重金属焊接烟尘。 ⑦功能段安装：主要包括安装面板、安装正压加强板、安装内置/外挂过滤器、安装消声器、安装风阀、安装热转轮、安装防潮灯及压差计等内容。 ⑧测试：主要振动测试、转速测试、运行测试、电气安全测试、装电气盒、检漏等内容。 ⑨面板装配：主要包含安装过滤器及框架、装配侧板、水口板和预留检修侧板、配装进出水管密封胶圈等内容。 ⑩包装：主要包含有外部清洁、粘贴各类标签、名牌、放置随机物件及机组包装等内容。 2、末端产品生产工艺 本项目末端产品主要为风机盘管、空气处理机等，其生产工艺较为简单，工件不需进行前处理及喷粉工序，主要为组装工艺，包含预装、顶架和底架装配、风机电机安装、盘管转配、功能段安装、测试、包装等过程，具体末端产品生产工艺流程及产污环节如下图2。 图2 技改后项目末端产品生产工艺及产物环节图 3、工件表面处理生产工艺 中央空调及商用空调产品需要进行静电喷涂加工，技改前项目表面处理工艺主要为脱脂、水洗、表调、磷化、喷粉、烘干固化等，技改后项目表面处理工艺主要为脱脂、水洗、陶化、喷粉及烘干固化等，技改后前处理工序减少，产污环节变少；此外，本次技改拟针对燃烧机进行改造，将原来的燃轻质柴油燃烧机改造为电加热，减少了轻质柴油燃烧产生的尾气，使生产更加清洁，具体技改后项目工件表面处理生产工艺及产污环节如下图3。 图3 技改后项目工件表面处理生产工艺及产污环节图 技改后项目钣金件的表面处理主要为脱脂、陶化、水洗、喷粉及烘干固化等工序，其中属于前处理工序的主要为脱脂、陶化及水洗等3个工序；项目工件前处理工序设置在一个50m×1m×3m的钢制容器里进行，容器底部为不锈钢池，上部为传输带，中部为喷淋装置。脱脂、陶化、水洗等工序作业时，镀锌薄板从传送带一端进入容器中，随即喷洒脱脂溶液，传送带后半段上部喷淋液为自来水，用于冲洗镀锌板表面的油污和剩余脱脂溶液。底部脱脂液和循环喷淋清洗水经配套电加热系统加热空气使水温维持40℃左右、并添加脱脂剂调节浓度到所需浓度后由水泵抽到上部容器里，循环用于脱脂后清洗工序，根据生产情况更换整池脱脂液(约3个月)，更换后的脱脂废液作为危险废物交由有资质单位处理。 脱脂后工件通过三次水喷淋进行冲洗，喷淋液为清水，喷淋水经本次技改新增的水洗废水处理设施处理后循环使用。 工件水洗后进入陶化工序，其加工方法与脱脂一样，不同的是将脱脂液换成了陶化液，且陶化液不需加热维持一定温度，常温即可；约3个月更换一次整池陶化液。本次技改通过采用更为清洁的陶化剂，减少了降低了前处理环节，降低了前处理废水污染物的产生及排放；本次技改后整池更换的陶化液作为危险废物交由有资质单位处理。 经陶化处理后工件通过一次水喷淋进行冲洗，喷淋液为清水，喷淋水经本次技改新增的水洗废水处理设施处理后循环使用。 经陶化处理的工件进入喷粉工序，本项目的喷涂为粉末静电喷涂。喷涂在专用喷涂室进行，喷涂室为一个5m×2m×3m的清洁车间。工件喷粉前需经电燃烧机供热进行温热干燥，然后进入喷涂室，粉末经喷粉枪在压缩空气的作用下喷到工件表面，粉末由于静电吸附作用而沉积在工件表面，冷却后即成为光滑的外表面。喷涂用的粉可回收利用，喷粉排气筒设有两级收集装置，第一级为滤袋，第二级为滤芯装置，上述两级过滤可以收集约95%的粉尘。 喷粉后的工件进入烘干固化室，该固化室通过电加热燃烧机加热空气使炉体维持在190℃左右，粉末在高温下固化附着在金属表面便完成整个表面处理过程。 技改后项目主要产污环节： 1、废水：技改后本项目废水主要为前处理工艺水洗工序废水； 2、废气：技改后废气主要为末端产品生产过程中TiO2房有机废气、喷粉线粉尘废气、烘干固化工序有机废气、锅炉烟气、备用柴油发电机燃烧废气、焊接废气、员工食堂油烟废气； 3、噪声：生产设备在运行时产生的噪声； 4、固体废物：陶化工序废液、脱脂工序废液、金属边角料、废活性炭、废包装材料、设备更换产生的废矿物油及含油废物、喷粉工序收集到的废树脂粉。

主要污染工序 一、施工期污染源及源强分析 本项目在原项目基础上进行，所在区域厂房已平整；本项目施工期主要内容为生产设备更新及调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气产生，施工期固废主要为设备更新后产生的淘汰设备，该部分设备全部交由专业回收公司综合利用；经上述处理后，本项目施工期环境影响较小。 二、营运期污染源及源强分析 1、大气污染源及污染源强分析 本次技改新增的废气主要为TiO2房有机废气；此外，由于由于本次技改将原项目燃轻质柴油的静电喷粉线燃烧机改造为静电喷粉线电加热系统，削减了轻质柴油用量，原项目产生的静电喷粉线燃烧机废气对应削减；本次技改后项目外排废气主要包括TiO2房有机废气、焊接废气、备用柴油发电机燃烧废气、锅炉烟气、喷粉线粉尘废气、烘干固化工序有机废气及员工食堂油烟废气。 （1）TiO2房有机废气 根据建设单位提供的资料，本项目末端产品风机盘管中的铝网需浸泡TiO2溶液，以保证铝网具有健康空气杀菌器的功能（分解易挥发的有机混合物和无机的气体污染物、杀菌等）；浸泡的TiO2溶液属于无机物溶液，浸泡工序在工件表面产生的TiO2膜不属于有机涂层；根据前文工艺流程及原辅材料清单，浸泡TiO2溶液需用到高效清洗剂，清洗及风干过程中会产生有机废气，其污染因子主要为甲苯和VOCs。 根据前文，本项目浸泡TiO2溶液工序使用的高效清洗剂用量约为1.3t/a，主要成分为四氯乙烯，其含量约为93.45%，含有多种有机物质，主要包括5.28%的甲苯，1.27%的甲基戊烷等物质；由于清洗剂主要为清洗原料，并不沾附在工件表面形成TiO2涂层；因此，本次环评核算时认为该部分清洗剂全部挥发产生有机废气，即VOCs产生量约为1.231t/a，甲苯产生量约为0.069t/a。 针对该部分有机废气，建设单位拟在TiO2房采取负压抽风进行收集，收集效率约为100%，收集后的TiO2房有机废气与烘干固化工序有机废气汇流处理，具体汇流后有机废气产排情况如下表26。 （2）烘干固化工序有机废气 本项目涂料为聚酯树脂粉末涂料，不含有机溶剂，属于热固性涂料，熔融状态下会导致少量有机废气产生，根据以往静电喷粉线实际运行经验，该部分废气产生量约为涂料使用量的1%；技改后项目聚酯粉末涂料使用量约为50t/a，即项目喷塑固化工艺固化室固化工序有机废气产生量为0.5t/a。该部分烘干固化工序有机废气整体抽出后与TiO2房有机废气汇流处理。 根据建设单位提供的资料，项目TiO2房、喷粉线运作时间为10h/d，年运作250天，有机废气收集时总配套风机风量为10000m3/h，废气收集效率为100%；汇流后废气拟先通过1套RYUV-光催化有机废气净化器进行处理，处理后的废气再通过1套活性炭吸附塔进行处理；根据建设单位提供的设计资料，RYUV-光催化有机废气净化器有机废气处理效率约为90%，活性炭吸附塔有机废气处理效率约为90%，即项目有机废气总处理效率约为99%；处理后的废气通过1根15m高的排气筒高空排放，具体汇流后有机废气产排情况如下表26。 表26 技改后项目有机废气排放源强一览表 污染物名称; 排气量 (m3/h); 产生情况; 处理效率%; 排放情况; 排放标准. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). VOCs; 10000; 69; 0.69; 1.731; 99; 0.69; 0.0069; 0.017; 30; 2.9. 甲苯; 2.76; 0.0276; 0.069; 99; 0.03; 0.0003; 0.0007; 20; 1.0. （3）喷粉线粉尘废气 本次技改前后项目喷粉线粉末涂料使用量不变，约为50t/a，由于原环评喷粉线粉尘废气核算量与生产实际相差加较大，本次环评根据《工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》下册中的“3460金属表面处理及热处理加工制造业产排污系数表”重新进行核算，喷塑工序工艺废气量产生系数为606196标立方米/吨-粉末涂料，工业粉尘产生系数为458.75千克/吨-粉末涂料；本项目消耗树脂粉末量为50t/a，则本项目喷粉工序工艺废气产生量为3030.98万Nm3/a，工业粉尘产生量为22.94t/a。 根据建设单位提供的资料，喷粉线运作时间为10h/d，年运作250天，喷粉线配套的风机风量约为15000m3/h；技改前后项目沿用原喷粉线粉尘废气处理设施，即该部分粉尘废气经喷粉线箱体内部配套的滤芯过滤后再通过1套布袋除尘器处理，处理效率约为99%；由于废气直接从密闭喷粉箱体内抽出处理，其废气收集效率为100%；处理的尾气通过1根15m高的排气筒高空排放，具体喷粉线粉尘废气产排量如下表27。 表27 喷粉工序粉尘产排污情况 污染物来源; 污染物; 废气量 m³/h; 产生情况; 排放情况. 产生浓度 mg/m³; 产生速率 kg/h; 产生量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 喷粉工序; 粉尘; 15000; 612; 9.176; 22.94; 6.1; 0.092; 0.23. （4）锅炉烟气 本次技改项目锅炉烟气产排量不变，处理方式不变；根据原环评及其验收文件，原项目锅炉房以轻质柴油为燃料，属于燃用清洁能源锅炉，其尾气直接通过1根15m高的排气筒高空排放；具体锅炉烟气产排量如下表28。 28 锅炉烟气排放源强一览表 污染物名称; 排气量 (m3/h); 产生情况; 处理效率%; 排放情况; 排放标准. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率 (kg/h). SO2; 1000; 12.7; 0.013; 0.076; 0; 12. 7; 0.013; 0.076; 200; /. NOX; 12.2; 0.012; 0.073; 12.2; 0.012; 0.073; 250; /. 烟尘; 0.83; 0.0008; 0.005; 0.83; 0.0008; 0.005; 30; /. （5）备用柴油发电机燃烧废气 本次技改项目备用柴油发电机燃烧废气产排量不变，处理方式不变；根据原环评及其验收文件，原项目备用柴油发电机轻质柴油用量约为66t/a，轻质柴油燃烧废气尾气直接通过1根15m高的排气筒高空排放，具体备用柴油发电机燃烧废气产排量如下表29。 表29 备用发电机废气排放情况一览表 发电机功率; 污染物; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 备注. 1台400kw; 烟气量; －; －; 132万Nm3/a; 林格曼 烟色黑度<1级. SO2; 97; 1.33; 0.128. NOx; 40; 0.55; 0.053. （6）焊接废气 项目配套有钣金、铜管焊接工序，使用丙烷进行焊接；技改后新增有5台自动焊接机、3条配焊生产线（手焊），但技改后项目配套的钣金、铜管焊接工作量基本不变，新增设备仅加快焊接效率，因此技改前后项目丙烷用量不变。 丙烷属于清洁能源，焊接过程中主要通入丙烷及氧气进行充分燃烧，属于气焊的一种，其尾气主要为CO2及水蒸气，污染较少，经收集后可直接排放；根据建设单位提供资料，技改后项目配套有7台自动焊接机及3条配焊生产线（手焊），每个焊接机或配焊生产线（手焊）均设置独立的尾气排放口，共设置有10个丙烷燃烧尾气排气口；上述排气口均设置在车间建筑物顶层，排放高度约为10m。 （7）员工食堂油烟废气 本次技改项目不新增员工人数，不改变原项目员工食堂油烟废气产排量及处理方式；原项目员工食堂使用液化气，共设12个炉头，每天工作6h，每个炉头设置1台风机，单台风机烟气量2500m³/h。油烟经高压静电油烟处理装置处理后引至高空排放，排放高度为16米。经处理后的油烟废气能够满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟≤2mg/m3的限值要求，则油烟排放量为0.09t/a。 表30 油烟废气排放情况 污染源; 污染物; 排放浓度 mg/m³; 排放速率 kg/h; 排放量 t/a. 食堂; 油烟; 2; 0.06; 0.09. 2、水污染源及污染源强分析 本次技改项目不新增员工人数，不改变工作制度，不变动产品检漏及测试工序，因此，技改前后项目员工生活污水、产品检漏及测试废水均不发生改变；技改后项目取消表调工序、磷化工序，新增陶化工序，技改前后工件水洗工序及脱脂工序不变；因此，项目技改前后前处理工艺用水变动主要为表调工序、磷化工序及陶化工序用水变动，水洗工序及脱脂工序用水量不变。 由于技改后项目前处理工艺脱脂工序废液、陶化工序废液作为危险废物纳入固体废物进行管理，不在纳入废水进行分析；因此，技改后项目废水主要为员工生活污水、产品检漏及测试废水及前处理工序水洗废水。 （1）前处理工序水洗废水 根据前文分析，项目前处理工序水洗废水产生量约为6840t/a，该部分废水可独立收集；技改前该部分水统一收集后作为危险废物与脱脂废液等交由有资质单位处理；技改后，该部分水洗废水独立分类收集后采取沉淀工艺处理，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准后回用于水洗工序，不外排。 （2）产品检漏及测试废水 本次技改项目不改变原项目产品检漏及测试废水产排情况及处理措施；该部分产品检漏及测试废水经沉淀处理后排入潖江Ⅲ类水体，具体产排情况如下表31。 表31 测试废水污染物及其产生浓度表 废水产生量; 污染物名称; pH; CODCr; BOD5; SS. 产品检漏及测试废水22800m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6-9; 57.9; 9.6; 45.6. 年产生量 （t/a）; —; 1.32; 0.22; 1.04. 排放浓度（mg/L）; 6-9; 57.9; 9.6; 45.6. 年排放量 （t/a）; —; 1.32; 0.22; 1.04. （3）员工生活污水 本次技改项目不新增员工人数，不改变原项目工作制度，不新增员工生活污水产排量；根据原环评，项目员工生活污水产生量约为30400t/a，经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江Ⅲ类水体，具体产排情况如下表32。 表32 项目员工生活污水产生及排放情况 名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 水量（t/a）. CODcr; 250; 7.6; 90; 2.736; 30400. BOD5; 150; 4.56; 20; 0.608. SS; 200; 6.08; 60; 1.824. NH3-N; 30; 0.912; 10; 0.304. 动植物油; 30; 0.304; 10; 0.304. 3、噪声污染源及污染源强分析 本项目主要噪声源为生产设备噪声，本次技改针对项目现有设备进行更新换代，采用更先进的生产设备，其生产噪声与现有设备相近或更低；根据建设单位提供的资料，技改后项目噪声强度约为60～85dB(A)。 4、固体废物 由于前处理生产工艺优化，本次技改后项目不再产生表调废液、磷化废液，新增陶化废液，前处理工序水洗废水经处理后回用于生产，不作为危废处理；技改后项目产生的固体废物主要为前处理废液（包括陶化废液、脱脂废液）、金属边角料、废包装材料、废活性炭、设备更换产生的废矿物油、喷粉工序收集到的废树脂粉及员工生活垃圾等。 （1）员工生活垃圾 本次技改项目不新增员工人数，不新增员工生活垃圾产生量；根据原环评，原项目员工生活垃圾产生量约为212.5t/a；该部分员工生活垃圾全部交由环卫部门清运处理。 （2）前处理废液 根据前文分析，本次技改后项目前处理废液主要为陶化废液、脱脂废液，其产生量共约120t/a，属于危险废物；建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理。 （3）金属边角料 根据原环评及其验收文件，原项目生产过程中进行钣金加工工序时会产生一定量的金属边角料，其产生量约为800t/a，该部分属于可回收资源，目前企业收集后全部交由专业的回收公司回收综合利用；本次技改项目不改变原项目钣金加工工序，不改变金属边角料产排量及处理方式。 （4）废包装材料 本次技改对项目前处理工艺进行调整，采用更清洁的陶化工艺代替原表调及磷化工艺，同时新增了末端产品TiO2浸泡工序，从而调整了项目所使用的化学品，导致对应的化学品废包装材料产排量发生变动；技改后项目化学品废包装材料产生量约为2t/a，其他金属件等一般废包装材料产生量约为400t/a。 根据原项目环评及其验收文件、危废合同等资料，原项目化学品废包装材料纳入危险废物处理，其他金属件等废包装材料纳入一般工业固体废物进行处理；本次技改不改变上述废包装材料的分类处理方式，即技改后化学品废包装材料纳入危险废物处理，其他金属件等废包装材料纳入一般工业固体废物进行处理。 （5）焊渣 项目焊接工序采取气焊方式进行焊接，即通过高温融化铜条，铜液沾附在工件表面，待铜液冷却后使工件粘合；根据项目实际运营经验，焊接过程产生的焊渣主要为未能完全使用的铜条，技改前后该部分未能完全使用的铜条产生量不变，约为20t/a；该部分铜条属于可回收资源，目前企业主要将该部分铜条收集后交由回收公司回收重新制作铜条；本次技改项目不改变其处理方式。 （6）废活性炭 根据前文，本项目配套设置1套活性炭吸附塔处理TiO2房有机废气，处理过程中需更换产生一定量的废活性炭；根据建设单位提供的活性炭吸附塔设计资料，活性炭吸附塔单次活性炭装载量约为1t，其更换频率一般为每两个月整体更换一次，年更换产生的废活性炭约为6t；该部分废活性炭属于危险废物，经建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理。 （7）废矿物油及含油废物 本项目生产所需设备多为机加工设备，设备日常维护保养会更换产生废矿物油及含抹布等含油废物；根据建设单位提供的资料，该部分废矿物油及含油废物产生量约为10t/a，属于危险废物，经建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理。 （8）喷粉工序收集到的废树脂粉 根据前文，本项目采用静电喷涂多余粉末采取“滤芯+布袋除尘器”进行收集处理，收集到的废树脂粉末量约为22.71t/a；废树脂粉收集过程中有少部分树脂粉沾附在滤芯或布袋除尘器上，大部分落入收集槽内；根据建设单位喷粉生产线以往实际运行经验，沾附在滤芯或布袋除尘器上的废树脂粉末产生量约为1t/a，由于长期沾附设备上的废树脂粉可能混有废矿物油等杂质，不具有回收价值，该部分废树脂粉作为危险废物交由有资质单位处理；剩余约21.71t/a的废树脂粉主要落入收集槽内，没有被污染，具有较大回收价值，该部分废树脂粉经建设单位统一收集后全部重新回用与喷粉工序。 5、项目技改前后“三本帐”汇总 项目技改前后“三本帐”汇总表如下表33： 表33 项目技改前后“三本帐”汇总表 单位：t/a 污染种类; 污染物名称; 原项目; 本项目; “以新代老”削减量; 技改后 排放总量; 排放增减量. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 水污染物; 生活污水; 污水量; 30400; 30400; 0; 0; 0; 30400; +0. CODCr; 7.6; 2.736; 0; 0; 0; 2.736; +0. BOD5; 4.56; 0.608; 0; 0; 0; 0.608; +0. SS; 6.08; 1.824; 0; 0; 0; 1.824; +0. NH3-N; 0.912; 0.304; 0; 0; 0; 0.304; +0. 动植物油; 0.912; 0.304; 0; 0; 0; 0.304; +0. 产品检漏及测试废水; 废水量; 22800; 22800; 0; 0; 0; 22800; +0. CODCr; 1.32; 1.32; 0; 0; 0; 1.32; +0. BOD5; 0.22; 0.22; 0; 0; 0; 0.22; +0. SS; 1.04; 1.04; 0; 0; 0; 1.04; +0. 大气污染物; 喷粉线废气; 颗粒物; 0.108; 0.006; 22.94; 0.23; 0.006; 0.23; +0.224. 锅炉烟气; SO2; 0.076; 0.076; 0; 0; 0; 0.076; +0. NOx; 0.073; 0.073; 0; 0; 0; 0.073; +0. 烟尘; 0.005; 0.005; 0; 0; 0; 0.005; +0. 静电喷粉燃烧机尾气; SO2; 0.136; 0.136; 0; 0; 0.136; 0; -0.136. NOx; 0.056; 0.056; 0; 0; 0.056; 0; -0.056. 备有柴油发电废气; SO2; 0.128; 0.128; 0; 0; 0; 0.128; +0. NOx; 0.053; 0.053; 0; 0; 0; 0.053; +0. 烘干固化工序、TiO2房有机废气; VOCs; 0; 0; 1.731; 0.017; 0; 0.017; +0.017. 甲苯; 0; 0; 0.069; 0.007; 0; 0.007; +0.0007. 员工食堂; 油烟; 0.188; 0.09; 0; 0; 0; 0.09; +0. 固体废弃物; 前处理废液; 180; 0; 120; 0; 0; 0; +0. 边角料; 100; 0; 800; 0; 0; 0; +0. 焊渣; 100; 0; 20; 0; 0; 0; +0. 废钢材; 200; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 废矿物油及含油废物; 0; 0; 10; 0; 0; 0; +0. 可回收废树脂粉; 0; 0; 21.71; 0; 0; 0; +0. 不可回收废树脂粉; 0; 0; 1; 0; 0; 0; +0. 一般废包装材料; 0.64; 0; 400; 0; 0; 0; +0. 化学品废包装材料; 0; 0; 2; 0; 0; 0; +0. 生活垃圾; 212.5; 0; 0; 0; 0; 0; +0. 废活性炭; 0; 0; 6; 0; 0; 0; +0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 烘干固化工序、TiO2房有机废气 | VOCs |  | 69mg/m3 | 1.731 t/a | 0.69mg/m3 | 0.017t/a |
|  |  | 甲苯 |  | 2.76mg/m3 | 0.069 t/a | 0.03mg/m3 | 0.0007t/a |
|  | 喷粉线粉尘废气 | 粉尘 |  | 612mg/m3 | 22.94t/a | 6.1mg/m3 | 0.23t/a |
|  | 锅炉烟气 | SO2 |  | 12.7 mg/m3 | 0.076 t/a | 12.7mg/m3 | 0.076 t/a |
|  |  | NOX |  | 12.2 mg/m3 | 0.073 t/a | 12.2 mg/m3 | 0.073 t/a |
|  |  | 烟尘 |  | 0.83 mg/m3 | 0.005 t/a | 0.83 mg/m3 | 0.005 t/a |
|  | 备用柴油发电机燃烧废气 | SO2 |  | 97 mg/m3 | 0.128 t/a | 97 mg/m3 | 0.128 t/a |
|  |  | NOX |  | 40 mg/m3 | 0.053 t/a | 40 mg/m3 | 0.053 t/a |
|  | 焊接废气 | CO2、水蒸气 |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 员工食堂油烟废气 | 油烟 |  | 12.5 mg/m3 | 0.188 t/a | 2 mg/m3 | 0.09 t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（30400t/a） | CODCr |  | 250mg/L | 7.6t/a | 90mg/L | 2.736t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L | 4.56t/a | 20mg/L | 0.608t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L | 6.08t/a | 60mg/L | 1.824t/a |
|  |  | NH3-N |  | 30mg/L | 0.912t/a | 10mg/L | 0.304t/a |
|  |  | 动植物油 |  | 30mg/L | 0.304t/a | 10mg/L | 0.304t/a |
|  | 产品检漏及测试废水（22800t/a） | CODCr |  | 57.9mg/L | 1.32t/a | 57.9mg/L | 1.32t/a |
|  |  | BOD5 |  | 9.6mg/L | 0.22t/a | 9.6mg/L | 0.22t/a |
|  |  | SS |  | 45.6mg/L | 1.04t/a | 45.6mg/L | 1.04t/a |
| 固体废物 | 营运期 | 生活垃圾 |  | 212.5t/a |  | 0 |  |
|  |  | 前处理废液 |  | 120t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 |  | 6t/a |  | 0 |  |
|  |  | 金属边角料 |  | 800t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废矿物油及含油废物 |  | 10t/a |  | 0 |  |
|  |  | 可回收废树脂粉 |  | 21.71t/a |  | 0 |  |
|  |  | 不可回收树脂粉 |  | 1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 焊渣 |  | 20 t/a |  | 0 |  |
|  |  | 废包装材料 | 一般废包装材料 | 400 t/a |  | 0 |  |
|  |  |  | 化学品废包装材料 | 2t/a |  | 0 |  |
| 噪 声 | 主要来源于生产设备运转时产生的噪声，噪声值约为60～85dB（A），对高噪声源进行防振、隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。维护厂区已有的绿化带，既可美化环境，又减少噪声影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目在原项目基础上进行，所在区域厂房已平整；本项目施工期主要内容为生产设备更新及调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气产生，施工期固废主要为设备更新后产生的淘汰设备，该部分设备全部交由专业回收公司综合利用；经上述处理后，本项目施工期环境影响较小。

营运期环境影响分析 1、废气影响分析 （1）烘干固化工序、TiO2房有机废气 本项目烘干固化工序有机废气与TiO2房有机废气汇流后统一处理，拟采取“1套RYUV-光催化有机废气净化器+1套活性炭吸附塔”进行处理，处理后的废气通过1根15m高的排气筒高空排放；具体项目有机废气处理流程如下图。 图4 项目有机废气处理流程 RYUV-光催化有机废气净化器：利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(游离氧)O+O2→O3(臭氧)，臭氧对有机物具有极强的氧化作用，工业废气利用排风设备引入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。 活性炭吸附塔工作机理：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为挂状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。 根据理论计算，活性炭吸附有机废气的能力大概为自身单位重量的1/3，本项目活性炭吸附塔活性炭用量约为12t/a，其有机废气吸附能力约为4t/a；项目TiO2房VOCs产生量约为1.231t/a，甲苯产生量约为0.069t/a，烘干固化工序VOCs产生量约为0.5t/a，本项目活性炭吸附塔有足够的吸附容量来吸附处理本项目产生的VOCs及甲苯。 综上，根据前文核算，TiO2房有机废气及烘干固化废气有机废气汇流后统一处理，经处理后尾气中VOCs、甲苯排放浓度、排放速率均满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中“表1 排气筒VOCs排放限值”的要求，对周边大气环境影响不大。 （2）喷粉线粉尘废气 本次技改项目不改变原喷粉线粉尘废气处理措施；根据原环评及其验收文件，该部分废气经箱体内部配套的滤芯过滤后再通过1套布袋除尘器处理，处理的尾气通过1根15m高的排气筒高空排放；处理后的尾气能有效达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求，对周边大气环境影响不大。 （3）锅炉烟气 本次技改项目不改变原锅炉烟气产排量及处理措施；根据原环评及其验收文件，原项目锅炉房以轻质柴油为燃料，属于燃用清洁能源锅炉，其尾气直接通过1根15m高的排气筒高空排放；根据原项目验收监测及常规监测报告，原项目锅炉烟气排放能有效达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃油锅炉排放标准，对周边大气环境影响不大。 （4）备用柴油发电机燃烧废气 本次技改项目备用柴油发电机燃烧废气产排量不变，处理方式不变；根据原环评及其验收文件，原项目备用柴油发电机以轻质柴油为燃料，轻质柴油燃烧废气尾气直接通过1根15m高的排气筒高空排放；根据原项目验收监测及常规监测报告，原项目备用柴油发电机燃烧废气排放能有效达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值要求，对周边大气环境影响不大。 （5）焊接废气 项目配套有钣金、铜管焊接工序，使用丙烷进行焊接，其尾气主要为CO2及水蒸气，污染较少，经收集后直接排放，对周边环境影响不大。 （6）员工食堂油烟废气 本次技改项目不改变原项目员工食堂油烟废气产排量及其处理措施；根据原环评及其验收文件，员工食堂油烟废气经高压静电油烟处理装置处理后引至高空排放，排放高度为16米；根据原项目验收监测及常规监测报告，原项目员工食堂油烟废气经处理后能有效满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟≤2mg/m3的限值要求，对周边大气环境影响不大。 2、废水影响分析 本次技改项目不新增废水外排，技改后项目产生废水主要为员工生活污水、产品检漏及测试废水及前处理工艺水洗工序废水；根据前文分析，技改前后项目员工生活污水、产品检漏及测试废水产排量及处理方式均不发生改变；技改前项目前处理工艺水洗工序废水作为危险废物处理，技改后项目前处理工艺水洗工序废水独立收集后采取沉淀处理工艺处理达标后回用于前处理工艺水洗工序环节，不外排。 具体技改后项目营运期废水处理流程图如下图5。 图5 技改后项目废水处理工艺流程图 根据原项目验收文件及常规监测资料，原项目生活污水及产品检漏及测试废水排放均能有效达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准的要求，上述员工生活污水及产品检漏及测试废水达标排入潖江Ⅲ类水体后对该地表水体影响不大。 2017年7月12日，本项目建设单位约克广州空调冷冻设备有限公司委托深圳市高迪科技有限公司针对原项目水洗工序废水处理前浓度进行取样调查；根据该监测报告（SZGD20170710-51），项目水洗工序废水处理前浓度如下表34。 表34 前处理工艺水洗工序废水处理前浓度一览表 检测项目; 检测点位、采样时间及检测结果; GB/T 19923-2005; 单位; 达标分析. 水洗1# （15:37）; 水洗2# （15:41）; 水洗3# （15:46）; 废水总排口（15:52）. 样品状态; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油; 无色、无味、无浮油. pH; 7.16; 6.82; 7.32; 7.02; 6.5~9.0; 无量纲; 达标. 色度; 1; 1; 1; 1; 30; 倍; 达标. SS; 4L; 4L; 19; 4L; 30; mg/L; 达标. CODCr; 14; 13; 13; 12; /; mg/L; 达标. 石油类; 0.04L; 0.04L; 0.04L; 0.04L; /; mg/L; 达标. 氨氮; 0.229; 0.240; 0.359; 0.240; /; mg/L; 达标. 磷酸盐; 0.02; 0.01L; 0.45; 0.03; /; mg/L; 达标. 总铜; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; mg/L; 达标. 总锌; 0.40; 0.05L; 0.58; 0.05L; /; mg/L; 达标. 总镍; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.05L; /; mg/L; 达标. 总镉; 0.001L; 0.001L; 0.001L; 0.001L; /; mg/L; 达标. 总铅; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; /; mg/L; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.004L; /; mg/L; 达标. 备注：1、样品采集后经固定、密封、避光、冷藏处理； 2、“L”表示检测结果低于该项目方法检出限。. 根据上述监测结果，原项目前处理工艺水洗工序废水处理前废水浓度较低，在不采取环保处理措施前其废水浓度均已能满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准。 根据该企业内部前期水洗废水回用试验，水洗废水回用过程的影响因素主要为多次回用后回用水中的盐分累积；由于盐分累积主要通过长时间水份蒸发导致（一般2~3年才会出现），因此，本次技改主要采取沉淀工艺定期对该水洗废水进行处理，自然沉淀回用水中的盐分。 综上所述，技改后项目废水经上述分类处理后对周边水体环境影响不大。 3、噪声影响分析 本项目主要噪声源为生产设备噪声，本次技改针对项目现有设备进行更新换代，采用更先进的生产设备，其生产噪声与现有设备相近或更低；根据建设单位提供的资料，技改后项目噪声强度约为60～85dB(A)。 为了避免生产运营期间对周边声环境敏感点造成不良影响，参考原项目噪声防治方法，本项目拟采取以下噪声防治措施： （1）为本项目各个高噪声设备安装设备软垫，尽量避免设备之间的直接接触； （2）合理布局生产车间内的设备，避免设备过于集中分布，造成车间内局部噪声过大； （3）尽量选取低噪声的先进设备，并在设备周边设置如隔音屏障隔声、消声设施； （4）注意维护保养设备，避免设备长期超负荷运行； 在采用上述措施后，本项目噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准，对周围声环境的影响可控制在可接受范围内。 4、固体废物影响分析 技改后项目产生的固体废物主要为前处理废液（包括陶化废液、脱脂废液）、金属边角料、废包装材料、废活性炭、设备更换产生的废矿物油、喷粉工序收集到的废树脂粉及员工生活垃圾等。 （1）员工生活垃圾 本次技改项目不新增员工人数，不新增员工生活垃圾产生量；根据原环评，原项目员工生活垃圾全部交由环卫部门清运处理；本次技改不改变原项目员工生活垃圾处置方式。 （2）前处理废液 本次技改后项目前处理废液主要为陶化废液、脱脂废液，属于危险废物；建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理，对周边环境影响不大。 （3）金属边角料 本次技改项目不改变原项目钣金加工工序，不改变金属边角料处理方式；该部分属于可回收资源，经企业统一收集后全部交由专业的回收公司回收综合利用，对周边环境影响不大。 （4）废包装材料 根据原项目环评及其验收文件、危废合同等资料，原项目化学品废包装材料纳入危险废物处理，其他金属件等废包装材料纳入一般工业固体废物进行处理；本次技改不改变上述废包装材料的分类处理方式，即技改后化学品废包装材料纳入危险废物处理，其他金属件等废包装材料纳入一般工业固体废物进行处理；项目废包装材料经上述处理后对周边环境影响不大。 （5）焊渣 根据项目实际运营经验，焊接过程产生的焊渣主要为未能完全使用的铜条，该部分铜条属于可回收资源，目前企业主要将该部分铜条收集后交由回收公司回收重新制作铜条；本次技改项目不改变其处理方式。 （6）废活性炭 根据前文分析，本项目配套的活性炭吸附塔定期更换产生的废活性炭属于危险废物，经建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理。 （7）设备更换产生的废矿物油 本项目生产设备多为机加工设备，设备日常维护产生的废矿物油及含油废物均为属于危险废物；建设单位统一收集该部分废物后统一交由有资质单位处理。 （8）喷粉工序收集到的废树脂粉 本项目粉尘工序收集到的废树脂粉可分为可回收及不可回收两种，其中不可回收的废树脂粉由于沾附有矿物油及其他杂质，属于危险废物，经建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理；可回收部分废树脂粉不含杂质等物质，经建设单位统一收集后全部重新回用于喷粉工序。 综上所述，本次技改后项目各类固体废物经分类回收处置后对周边环境影响不大。 5、大气环境防护距离 大气环境防护距离的含义是指“为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离”。本项目大气环境防护距离根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中提供的大气环境防护距离计算模式计算。 根据前文工程分析，技改后项目不存在有毒有害气体无组织排放，不需设置大气防护距离。 6、卫生防护距离 为防止和减缓项目无组织排放废气对周边居民和环境造成影响，应保证建设项目与居民区之间的卫生防护距离。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物。 本项目主要为专用设备生产、销售项目，国家没有规定的行业卫生防护距离；而且根据前文工程分析，技改后项目不存在有毒有害气体无组织排放；因此，本次技改后项目不需设置卫生防护距离。 7、柴油储罐风险分析 根据建设单位提供的资料，本项目在足球场西侧厂区绿化带下设置有两个（1用1备）容积均为20m3的埋地柴油储罐，埋地深度约为1.7m，日常最大储存量约为10m3（8.5t），生产时通过埋地管道及泵输送至用油车间。 根据《建设设计防火规范》（GB50016-2014）中的“表4.2.1 甲、乙、丙类液体储罐（区），乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距（m）”，本项目柴油储罐需远离高层民用建筑约40m，距变、配电站需30m；根据建设单位提供的资料及现场查勘，本项目柴油储罐距离足球场边界约10m，距离项目厂界约为10m，位于项目员工宿舍西北侧62m，位于厂区内配电房西北侧120m，满足影响的防火规范要求。 此外，为了进一步控制厂区内环境风险，建设单位应制定完善的突发环境事件应急预案体系，成立厂区内应急处置小组，制定对应的突发环境事件应急处理流程，同时在埋地柴油储罐区域设置消防沙池及消防栓等应急物质及设施。 8、总量控制 (1)总量控制原则、目的与意义 总量控制是指以控制一定时段内一定区域中“排污单位”排放污染物的总重量为核心的环境管理方法体系。对于总量控制，国内一般将其分为容量总量控制、目标总量控制和行业总量控制三种类型，具体又可分为国家总量控制计划、省级总量控制计划、城市总量控制计划和企业总量控制计划等。 总量控制分析应以当地环境容量为基础，以增加的污染物排放量不影响当地环境保护目标的实现、不对周围地区环境造成有害影响为原则。《建设项目环境保护条例》第三条明确规定：建设产生污染的建设项目，必须遵守污染物排放国家标准和地方标准；在实施重点污染物排放总量控制的区域内，还必须符合重点污染物排放总量控制的要求。 将总量控制分析纳入环境影响评价中，将使对单个污染项目的评价和管理转变为对功能区和整个城市或区域环境质量的评价和管理，将使环境管理思想从点源微观管理向区域宏观管理进行转变，从而使环境影响评价制度在环境管理中发挥更大的作用。 (2)本项目总量控制指标 本项目不新增废水外排，新增废气主要为TiO2房有机废气，新增VOCs及甲苯总量指标；且由于本次技改将原项目燃轻质柴油的静电喷粉线燃烧机改造为静电喷粉线电加热系统，削减了轻质柴油用量，项目SO2、NOx总量指标相对降低；此外，本次总量核算不再将柴油发电机废气中的SO2、NOx纳入总量指标核算，具体技改前后项目污染物总量控制指标如下表35： 表35 污染物排放总量控制一览表 类型; 污染物名称; 原项目排放量(t/a); 排放增减量(t/a); 技改后总排放量(t/a). 废气; SO2; 0.212; -0.136; 0.076. NOx; 0.129; -0.056; 0.073. VOCs; 0; +0.017; 0.017. 甲苯; 0; +0.007; 0.007. 废水; CODCr; 4.056; 0; 4.056. NH3-N; 0.304; 0; 0.304. 建设单位还应该向当地政府有关部门申报，经批准认可后，方可做为本项目污染物排放总量控制指标。 9、污染物排放清单及验收一览 根据上文统计，本项目涉及的污染物排放情况及相关验收要求见表36。 表36 技改后项目污染物排放清单及验收要求一览表 类别; 污染物种类; 处理设施; 排放标准; 排污总量; 验收标准; 采样位置; 排放方式; 去向. 废气; 烘干固化工序有机废气、TiO2房有机废气; VOCs; 1套RYUV-光催化有机废气净化器+1套活性炭吸附塔进行处理; 30mg/m3、2.9kg/h; 0.017t/a; 《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中“表1 排气筒VOCs排放限值”; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. 甲苯; 20mg/m3、1.0kg/h; 0.0007t/a. 喷粉线粉尘废气; 颗粒物; 箱体内部配套的滤芯过滤后再通过1套布袋除尘器处理; 120mg/m3、2.9kg/h; 0.23t/a; 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001)第二时段二级标准; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. 焊接工序; CO2、水蒸气; 直接排放; /; /; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. 轻质柴油锅炉烟气; 颗粒物; 直接排放; 30mg/m3; 0.076 t/a; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃油锅炉排放标准; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. SO2; 200mg/m3; 0.073 t/a. NOx; 250mg/m3; 0.005 t/a. 柴油发电机尾气; SO2; 直接排放; 550 mg/m3; 0.128 t/a; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. NOx; 240 mg/m3; 0.053 t/a. 员工食堂; 油烟; 高压静电油烟处理装置; 2.0mg/m3; 0.09t/a; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟≤2mg/m3的要求; 废气治理设施出口; 有组织排放; 大气. 废水; 生活污水; CODCr; 隔油除渣+A/O生物滤池; 90mg/L; 2.736t/a; 广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准; 生活污水处理设施出水口; 管道; 潖江. BOD5; 20mg/L; 0.608t/a. SS; 60mg/L; 1.824t/a. 氨氮; 10mg/L; 0.304t/a. 动植物油; 10mg/L; 0.304t/a. 产品检漏及测试废水; CODCr; 自然沉淀后排放; 90mg/L; 1.32 t/a; 废水处理设施出水口; 管道; 潖江. BOD5; 20mg/L; 0.22 t/a. SS; 60mg/L; 1.04 t/a. 前处理工艺水洗工序废水; pH; 沉淀处理后回用于生产; 6.5~9.0; 0; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准; 废水处理设施出水口; 不外排; 回用与前处理工艺水洗工序. CODCr; /; 0. BOD5; 30 mg/L; 0. SS; 30 mg/L; 0. 氨氮; /; 0. 固体废物; 一般固废; 一般废包装材料; 一般固废仓暂存; 符合环保要求; 0; 专业回收公司回收处理; /; /; /. 焊渣; 0; /; /; /. 边角料; 0; /; /; /. 可回收树脂粉; 0; 重新回用于喷粉工序; /; /; /. 生活垃圾; 暂存于垃圾桶; 符合环保要求; 0; 由当地环卫部门统一清运处理; /; /; /. 危险废物; 化学品废包装材料; 危险废物仓暂存; 符合环保要求; 0; 交由有资质单位处理; /; /; /. 废活性炭; 0; /; /; /. 废矿物油及含油废物; 0; /; /; /. 不可回收废树脂粉; 0; /; /; /. 前处理废液; 0; /; /; /. 噪声; 机械噪声; 隔声、消声、减振; 2类：昼间60dB，夜间50dB；4a类：昼间70dB，夜间55dB；; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2、4a类排放限值; 厂界外1m; /; /. 事故风险; 车间仓库、装卸区; 火灾风险; 防护设施、灭火器、事故池; 符合环保要; 降低风险; /; /; /. 以新带老设施; 1、新增的建构筑物总建筑面积约为16470m2，小于5万m2，均为生产辅助设施，对周边环境影响小，不构成重大变动，统一纳入本次环评进行细化完善； 2、完善实际生产过程中设置有2个（1用1备）10m3的柴油储罐等建设内容； 3、重新核算总量指标，不再将柴油发电机废气中的SO2、NOx纳入总量指标核算。.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 烘干固化工序、TiO2房有机废气 | VOCs、甲苯 | 采取1套RYUV-光催化有机废气净化器+1套活性炭吸附塔进行处理 | 达到《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中“表1 排气筒VOCs排放限值”要求 |
|  | 喷粉工序 | 粉尘 | 经布袋+滤芯两级除尘处理措施后引到1根15m高专用排气筒排放 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求 |
|  | 焊接工序 | CO2、水蒸气 | 收集后引到15m高排气筒排放 |  |
|  | 锅炉烟气 | SO2 NOx 烟尘 | 收集后通过1根15m高的专用排气筒排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃油锅炉排放标准要求 |
|  | 柴油发电机尾气 | SO2 NOx | 收集后通过1根15m高的专用排气筒排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值要求 |
|  | 员工食堂 | 油烟 | 经高压静电油烟处理装置处理后引至高空16m排放 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟≤2mg/m3的要求 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江 | 达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准要求 |
|  | 产品检漏及测试废水 | CODCr、BOD5、SS | 经沉淀处理后外排潖江 |  |
|  | 前处理工艺水洗工序废水 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 经沉淀处理后回用于前处理工艺水洗工序，不外排 | 达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准要求 |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料 | 交由专业的回收公司回收利用 | 符合环保要求 |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 一般废包装材料 |  |  |
|  |  | 可回收废树脂粉 | 重新用于喷粉工序 |  |
|  |  | 化学品废包装材料 | 交由有资质单位处理 |  |
|  |  | 不可回收废树脂粉 |  |  |
|  |  | 废矿物油及含油废物 |  |  |
|  |  | 前处理废液 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 统一交由环卫部门收集处理 |  |
| 噪 声 | 主要来源于生产设备运转时产生的噪声，噪声值约为60～85dB（A），对高噪声源进行防振、隔音处理，噪声经厂房和围墙屏蔽衰减作用后，有明显降低，正常情况下厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态环境的影响主要体现在污染物排放降低周围环境质量，从而直接或间接影响生态环境。 本项目“三废”排放量少，且能够及时处理，对生态环境的影响不大。维护厂区已有的绿化带，既可美化环境，又减少噪声影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

1、项目概况 约克广州空调冷冻设备有限公司技改项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧；本次技改项目主要建设内容为针对公司现有的中央空调、商用空调、末端产品等3种产品生产线表面处理生产工艺进行优化改造，将原来的半成品磷化后喷粉工艺调整为更加清洁的陶化后喷粉工艺，开展对SM、STC、UPG、VAV、YGFC、VRF-OD、VRF-ID、AHU、表冷器生产、铜管加工、铜管配焊、物料配送等生产线进行自动化升级改造，同时，由于末端产品性质优化要求，需在末端产品组装件过滤网前新增TiO2浸泡加工工序。 本次技改项目在原项目基础上进行，不新增公司产品种类及产能。技改后项目总占地面积约为88561.2m2，建筑面积约为61922m2，技改后项目年产1000台中央空调、15万台商用空调及70万台末端产品，技改项目追加总投资2000万元，其中环保追加投资100万元。 2、环境质量现状评价结论 本项目纳污水体潖江(佛冈县城湖滨-北江与浰江交汇处)各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838－2002)Ⅲ类标准，说明该河段水环境质量现状良好。 本项目所在区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，区域环境空气质量现状良好。 本项目所在区域声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2、4a类标准限值的要求，声环境质量现状良好。 3、环境影响分析结论 （1）施工期 本项目在原项目基础上进行，所在区域厂房已平整；本项目施工期主要内容为生产设备更新及调试，主要是人工作业，无大型机械入内，施工期基本无废水、废气产生，施工期固废主要为设备更新后产生的淘汰设备，该部分设备全部交由专业回收公司综合利用；经上述处理后，本项目施工期环境影响较小。 （2）营运期 ①大气环境影响分析结论 本项目TiO2房有机废气及烘干固化工序有机废气汇流处理，汇流废气先通过1套RYUV-光催化有机废气净化器进行处理，处理后再通过1套活性炭吸附塔进行处理，处理的废气通过1根15m高专用的排气筒高空排放，排放参考执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）中“表1 排气筒VOCs排放限值”要求；喷粉工序粉尘废气经布袋+滤芯两级除尘处理措施后引到1根15m高专用排气筒高空排放，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求；焊接工序尾气主要为CO2、水蒸气，收集后引到15m高排气筒排放，由于每台焊接设备均配套有1个专用的排气筒，厂区内焊接工序尾气排气筒共有10个，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中的第二时段二级标准要求；锅炉烟气经收集后通过1根15m高的专用排气筒排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的新建燃油锅炉排放标准要求；员工食堂经高压静电油烟处理装置处理后引至高空16m排放，执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟≤2mg/m3的要求；上述废气经处理后达标排放，对周边大气环境影响不大。 ②水环境影响分析结论 本项目不新增废水外排，原项目生活污水及产品检漏及测试废水处理措施不变；技改后项目员工生活污水经A/O生物滤池污水处理设施处理后排入潖江，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准要求；技改后项目产品检漏及测试废水经沉淀处理后外排潖江，执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准要求；技改后项目前处理工艺水洗工序废水分类独立收集后采沉淀处理，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中的洗涤用水标准要求后回用作项目前处理工艺水洗用水，不外排；上述废水经处理后对周边水体环境影响不大。 ③噪声影响分析结论 本项目在采用合理布局和加装防噪设备进行综合治理，并同时设备注意维修保养，保证设备正常运行情况下，经过厂房隔声作用，本项目噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2、4a类标准，不会对周围环境产生不利影响。 ④固体废物影响分析结论 技改后项目产生的固体废物主要包括前处理废液（包括陶化废液、脱脂废液）、金属边角料、废包装材料（包括一般废包装材料及化学品废包装材料）、废树脂粉、废矿物油及含油废物、焊渣、废活性炭及员工生活垃圾等；其中化学品废包装材料、废活性炭、不可回收废树脂粉、废矿物油及含油废物、前处理废液等属于危险废物，经建设单位统一收集后全部交由有资质单位处理；金属边角料、一般废包装材料、焊渣等一般工业固体废物交由专业的回收公司回收利用，可回收废树脂粉重新回用于喷粉工序；员工生活垃圾经建设单位统一收集后全部交由环卫部门处理；本项目营运期各类固体废物经上述分类处理后对周边基本无影响。 ⑤防护距离分析结论 本项目不需设置大气防护距离及卫生防护距离。 4、选址合理性分析 约克广州空调冷冻设备有限公司技改项目位于清远市佛冈县龙山镇学田村106国道东侧，项目周边以工业企业及集镇为主；本项目平面布置合理，相关污染防护及治理措施设计符合国家规范，在正常工况条件下，项目运营期间对周围水环境、大气环境和声环境基本不会造成不良的环境影响；因此，可认为本项目选址是合理合法的。 5、产业政策合理性分析 本项目为制冷、空调设备生产制造及销售企业，不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》、《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业[2014]210号）以及《广东省工业产业结构调整实施方案（修订版）》（粤府办[2005]15号）中的限制、淘汰或禁止类别，符合国家和地方相关产业政策。 6、其他环保措施要求 （1）严格按照《建设项目环境保护管理条例》进行审批和管理，认真执行“三同时”制度。 （2）生活垃圾实行袋装化，对易腐烂的垃圾物要定点堆放，且要每天收集一次，并及时清运。 （3）做好噪声设备的隔音防振措施，保证厂界噪声达标。 （4）加强生产车间室内通风，降低生产过程中粉尘废气对员工身体健康及周边环境的风险。 （5）加强对生产设施和污染治理设施的维护与管理，维持正常运行，同时提高工人环境保护意识，加强企业内部管理，维持污染治理设施的正常运行。 7、结论 根据上述分析，本项目符合国家产业政策、行业准入和环保政策；选址符合清远市、佛冈县总体规划要求及清远市环境功能区划要求，选址合理；按其功能和规模，产生的各种污染物也经相应措施处理后能做到达标排放。该项目营运后，产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大。只要在本项目的建设中认真执行环保“三同时”，落实本环评中提出的各污染防治措施，从环保角度考虑，建设项目在选定地址内实施是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 附 录 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1：项目地理位置示意图 附图2：项目周边环境敏感点分布图 附图3：项目地表水、大气、地下水监测点位图 附图4：项目噪声环境监测点位分布图 附图5 技改后项目平面布置图 附图6 项目周边四至及现状图 附件1：企业法人营业执照 附件2：法定代表人身份证复印件 附件3：国土证 附件4：约克广州空调冷冻设备有限公司扩建项目环评批复及其验收意见 附件5：约克广州空调冷冻设备有限公司1.5吨燃油锅炉项目环评批复及其验收意见 附件6：热固性粉末涂料检测报告 附件7：现有前处理工艺水洗废水检测报告 附件8：企业常规监测报告 附件9：区域环境质量现状监测报告 附件10：建设项目审批基础信息表