- 01.建设工程基本情况

| 工程名称 | 广东兆联纺织有限公司锅炉技改工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东兆联纺织有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈亿雄 |  |  | 联系人 | 廖伟浩 |  |  |  |
| 通讯地址 | 广东省佛冈县汤塘镇三门村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0763-4201688 |  | 传真 | 0763-4201699 | 邮政编码 |  | 511675 |  |
| 建设地点 | 广东省佛冈县汤塘镇三门村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项备案 部 门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 |  | D4430热力生产和供应 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 66000 |  |  | 建筑面积 （平方米） |  | 5000 |  |  |
| 技改总投资(万元) | 320 | 环保投资(万元) |  | 68 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 21.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预投产日期 |  |  |  | 2017年9月 |  |  |
| 1.1工程背景及任务由来 1.1.1工程背景 广东兆联纺织有限公司成立于2003年7月，主要从事纺织印染的港资企业注册资本4000万港元，公司法人代表：陈亿雄。公司经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工。公司主要产品为高品质流行服饰锦纶、涤纶面料。产品广泛应用于泳衣、内衣、婚纱礼服、运动服装、时装、休闲服、鞋材、玩具等，产品行销世界各地，是国际众多知名品牌服饰商家长期采购的指定供应商。产品通过了瑞士“Oeko-TexStandard100纺织品无毒认证”公司2008年通过“ISO9001质量管理体系”和“ISO14000环境体系”认证。2011年通过“二级计量保证体系”和“安全生产标准化”认证，获得“广东省清洁生产企业”、“清远市清洁生产企业” 和“国家工信部印染行业准入企业”称号，目前生产能力为织造4000吨/年、染色、印花布料7200吨/年的规模。 佛冈兆联纺织有限公司染整生产线建设项目于2004年1月通过了清远市环境保护局的环保审批，项目分两期建设，在2005年2月取得了清远市环境保护局颁发的竣工验收意见（清环验[2005]9号）；于2008年6月23日向清远市环境保护局申请更名备案：更名为“广东兆联纺织有限公司”。在2010年进行了锅炉改造，2010年11月取得清远市环境保护局的环保审批，并于2010年12月取得了清远市环境保护局颁发的竣工验收意见（清环验[2010]188号）相关批文及验收文件见附件4、附件5。 根据清远市人民政府2014年12月12日印发的《清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》中“表3-2清远市燃煤锅炉污染综合整治任务表”广东兆联纺织有限公司现有1台6t、1台10t蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉属于需要淘汰的锅炉。广东兆联纺织有限公司为落实上述文件中整治任务，将现有的1台6t、1台10t蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉淘汰，新增一台型号为YLW-25700MA导热油炉，并配套一台3.5t/h余热锅炉作为常用锅炉。本次“锅炉技改工程”在现有锅炉工程的基础上进行。原有纺织印染工程生产经营范围、生产规模、生产工艺、生产设备、用能等维持不变。 1.1.2任务由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设工程环境保护管理条例》等有关环保法律、法规，本次锅炉技改工程需进行环境影响评价。结合本次锅炉技改工程建设情况，检索《国民经济行业分类》（GBT4754-2011）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年本）相关规定，判定本次锅炉技改工程项目类别为“U城镇基础设施及房地产--142热力生产和供应工程”；环评类别为“其他”，应编制环境影响报告表，判定依据详见下表1.1-1。 表1.1-1 本次锅炉技改工程环境影响评价类别判定表 本次锅炉技改工程内容; 国民经济行业 类别及代码; 建设项目环境影响评价 分类管理名录类别; 本次技改工程 环评类别判定. 淘汰1台6t、1台10t蒸气锅炉和1台350万大卡有机热载炉；新增1台YLW-25700MA导热油炉+3.5吨余热蒸气发生器。; D4430热力生产和供应行业; U142热力生产和供应工程-其他（燃煤锅炉总容量小于65T/h）; 环境影响 报告表. 受建设单位委托，四川省国环环境工程咨询有限公司承担了本次锅炉技改工程的环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在现场踏勘、资料分析和环境监测的基础上，按照国家和地方的有关法律法规和政策、环境影响评价技术规范和标准，编制了《广东兆联纺织有限公司锅炉技改工程环境影响报告表》。对本次锅炉技改工程在施工期、运营期的产污环节、环保措施、环境影响、产业政策等情况进行详细评价分析，从环境保护角度评价本次技改工程建设的可行性。呈报有审批权的环境保护管理部门组织评审，经审批后，可作为本次技改工程建设时的环保工程设计、环境保护行政部门监督、管理和验收的依据。 1.1.3评价目的 （1）核实原有工程排放的污染源强及主要污染物排放现状，环保措施运行状况，以及遗留的环境问题和执行原环评批复的情况。 （2）预测本次锅炉技改工程在施工期及运营期排放的污染源强及主要污染物排放情况，对环境的影响程度和范围。 （3）分析本次锅炉技改工程拟采用的环境治理措施的可行性和可靠性，有针对性地提出防治环境污染的对策及措施。 （4）对本次锅炉技改工程环境可行性作出评价结论，为环境管理提供科学依据。 （5）寻求清洁生产的途径，提出污染物总量控制要求，从环境保护方面提出本次锅炉技改工程可持续发展的策略。 1.1.4评价关注的主要环境问题 （1）内环境：原有锅炉工程及本次锅炉技改工程运营期排放的废气等对环境空气的影响，噪声对周围声环境的影响、生活污水对水环境的影响、各类固废对环境的影响；上述主要环境问题对评价范围内敏感点的影响。 （2）外环境：本次锅炉技改工程所在区域环境功能区划及已经存在的突出环境问题（如环境容量是否超负荷、用地是否违背规划、生态敏感目标是否受到威胁等问题）。 1.2工程内容及规模 本次锅炉技改工程只在现有锅炉工程的基础上进行，原有纺织印染生产线规模、工艺、设备、用能等维持不变。因此，本次评价只经对锅炉技改前、后的工程内容进行评价分析。 1.2.1项目技改前后锅炉及配套工程方案 技改前后锅炉及配套工程方案情况，详见表1.2-1。 表1.2-1 技改前后锅炉及配套工程方案 1.2.2锅炉技改前、后建设内容及规模 技改前锅炉及配套工程方案. 类别; 常用锅炉; 使用设备. 蒸汽锅炉; 6吨、10吨蒸汽锅炉; 88染色机 8台印花机 15定型机. 导热油炉; 350万大卡导热油炉. 合计; 21.83蒸吨; ——. 技改后锅炉及配套工程方案. 类别; 常用锅炉; 使用设备. 导热油炉、 蒸汽锅炉; 2200万大卡导热油炉; 88染色机 8台印花机 15定型机. 合计; 36.67蒸吨; ——. 说明： 1、技改工程拟淘汰1台6t、1台10t蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉； 2、技改工程拟新增1台2200万大卡导热油炉作为常用锅炉为生产提供蒸气和热能； 3、新增的2200万大卡导热油炉配套余热回收系统，余热回收系统由热管式余热锅炉及空气预热器组成，热管式余热锅炉是充分回收利用余热而产生3.5T/h、0.7Mpa的蒸汽；空气预热器是利用强化传热技术，为燃烧提供高温助燃空气，为燃料煤的及时着火和完全充分燃烧提供保证。. 现有锅炉工程总占地面积2635m2，总建筑面积2067m2，本次技改工程依托现有锅炉工程厂房，锅炉技改前、后建设内容及规模，详见表1.2-2。 1.2-2 锅炉技改前、后建设内容及规模一览表 序号; 名称; 锅炉技改前; 本次技改工程; 锅炉技改后; 变化量. 建筑面积; 结构; 建筑面积; 结构; 建筑面积; 结构. 1; 锅炉厂房; 1205m2; 钢棚; 1205m2; 钢棚; 1205m2; 钢棚; 0. 2; 中央监控室; 60m2; 钢棚; 60m2; 钢棚; 60m2; 钢棚; 0. 3; 软水处理房; 100m2; 钢棚; 100m2; 钢棚; 100m2; 钢棚; 0. 4; 除尘脱硫塔 加药沉淀池; 200m2; 砼结构; 200m2; 砼结构; 200m2; 砼结构; 0. 5; 煤料堆场; 400m2; 钢棚; 400m2; 钢棚; 400m2; 钢棚; 0. 6; 煤渣堆场; 200m2; 钢棚; 200m2; 钢棚; 200m2; 钢棚; 0. 7; 通道、空地; 300m2; 砼结构; 300m2; 砼结构; 300m2; 砼结构; 0. 1.2.3主要原辅材料及能源消耗 1.2.3.1锅炉技改前、后原辅材料耗情况 锅炉技改前后原辅材料耗情况，详见表1.2-3。 表1.2-3 锅炉技改前、后原辅材料使用情况一览表 名称; 技改前用量; 技改后用量; 增减量; 储存量; 储存位置; 储存形式; 用途. 导热油; 6t/a; 31t/10a; /; 31t/10a; 锅炉房; 罐装; 导热油炉. 石灰粉; 68/a; 75.4tt/a; +7.4t/a; 5t/a; 锅炉房内; 袋装; 脱硫用. 工业盐; 7.9t/a; 8.6t/a; +0.7t/a; 1t/a; 蒸汽锅炉房; 袋装; 除盐制软. 1.2.3.2锅炉车间各原辅材料理化性质 表1.2-4 锅炉原辅材料、燃料、化学品理化特性 名称; 理化特性. 烟煤; 烟煤呈灰黑至黑色，具沥青光泽至金刚光泽，通常有条带状结构 ，不含原生腐殖酸。挥发分为10％～40％ ，一般随煤化程度增高而降低。碳含量为76％～92％，发热量较高，热值为2.71～3.72万焦／千克 。大部分烟煤具有粘结性，燃烧时火焰高而有烟，故名烟煤。本项目使用山西的烟煤，含硫份为0.58%，灰份为13.62%。. 导热油; 导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧；化学性质较稳定；低毒无味，不腐蚀设备，对环境影响很小；闪点、燃点及自燃点均较高，在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧。温度高于70℃时，与空气接触会被强烈氧化，其受热工作系统需密封，而只允许其在70℃以下的温度与空气接触。. 石灰粉; 石灰粉是一种白色粉末状物质，相对密度2.24g/cm3 ，在空气中吸收二氧化碳而成碳酸钙。溶于酸、铵盐、甘油，微溶于水不溶于醇，有强碱性，对皮肤、织物、器皿等物质有腐蚀作用。它的水溶液俗称石灰水。. 工业盐 （NaCl); 工业盐为无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。稳定性比较好，其水溶液呈中性. 1.2.3.3锅炉技改前、后能源及资源消耗 技改前、后能源及资源消耗情况，详见表1.2-5。 表1.2-5 锅炉技改前后主要能源消耗一览表 能源名称; 技改前; 技改后; 变化量; 来源; 用途. 年耗量; 年耗量. 烟煤; 21700吨; 29160吨; +7460吨; 外购; 生产. 用电; 92万千瓦时; 93万千瓦时; +1万千瓦时; 市政电网; 生产及生活. 用水; 1815450t; 1817435t; +1985t; 市政给水管网; 生产及生活. 1.2.4锅炉技改前、后主要设备情况 - 1.2.4.1 现有锅炉设备使用情况 - 现有锅炉工程设备使用情况，详见表1.2-6。 表1.2-6 现有锅炉工程设备一览表 序 号; 设备名称; 数 量; 备 注. 1; 6吨蒸汽锅炉; 1台; 常用. 2; 10吨蒸汽锅炉; 1台; 常用. 3; 350万大卡导热油炉; 1台; 常用. - 1.2.5.2技改后锅炉设备使用情况 - 技改后锅炉工程设备使用情况，详见表1.2-7。 表1.2-7 技改后锅炉工程设备一览表 序 号; 设备名称; 型号/规格; 数 量; 备 注. 1; 2200万大卡导热油炉; YLW-25700MA; 1台; 常用，新增. YLW-25700MA型热媒炉：锅炉将导热油加热至工作温度后(约265度)，通过油泵将部份导热油分配至定型机热交换作烘干布料用，另一部份分配至2台10吨蒸汽发生器热交换出蒸汽，供染色、印花、洗水加温用，通过锅炉自动控制系统控制，可自主调节导热油量到定型机或蒸汽发生器的比例，当蒸汽量需求大时，调大至蒸汽发生器的比例，取决于生产环节的需要，实现一炉两用，自动调节，减少煤电耗，降低污染物产生，减少人力成本，达到节能减排的目的。. - 1.2.5.3技改前、后锅炉设备使用情况 - 技改前、后锅炉设备使用情况。 表1.2-8 锅炉技改前、后锅炉设备使用情况一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数 量; 增减量; 备注. 技改前; 技改后. 1; 6吨蒸汽锅炉; /; 1台; 0台; -1; 淘汰. 2; 10吨蒸汽锅炉; /; 1台; 0台; -1; 淘汰. 3; 350万大卡导热油炉; /; 1台; 0台; -1; 淘汰. 4; 2200万大卡导热油炉; YLW-25700MA; 0台; 1台; +1; 常用，新增. - 1.2.5.4技改后主要锅炉设备参数 - 技改后主要锅炉设备参数，见表1.2-9。 表1.2-9 22000万大卡导热油炉型号参数一览表 序号; 项目; 单位; 要求或具体数据; 备注. 1; 配炉方案; Kw; 25700. 2; 燃料种类; Ⅱ、Ⅲ类烟煤. 3; 额定热功率; Kw; 25700; 炉本体. 4; 系统额定供热量; Kw; 27500; 含余热锅炉. 5; 煤耗(标煤); kg/h; 4050; 单台. 6; 工作介质; 导热油. 7; 设计压力; MPa; 1.5. 8; 工作压力; MPa; 1.2. 9; 热媒进炉温度; ℃; 235. 10; 热媒出系统温度; ℃; 270. 11; 最高工作温度; ℃; 320. 12; 热媒供热温度波动; ℃; ≤±3℃. 13; 导热油循环量; m3/h; 1200～1400. 14; 炉内导热油总阻力; MPa; ≤0.28. 15; 炉内导热油总容量; m3; 31. 16; 辐射段炉管规格及材质; Φ133×5/Φ108×4.5; 20,GB3087. 17; 对流段炉管规格及材质; Φ45×3.5 /; 20,GB3087. 18; 炉排面积; ㎡; 38.5. 19; 助燃空气量; Nm3/h; ～45000. 20; 烟气总量; Nm3/h; ～50000. 21; 加热炉本体排烟温度; ℃; ≤330℃. 22; 余热锅炉排烟温度; ℃; ≤250℃. 23; 余热锅炉产汽量; t/h; ～2.8; 0.8Mpa. 24; 空气预热器排烟温度; ℃; ≤160. 25; 系统热效率; %; ≥83; 含余热回收. 26; 配管连接口径; ㎜; DN400. 27; 主机总重量; kg; ～400000. 28; 加热炉总高度; ㎜. 1.2.6锅炉技改前后公用工程 - 1.2.6.1给排水设计 - 标准规范：《室外给水设计规范》GB500B-2006；《室外排水设计规范》GB50014-2006；《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003； 设计范围：锅炉技改工程设计包括锅炉房、生活及消防的给水、排水系统设计。 - 给水：锅炉技改工程生产用水及生活用水均由市政给水管网供给。锅炉技改前用水量为1815450t/a，其中生活用水量为14000t/a；锅炉技改后用水量为1817435t/a，其中生活用水量为14000t/a。 排水：锅炉技改工程采用雨污分流制，雨水经道路和建筑物四周引水系统，将屋面和地面的雨水经暗渠接入厂区雨水排放总管道，最终排入潖江河（Ⅲ类水体）。 - 1.2.6.2供电设计 - 配电系统：锅炉技改工程日常供电依托原有厂区配变电站，锅炉房分设高、低压开关柜； - 电气照明：正常照明的光源以节能型荧光灯为主，荧光灯功率因数不小于0.9。 - 防雷与接地：锅炉技改工程建筑物按二类和三类防雷，防雷接地、保护接地、弱电接地公用一套接地系统，联合接地电阻不大于1Ω。 - 1.2.6.3消防及防爆设计 设计标准：锅炉技改工程严格依照国家颁布的《建设设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005修订）、GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计。 水消防：锅炉技改工程根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，室外消防水量采用15L/s，同一时间内火灾次数为一次，在厂界区内沿主干道设置室外地上式消火栓，敷设DN250的供水管以满足消防水量的要求。室外消火栓布置间距不大于120m，保护半径不大于150m。发生火灾时由消防泵加压进行消防。在有火灾危险性的厂房内设置一定数量的室内消火栓，室内消防水量为10L/s。 化学消防：锅炉技改工程对可能发生火灾的危险场所，根据不同部位、不同火灾危险等级，分别设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ2型，用于扑灭可能发生的A类初期火灾。对于设置有重要仪器、电器的配电室和控制室等场所，则设置有手提式“CO2”灭火器MT5型、MT3型，用于扑灭可能发生的A类及带电火灾。 1.2.6.3贮运工程 锅炉改技改后煤料堆场、煤渣堆场、除尘脱硫化工原料均依托原有工程贮运设施。 - 1.2.6.4垃圾收集 - 锅炉技改工程锅炉房设置垃圾收集桶，与生活区、办公区均依托原有工程垃圾收集点，定期由环卫部门清运至佛冈县生活垃圾卫生填埋场处理。 1.2.7劳动定员及工作制度 技改前后工程劳动定员及工作制度不变，详见表1.2-10。 表1.2-10 锅炉技改前后劳动定员及工作制度变化表 名称; 技改前; 技改后; 变化量; 备注. 劳动定员; 6人; 6人; 0; 食宿依托总厂. 工作制度; 2班制; 2班制; 0; 每班12小时. 工作时间; 7200h/a; 7200h/a; 0; 年工作300天. 备注说明：以上仅指锅炉车间的劳动定员及工作制度，原纺织印染等车间劳动定员及工作制度不变。. 1.2.8锅炉技改工程进度安排 表1.2-11 技改工程进度安排 环评审批; 征收土地; 基础设施; 厂房建设; 设备安装; 试生产. 2017年7月; 依托原有; 依托原有; 依托原有; 2017年8月; 2017年9月. 1.3工程地理位置及周边环境状况 1.3.1工程地理位置 广东省兆联纺织有限公司位于佛冈县汤塘镇三门村（106国道旁），地理坐标东经113.504142，北纬23.819694，本次锅炉技改工程在现在锅炉车间的基础上进行，工程地理位置详见附图1。 1.3.2周边环境状况 本次技改工程（锅炉车间）南西、均为山丘，北面隔334乡道亦为山丘，东面为106国道，隔106国道为山丘，工程周边环境现状详见附图3；工程四至及敏感点分布图，详见附图2。 1.4与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题 1.4.1区域污染源调查 本次技改工程之前的原有污染情况；主要是原来征地”三通一平“及施工期新建厂房时产生的水土流失，因原来征地”三通一平“及建设厂房早已结束，故原有施工污染源也随之消失；以及现有锅炉车间及纺织印染等车间运行时产生的废气、废水、噪声及固废；厂区隔106国道有一废弃的石英粉厂和106国道公路上行驶的汽车产生的交通噪声及汽车排放的尾气。 1.4.2区域生态调查 根据现场踏勘，本次锅炉技改工程所在片区早已划为工业用地，在本次技改工程之前已建成纺织印染生产线；厂区周边只有少量次生植被桉树及杂树覆盖，生态系统比较简单。 1.4.3主要环境问题 本工程区域为已建成工业区，所在区域环境功能区划基本满足现有锅炉技改工程要求，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生；到目前为止，本区域尚不存在突出环境问题，如环境容量超负荷、用地违背规划、生态敏感目标受到威胁等问题。 为了解原有污染情况，拟对原有工程进行回顾分析，详见06章节。 |

- 02.编制依据及环境功能区划

2.1国家法律及文件 （01）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （02）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订）； （03）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）； （04）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）； （05）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）； （06）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年修订）》； （07）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年修订） （08）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）； （10）《建设工程环境保护管理条例》（1998年11月）； （09）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）； （11）《建设工程环境影响评价分类管理名录》（2015年修订）； （12）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环保部2016年7月15日）； 2.2地方法规及文件 （01）《广东省建设工程环境保护管理条例》（2012年修正）； （02）《广东省环境保护规划纲要》（2006~2020年）； （03）《广东省大气污染防治行动方案(2014~2017年)》 （04）《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环[2014]7号 （05）《关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环[2014]27号） （06）《清远市大气污染防治行动方案》（2014-2017年）； （07）《清远市主体功能区规划》（2010-2020）； （08）《佛冈县环境保护规划》（2004年）； （09）《佛冈县土地利用总体规划》（2010-2020）； 2.3 产业政策文件 （01）《产业结构调整指导目录》（工信部2013年修订）； （02）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（工产业[2010]第122号》 （03）《广东省产业结构调整指导目录》（2007 本）； （04）《广东省主体功能区产业发展指导目录 》（2014 年本）； （05）《广东省企业投资工程实行清单管理的意见（试行）》粤府〔2015〕26号； （06）《清远市主体功能区产业发展指导目录》（2013年10月31日实施）； 2.4锅炉相关文件规定 （01）《广东省工业锅炉污染整治工作方案》（2012-2015年） （02）《广东省锅炉污染整治方案》(2016-2018) （03）《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) （04）广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) （05）清远市人民政府印发的《清远市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》 2.5相关的技术标准规范 （01）《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ 2.1-2016)； （02）《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008)； （03）《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)； （04）《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ 2.4-2009)； （05）《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）; （06）《建设工程环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 2.6劳动保护和职业安全卫生标准规范 （01）《建设工程（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部1996第3号令） （02）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 （03）《建筑设计防火规范》GB50016-2006 （04）《中华人民共和国安全生产法》第70号主席令（2002.6.29） （05）《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版） （06）《建材工业劳动保护工作暂行条例》（86）建材生字第82号 （07）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》HG50058-92 （08）各专业有关设计规范 （09）当地有关规范文件 2.7建设单位提供的资料 （01）环评承诺书、委托书； （02）技改工程工程设计资料； （03）环评资料调查表。 （04）原有工程环评报告； （05）原有工程环保批复意见、验收意见。 （06）与工程有关的其他相关文件。 2.8环境功能区划 表4.4-1 建设工程环境功能属性一览表 编号; 项 目; 内 容. 1; 水环境功能区; 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）潖江（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处）属于Ⅲ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类标准。. 2; 环境空气功能区; 工程所在地属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 环境噪声功能区; 工程所在地属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，东面位于106国道侧边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准. 4; 基本农田保护区; 否. 5; 风景名胜保护区; 否. 6; 水库库区; 否. 7; 城市污水处理厂集水范围; 否. 8; 是否属煤气管道范围; 否. 9; 可否现场搅拌混凝土; 否. 10; 是否环境敏感区; 否. 11; 土地利用规划; 工业用地.

- 03.自然环境与社会环境简况

3.1自然环境简况(地理位置、地质地貌、气候特征、水文、土壤植被等) 3.1.1地理位置 工程拟选址于佛冈县汤塘镇三门村，中心坐标为：北纬23.819694，东经113.504142，东临106国道，交通便利。 佛冈县位于广东省中部，珠江三角洲北缘，清远市西南角，北江一级支流潖江的中上游，东经113º18'—113º47'，北纬23º40—24º07'。东北与新丰县交界，东南与从化市接壤，西南与清远市毗邻，西北与英德市相连。县境东西长50.92公里，南北宽25.57公里。全县地域面积1302平方公里，行政上隶属清远市管辖。佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。县内公路四通八达，村村通公路。 汤塘镇位于佛冈南部，因驻地北有温泉水塘而得名。京港澳高速公路在佛冈县设有三个出口，其中最近广州的出口离汤塘镇中心只有1.5公里。汤塘已融入了“广州一小时经济生活圈”。 3.1.2地形、地貌、地质 佛冈全县地势自东北向西南倾斜，境内低山、丘陵、谷地、平原交错，大多在海拔300米以下。全县地形呈东南—西北狭长槽状地形展布，局部为丘陵地形，海拔高程在100米左右；东北、西南为中、低山，北面最高为亚婆髻，海拔高程为1218.6米；南部为羊角山山脉，海拔高程一般在600—700米。整个地形呈东北高、西南低之势，东北部属高丘陵区，约占总面积的29%，有高岗、迳头两个镇；中部属中丘地区，约占总面积的41％，有水头、石角两个镇。南、北部山脉是佛冈县与邻县的行政分划界线，亦是潖江水系与其它水系的分水岭。 本区域的地质主要以印支期及燕山期中期岩浆活动形成的紫红、灰色花岗岩为主，地面表层为砂质、砾质粘性土（花岗岩残积土、全风化花岗岩）、基岩为强风化花岗岩，弱风化花岗岩、微风化花岗岩组成。区域内无明显断层及不良构造，处于稳定地带，土质为花岗岩风化而成的坚硬黄土，适合于工程建筑物的基础建设。工程建设区域为燕山期侵入体，岩性为中粗粒花岗岩，灰白色，中粗粒斑状结构，块状构造，未发现大的结构面组成的不稳定岩体，地质条件较好。 土壤：土地肥沃，一年四季可种作物，以种水稻、甘薯、花生为主。山地多，土层深厚，宜林、宜果。矿产资源主要有煤、石墨、铁、铅、锌、锡、金、石英石、钾长石、花岗岩、瓷土、稀有金属、以及优质矿泉水。石墨储量140万吨，为全省之冠，瓷土储量达300多万吨，花岗岩分布约占佛冈县全县面积的70％，除中部、南部及东北的小部分地区外，其余地区均分布花岗岩，沉积岩主要是碎屑岩及有机岩，分布较少，且不成片。变质岩主要分在黄花河上游久洞、水尾、芳田至表牛山顶及水头瑶洞、黄霜头等少数地带。 3.1.3水文条件 佛冈的河流水系主要由潖江和烟岭两条较大的河流组成。潖江发源于佛冈县境内通天蜡烛，自东北—西南贯穿整个佛冈县，是单向无潮汐河流，潖江是佛冈最大最长的河流，属北江一级支流。境内流经水头、石角、汤塘、龙山等镇，境外经清新区江口镇注入北江。潖江集雨面积1386平方公里，主河道长82公里，河段平均坡降为1.74‰。潖江在佛冈境内的流域面积为903.5平方公里，河段长69.3公里，河段平均坡降为1.98‰。潖江多年平均径流为1491mm，多年平均径流总量约17.81亿立方米。（不包括潖江二水的过境客水，约相当于年平均流量56.5m3/s），丰水年（P10%）的年径流量为23.87亿立方米，枯水年（P90%）的年径流量11.89亿立方米。潖江流域中，一级支流潖二水，集雨面积328平方公里，由从化鳌头、龙潭流入佛冈县龙山镇汇入潖江河。潖江流域面积占全县总面积的68%，其中耕地面积16.29万亩，占全县耕地面积的83.8%。 潖江在县城区域内主要支流有龙南河、龙溪河，在汤溏镇区域内有黄花河、四九河主要支流。潖江年内水位变化过程雨降雨过程一致，是典型的雨源型河流。根据《广东省地表水环境功能区划粤环》〔2011〕14号，潖江河（佛冈县城湖滨至北江与浰江交汇处）属Ⅲ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 3.1.4气候气象 佛冈地处低纬度区，属亚热带季风区，季风影响明显，属南亚热带湿润气候，高温多雨，阳光充足，年平均日照17小时。年平均气温22.6℃，实测最高气温38.9℃，最低气温-3℃，最大风力7级，最大风速17m/s。汛期锋面、低槽、热带气旋活动频繁，其中前汛期（4～6月）降雨主要由锋面、低槽天气形成；后汛期（7～9月）降雨主要是因南海热带气旋侵袭及其环流影响所形成。本区域暴雨以每年的4～6月发生最多，7～8月次之，历年特大洪水基本上都发生在4～7月。 汤塘镇境内以低山丘陵为主，地势东高西低，属于亚热带海洋性气候。气候温和，雨量充沛，冬天可见霜，不见雪。年平均气温20.6℃，极端最高气温为38.8℃，最低气温为-4.2℃，历年平均无霜期为266天，年平均降雨量2200毫米。 3.1.5生物多样性 佛冈境内木本植物可分针叶林、阔叶林、灌丛3个植被型组、12个植被型、43个群系，主要有常绿针叶林，常绿阔叶林，落叶阔叶林，竹林和灌丛这五类。植物资源有松、杉、樟、桐、黄檀，还有沙椤、观光木、白桂木、吊皮锥等珍贵植物；药材资源有砂仁、巴戟、栀子、金银花、蔓京子、土伏苓、杜鹃花、黄姜等；土特产有草菇、蜜桔、荔枝、青梅、芦笋、茶叶、竹山粉葛、江鸡、乌鬃鹅等特色食品；野生动物资源有黄猄、山猪、果狸、穿山甲、雉鸡、白鹇、龟类、蛇类等。 根据调查，评价区域范围内为工业建成区，人类活动频繁，未发现有受国家和地方保护的珍稀动植物。

3.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护、区域排水、产业与规划等） 3.2.1社会历史文化 佛冈县是清远市所辖的八个县、(市区）之一，地处广东省中部，珠江三角洲边缘，与广州从化、韶关新丰、清远英德和清远市清城区毗邻。2012年末，佛冈县辖高岗、迳头、水头、石角、汤塘、龙山6个镇，共6个乡级政区；设立78个村民委员会、12个居民委员会，共90个村（居）居民委员会；佛冈县户籍人口32.07万人，比上年减少0.74万人，下降2.3‰。 佛冈历代是兵家必争之地，两汉时分属南海郡中宿县、桂阳郡浈阳县；南北朝时，佛冈南部属浮护县、北部属浈阳县。隋唐时，属清远英德；清嘉庆十八年（1813年）设佛冈厅，民国初期改县，解放后曾先后归属韶关、广州、佛山管辖。佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。佛冈拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，以及大庙峡人文历史风景区。佛冈还有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。 汤塘镇位于佛冈县南部，面积230.3平方千米。2008年末户籍总人口70286人，其中非农业人口2689人。辖2个社区、19个行政村。镇政府驻106国道新塘路段。1951年属清远县第七区，1958年划入佛冈县，称汤塘乡。1958年更名漖江公社，1961年更名汤塘公社，1983年设区，1988年建镇。位于县境南部，距县城19公里，南距广州100公里。 3.2.2产业结构与产业规划 （1）经济概况：2015年，全县实现地方生产总值104.6亿元，同比增长10.3%，其中第一产业完成增加值10.5亿元，增长10.3%；第二产业完成增加值49.3亿元，增长10.4%；第三产业完成增加值45亿元，增长10.3%。全年规模以上工业企业增加值为40.78亿元，增长4.9%。完成固定资产投资38.92亿元，增长17.2%，其中工业完成13.79亿元，增长91%。地方一般公共预算收入9.8亿元，增长5.6%，其中税收收入5.9亿元，增长7.2%，增速均高于全市平均水平。全县实现社会消费品零售总额37.19亿元，增长9.6%。年末金融机构本外币存款余额112.6亿元，贷款余额65.9亿元，分别增长5%、13.1%。城乡居民可支配收入15 432元，增长9.4%。全县35个重点建设工程，总投资243.4亿元，其中市重点建设工程14个，已开工建设工程11个，完成投资12.44亿元，占年度投资计划的121%。南玻、顺意佳、加多宝、恒业等工程顺利投试产。招商引商工作取得新进展，引进雅迪、沃龙、骏鸿、科力、涞嵄等优质工程，全年合同投资13.5亿元，新旧工程实际完成投入18.26亿元，合同外资总额897万美元，实际利用外资1316万美元。 产业规划：2012年初，通过综合评选，汤塘镇、汤塘村被定为佛冈县第一批名镇名村试点，并委托广东省城乡规划设计研究院负责编制汤塘镇村建设规划。确立了“工业兴镇、旅游旺镇”的发展战略，充分打造“清远绿色经济强镇、粤北宜居山水名镇、南粤温泉之乡”。规划充分考虑汤塘镇、汤塘村周边温泉、古村、河流、湖泊等优越的旅游资源，把汤塘镇定位为：国际温泉宜居名镇，汤塘村定位为：时尚风情民俗名村。汤塘镇将在周边构建“一廊、三圈、五节点”为空间结构的名镇名村核心片。农业产业结构得到不断优化，有金鲜美米业、双凤凉果、广生元等一批省、市重点农业龙头企业。砂糖桔、竹山粉葛、四九荔枝、龙眼、马蹄等特色农业规模不断扩大，各具特色的“农家乐”不断涌现；城镇建设扩容提质不断加快。 3.2.3交通、电力、通讯 佛冈县境内有106国道和京珠高速2条高等级公路贯穿全县。其中国道106线佛冈段（一级公路）贯穿全县6个镇，县城距广州90公里，距花都新白云国际机场52公里。铁路运输方便，县城至京广铁路英德火车站40.8公里。京珠高速公路贯穿4个镇(全长54公里)，在县境内设3个互通口，全县公路通车里程622.4公里，每百平方公里的公路密度为47.8公里，实现村村通公路。2006年末，100%的镇已经完成农村电网改造，100%的村通电，100%的自然村通电；建成小水电站装机容量1.78万千瓦，并与省联网。全县城乡开通程控电话，通信发射网覆盖全县，有线电视已与全省“信息高速公路”联网。形成程控、移动以及图文传真、有线电视相结合的立体式通信系统。100%的村和98.07%的自然村通电话；100%的镇有邮电所。 3.2.4教育文化 2014年，全国义务教育发展基本均衡，现已接受了国家教育督导检查组的认定；全县完全小学以上学校实现“校校通”、“班班通”，教育信息化建设工作获教育部充分肯定；高考各类上线人数均取得历史新高，重点本科上线人数同比增长56.5%。进一步完善公共文体服务体系建设，构建县、镇、村（社区）三级文化体育设施网络，成为全市唯一的宣传文化公共服务均等化试点县。 2015年，全县实现11项基本公共卫生服务工程全覆盖，建成县“120”急救指挥调度中心，完成19所行政村卫生站标准化建设，县中医院通过二级甲等中医医院复评；将县人民医院、县妇幼保健院、县慢性病防治医院组建成立县人民医院集团，委托市人民医院进行经营管理；严格落实县级公立医院医疗服务价格调整方案，全面实施药品零差率销售；深入推进平价医疗服务，县人民医院和中医院各增加一间平价诊室；各镇卫生院设立公共卫生服务科室。 3.2.5观光旅游 佛冈有多处的史前文化遗址，且留存西周的古窑，春秋时期的青铜剑、唐宋的古道等。清置佛冈厅，1914年设县。据《嘉庆一统志》：“观音山东厅北三十里，……高出诸山，石室虚敞，中有天成佛像。”佛冈县得名于观音山，因山岗上有佛，故名。还有王山寺、崔清献公祠、东坑祠、上岳古民居历史文物等。 佛冈县人杰地灵，名胜古迹众多，人文景观丰富。境内有观音山拥有风光绮丽的黄花湖旅游风景区、独领风骚的观音山自然保护区，雄伟挺拔的独凰山、奇险的黄花石寨，新兴的石联旅游度假区，石联风景区、黄山址风景区、羊角山风景区、大庙峡人文历史风景区。以及三爰亭、龙潭山庄、金龟泉度假村、森波拉旅游度假村、聚龙湾温泉度假村等自然生态奇观，犹如人间仙境，是生态旅游、疗养、休闲、娱乐的理想地方。 工程现场范围内未发现有受国家和地方保护的历史文物、文化遗址。 3.2.6水源、文物保护 根据调查，评价区域范围内无水源保护区、风景游览区、名胜古迹以及重要政治文化设施等。 3.2.7环保卫生设施建设情 （1）汤塘镇污水处理厂 佛冈县水务局拟于汤塘镇区西部、潖江水电站引水河道以南，建设汤塘镇污水处理厂及配套管网工程，污水处理厂总占地面积约28536.5 m2，一期工程占地面积约8294.5m2，污水处理厂设计总规模2.0万m3/d，一期建设规模为1.0万m3/d，配套污水管网工程污水管，总长为4.6km，管径为DN400~DN600。一期工程预计投产日期为2017年12月。 （2）佛冈县生活垃圾卫生填埋场概况 佛冈县城随着扩容提质步伐的加快，县城人口不断增多，原先位于县城近郊的垃圾填埋场已不能满足日常所需及城市定位，为此佛冈规划建设新的生活垃圾卫生填埋场，2013年12月13日，位于汤塘镇升平村下刀排的县生活垃圾卫生填埋场正式动工建设，一期工程工程于2014年底建成并投入运行。 佛冈县生活垃圾卫生填埋场选址位于汤塘镇升平村下刀排村（京港澳高速以西），总投资为7303万元，占地389.03亩，垃圾填埋区位于场区的中部和西部，其中，一期工程位于场区的中间，呈不规则五边形，面积3.01万m2；填埋区二期工程位于场区西部，呈不规则长条形，面积4.96万m2；三期工程在一期、二期面积的基础上向周边延伸，继续在上方进行填埋，面积11.86万m2。填埋场设计总库容为292.57万m3，总有效库容为248.68万m3，可填埋垃圾量为298.41万吨；填埋场的服务年限约为22年，即服务期从2015年至2036年。佛冈县生活垃圾卫生填埋场由垃圾填埋区、渗滤液调节池、渗滤液处理站、雨水沉淀池、办公管理区、进场道路区、垃圾进场检查区（地磅房）等七个部分组成。 根据调查：佛冈县六大乡镇的生活垃圾都将规划为佛冈县生活垃圾卫生填埋场的接纳范围。

- 04.环境质量状况

4.1工程所在区域环境质量现状及主要环境保护目标 4.1.1 地表水环境质量现状监测 根据《广东省地表水环境功能区划粤环》〔2011〕14号，工程评价区域地表水为潖江河（佛冈县城湖滨到北江与浰江交汇处）属Ⅲ类区域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的“6.5.1水质调查的原则：水质调查时应尽量利用现有数据资料，如资料不足时应实测”，现有的监测数据可满足本评价的要求。本工程以引用已有监测数据了解工程所在地附近地表水环境质量现状，引用《清远市景华塑胶制品有限公司年产10万套塑料制品建设工程》地表水环境质量现状数据。深圳市高迪科技有限公司2016年8月5日至7日对潖江河佛冈县城污水处理厂排污口上游1000米（编号为W1），佛冈县城污水处理厂排污口下游500米（编号为W2），佛冈县城污水处理厂排污口上游2500米（编号为W3）三个监测断面进行了监测，结果详见表4.1-1，监测报告见附件9。 表4.1-1 潖江河水质监测结果（单位mg/L,pH除外) 监测 日期; 断面; pH; SS; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类; 硫化物. 8.5; W1; 6.78; 26; 77; 19.8; 0.238; 0.20; 0.01L; 0.025. W2; 6.86; 28; 43; 11.7; 0.167; 0.18; 0.01L; 0.028. W3; 6.61; 28; 63; 16.3; 0.214; 0.07; 0.01L; 0.020. 8.6; W1; 6.85; 30; 65; 17.2; 0.220; 0.18; 0.01L; 0.015. W2; 6.90; 29; 50; 13.0; 0.152; 0.18; 0.01L; 0.020. W3; 6.68; 32; 68; 16.8; 0.205; 0.08; 0.01L; 0.025. 8.7; W1; 6.92; 25; 72; 18.5; 0.245; 0.15; 0.01L; 0.020. W2; 6.69; 27; 48; 12.5; 0.172; 0.25; 0.01L; 0.012. W3; 6.83; 25; 58; 15.4; 0.195; 0.05; 0.01L; 0.022. 评价标准; －; 6~9; －; 20; 4; 1.0; 0.2; 0.05; 0.2. 备注; “L”表示监测结果低于该工程方法检出限. 监测数据表明：该河段的主要水质指标pH、氨氮、石油类、硫化物等均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，其中BOD5及CODcr超出Ⅲ类标准值，总磷略超出Ⅲ类标准值。根据监测结果CODcr最高单项污染指数为3.85，BOD5最高单项污染指数为4.95。结合工程调查，发现潖江河附近居民比较多，将生活污水排向潖江河而导致水质出现超标现象，使得附近的潖江河受到了污染，水质现状一般。 4.1.2大气环境质量现状 根据《关于确认我市环境空气质量功能区划的函》(清环函[2011]317号)，工程所在地属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本工程边界到清远景华塑胶制品有限公司最近距离约2.2公里，工程的大气环境质量现状监测数据可引用《清远市景华塑胶制品有限公司年产10万套塑料制品建设工程》空气质量现状监测数据。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中的“7.1.1.1评价范围内及邻近评价范围的各例行空气质量监测点的近三年与工程有关的监测资料”，所引用的监测数据可满足本评价的要求。该工程环境空气质量现状监测由深圳市高迪科技有限公司于2016年08月05日至2016年08月11日对附近的环境空气进行监测，监测结果见表4.1-2，监测报告详见附件9。 表4.1-2 环境空气质量常规监测统计结果 工程; 监测点; 污染物浓度(mg/m3); （GB3095-2012）二级标准（mg/m3）; 评价指数. SO2; G1科旺村; 0.009~0.026; 0.50; 0.018~0.052. G2厂址; 0.009~0.026; 0.018~0.052. G3吉田村; 0.009~0.026; 0.018~0.052. NO2; G1科旺村; 0.017~0.036; 0.20; 0.085~0.18. G2厂址; 0.016~0.035; 0.08~0.175. G3吉田村; 0.017~0.035; 0.085~0.175. PM10; G1科旺村; 0.054~0.077; 0.15; 0.36~0.513. 0.064~; G2厂址; 0.053~0.080; 0.353~0.533. G3吉田村; 0.058~0.080; 0.387~0.533. 由表4.1-2监测结果可知：建设工程评价区域内的SO2、NO2、PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明评价区域大气环境质量现状良好。 4.1.3声环境质量现状 根据《声环境功能区划技术规范》（GBT/15190-2014）划分，工程声环境功能区划属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准中的2类标准；工程东面位于106国道侧约20米，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中“8.3.1.1将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区：b）相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m±5m；”的规定，工程东面属于4a类区域，执行4a类标准。根据深圳市高迪科技有限公司于2017年4月14日~15日对工程边界声环境进行的实地监测结果，可了解工程所在地环境噪声现状，监测结果见表4.1-3，监测报告详见附件10。 表4.1-3 工程边界声环境监测结果（单位：dB(A)） 序号; 测点名称; 2017-4-14; 2017-4-15; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; N1东面厂界外1m; 66.3; 53.6; 67.1; 54.0; 70; 55. 2; N2南面厂界外1m; 55.9; 45.0; 56.1; 44.7; 60; 50. 3; N3西面厂界外1m; 56.9; 46.7; 56.2; 45.9; 60; 50. 4; N4北面厂界外1m; 57.6; 47.2; 56.8; 46.4; 60; 50. 根据噪声监测结果可知，工程南面、西面、北面边界昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准的要求，东面边界昼夜监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准的要求，工程所在地声环境质量良好。 4.1.4生态环境现状 工程周围植被较好，物种简单，未有明显的水土流失和地质灾害状况发生。 4.1.5主要环境保护目标 （1）工程的主要污染控制目标 1）环境空气质量符合（GB3095-2012）的二级标准。控制工程的废气达标排放。 2）水环境质量符合（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。控制工程生活污水排放对附近潖江河地表水环境的影响。 3）声环境质量符合（GB3096-2008）中的2类、4a类标准。控制各种噪声源，要求工程西面、南面、北面厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，东面位于106国道侧边界达到4类标准的要求。 （2）环境敏感点及环境保护目标 表4.1-4 主要环境保护目标 序号; 环境保护目标; 功能性质; 规模; 方位; 距离(m); 保护对象及等级. 1; 新村; 居民; 约80人; NW; 1482; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；. 2; 大庙峡; 景区; /; N; 715. 3; 岐安; 居住; 约100人; SW; 518. 4; 官田; 居住; 约50人; S; 691. 5; 贵子头; 居民; 约50人; SW; 678. 6; 潖江河; 河流; 40公里; S; 30; 水环境质量符合（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准.

- 05.评价适用标准

5.1环境质量标准 5.1.1地表水环境质量标准 本技改工程区域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅲ类水质标准，详见表5.1-1； 表5.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)摘录 指标名称; PH; 溶解氧; CODcr; BOD5; 石油类; 氨氮; 总磷; LAS. Ⅲ类标准数值; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2. 注：单位：mg/L，pH除外，pH无量纲 5.1.2环境空气质量标准 本技改工程区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，各评价因子的评价标准详见表5.1-2。 表5.1-2 环境空气质量现状评价采用的标准值 序号; 污染物名称; 浓度限值（mg/m3、标准状态）; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. 1; TSP; /; 0.30; 0.20; (GB3095-2012)二级标准. 2; PM10; /; 0.15; 0.07. 3; SO2; 0.50; 0.15; 0.06. 4; NO2; 0.2; 0.08; 0.04. 5.1.3声环境质量标准 表5.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 指标名称; 昼间; 夜间. 2类标准限值; 60; 50. 4a类标准限值; 70; 55. 备注：摘录（单位：dB(A) 5.2污染物排放标准 5.2.1大气污染物排放标准 - 煤场粉尘等无组织废气执行《广东省大气污染物排放限值》（DB4427-2001）第二时段的相关要求，详见表5.2-1。 表5.2-1 广东省大气污染物排放限值（DB4427-2001）摘录 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. SO2; 500; 周界外浓度最高点; 0.4. NOX; 120; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. - 工程技改后，项目新建锅炉运营期产生的锅炉废气执行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 表5.2-2 锅炉污染物排放限值 污染物; 颗粒物; SO2; NOX; 格林黑度. 浓度（mg/m3）; 50; 300; 300; ≤1.0. 污染物监控位置; 烟囱或烟道; 烟囱排放口. 烟囱高度; ≥45m. 5.2.2噪声排放标准 工程营运期西面、南面、北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50dB(A)），东面靠近106国道，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值（昼间70dB(A)、夜间55dB(A)），详见下表5.2-4。 表5.2-4 噪声排放标准摘录 （单位：dB(A)） 时段; 类别; 噪声限值. 昼间; 夜间. 营运期; 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4类标准. 5.2.4固体废物 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《国家危险废物名录》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。 5.2.5工作场所 员工工作场所执行《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）。 5.3总量控制指标 现有锅炉工程及与拟技改工程有关的污染物总量控制指标主要有烟尘、二氧化硫、氮氧化物。 5.3.1现有工程锅炉技改工程污染物总量控制指标 根据现有排污许可证，与现有锅炉工程有关的污染物总量控制指标为锅炉废气污染物二氧化硫、氮氧化物和烟尘。 根据现有排污许可证大气污染物总量控制指标主要是锅炉废气污染物总量指标，指标如下：二氧化硫277.2t/a；氮氧化物184.8t/a，烟尘55.44t/a。 5.3.2技改后污染物总量控制指标 本次技改采用的脱硫、脱硝、除尘技术是成熟、高效的环保技术，将大大减少污染物的排放，建议以核算值确定总量控制目标，根据项目现有锅炉燃煤量及处理设施可知，现有锅炉废气污染物总量指标，指标如下：烟尘13.10t/a；二氧化硫145.82t/a；氮氧化物66.94t/a。 本技改工程大气污染物总量控制指标建议值为二氧化硫81.18t/a，氮氧化物55.06 t/a，烟尘10.43t/a，上报主管部门批准。

- 06.原有工程环境影响回顾性评价

6.1原有工程生产工艺简述 6.1.1原有工程生产工艺流程图 图6.1-1 原有工程生产工艺流程图 6.1.2原有工程工艺流程简 先将物料购入，由整经机组进行整经，整经后上机台上生产，生产出胚代半成品，进行胚布挑选后，再由煮炼、预缩、除油、预定型，取出小样再进行配染料，染色、固色、脱水、后定型、检验处理后，包装入库。整个工序中机台生产产生较强的噪声，染整过程中产生印染废水。 6.1.3原有工程产污环节 表6.1-1 原有工程生产过程产污环节一览表 污染源; 来源工序. 废气; 锅炉. 污（废）水; 员工办公生活污水、预定型、染整废水. 噪声; 机台、锅炉. 固废; 生活垃圾、燃煤、污水处理、原料包装、锅炉除灰、导热油. 6.2原有工程污染排放及环保措施 6.2.1原有工程水污染源及治理措施 原有工程营运期水污染源主要为员工产生的生活污水和生产废水。 6.2.1.1生产废水 原有工程染整工艺废水排放量为5000m3/h，175000m3/a。染整废水具有水质复杂、高碱度、高温、高色度、和较高浓度等特点，主要污染物为CODcr、BOD5、色度和pH等。原有工程染整废水主要污染物负荷见表6.2-1。 表6.2-1原有工程生产废水中染污物组成及综合产生情况 污染物; pH; SS; CODcr; BOD5; 色度. 浓度（mg/L，pH除外）; 9~13; 100~300; 500~800; 200~350; 1000~1800. 总量（t/d）; /; 1.5; 4.0; 1.75; 9.0. 生产废水处理工艺流程如下： 废水 格栅 pH调整池 调节池 厌氧酸化池 一级接触氧化池 二级接触氧化池 混凝反应池 沉淀池 缓冲池 排放 图6.2-1生产废水处理工艺流程图 原工程生产废水经上述工艺处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准后排入潖江河。 6.2.1.2生活污水 工程技改前后员工人数不变，总人数150人，其中100人在厂内食宿，生活用水量约14000m3/a，生活污水排放量约32m3/d，11200m3/a，其中主要污染物为CODcr、BOD5、动植物油等，生活污水污染物产生情况见表6.2-2。 表6.2-2 生活污水污染产生情况表 污染物名称; pH; CODcr; BOD5; 动植物油; SS. 浓度（mg/L，pH除外）; 6-8; 200; 120; 40; 200. 总量（t/d）; /; 0.0064; 0.0038; 0.0013; 0.0064. 生活污水处理工艺流程如下： 厕所污水 三级化粪池 生活污水 隔 油 沉砂 下水道 二级生化处理系统 排放 图6.2-2生活污水处理工艺流程图 原工程生活污水经上述工艺处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准后排入潖江河。 6.2.2原有工程大气污染源及治理措施 6.2.2.1锅炉废气 工程现有6t/h蒸气锅炉、10t/h蒸气锅炉、350万大卡导热油炉各一台，年总消耗煤量21700吨，工程产生的大气污染物主要为锅炉燃煤废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx。现有锅炉大气污染物产排情况如表6.2-3。 6.2-3 现有锅炉大气污染物产排情况 序号; 污染物名称; 污染物产生量（t/a）; 污染物排放量（t/a）. 1; SO2; 243.04; 145.82. 2; NOx; 95.7; 66.94. 3; 烟尘; 433.99; 13.1. 工程现有锅炉各配一套麻石除尘脱硫设施，处理后废气经同一根46米烟囱排放，各污染物浓度能够达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中燃煤锅炉相应标准，对环境影响不大。 锅炉废气处理工艺流程 烟 囱 排 放 循环水池 麻石除尘脱硫塔 氢氧化钠 锅炉废气 图6.2-3 原有锅炉工程废气处理工艺流程图 6.2.2.2厨房油烟废气 工程技改前后人数不变。共有员工150人，在厂内食宿的有100人，厨房使用柴油作为燃料，尾气中污染物为总悬浮颗粒物、硫氧化物、CO、NO2、CH化合物。总废气排放量为7800m3/h，其中NO2浓度为500-700mg/m3之间，SO2浓度为800-1000mg/m3之间，TPS浓度为100-300mg/m3之间。 厨房产生的油烟经抽油烟机收集后，由烟囱引至屋顶天面3米以上高空排放，油烟排放量为7800m3/h，对周围环境影响不大。 6.2.2.3原有工程噪声污染源及治理措施 原有工程生产过程中的主要噪声源为印花机、验花机、定型机、锅炉房风机，废气处理设施、废水处理设施等，噪声值约为75~90dB（A）。 原有工程生产设备的噪声防治对策如下： （1）在传播途径上控制噪声：这是采用声学处理的方法，如吸声、隔音、隔振和阻尼等来降低噪声。由于噪声是通过空气或设备、建筑物本身传播的，采用这种办法可以有效地控制噪声。利用玻璃棉、毛毡、泡沫塑料和吸声砖等吸声材料，以及共振吸声和微孔板吸声结构，减少室内噪声反射，可使噪声10~15分贝，密封罩一般可降低中、高噪声10~35分贝。产生噪声的设备四周设置隔声屏障，减少对外界的影响。另外对房间上的门，窗要按隔声技术要求，严格进行设计和施工。 （2）在接受点阻止噪声：即采取耳塞、耳罩。防声蜡棉和防护面具等个人防护措施。使操作工人免受噪声的危害。 以上噪声防治措施的实施，可以保证厂界噪声的达标排放及生产车间噪声达到环境卫生标准的要求。 6.2.2.4原有工程固体废物污染源及治理措施 原有工程产生的固体废物包括一般固体废物、严控废物、危险废物和生活垃圾。 表6.2-4 原有工程固体废物产生及处置情况一览表 废物分类; 组成; 废物编号; 产生量; 处置方式. 一般固体废物; 生产固体废弃物; /; 42t/a; 按工业垃圾处理. 锅炉废气处理淤泥; /; 850t/a; 垃圾填埋场处理. 锅炉炉渣; /; 3906t/a; 砖厂回收利用. 严控废物; 污水处理淤泥; HY19; 350t/a; 委托资质单位处理. 危险废物; 废导热油渣; HW08; 6t/a; 已委托有资质单位处理. 生活垃圾; 塑料包装袋、果皮、纸屑等; /; 17.5t/a; 由环卫部门处理. 6.3主要环境问题 6.3.1原有工程区域存在的主要环境问题 原有工程工程东面为106国道，隔106国道为山地，南面、西面、北面均为山地，详见附图2：工程四至及敏感点分布图；工程周边环境现状详见附图3： 原有工程工程主要环境问题为工程东面106国道汽车行驶时所产生的汽车尾气、交通噪声。

- 07.建设工程工程分析

7.1工艺流程简述及产污工序 本次锅炉技改工程在现有锅炉房内进行，不新增厂房，无土建施工，因此，不存在施工期的环境影响，故本次评价不进行施工期评价分析。 本次锅炉技改拟淘汰现有1台6t/h蒸气锅炉、1台10t/h蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉，新增1台2200万大卡导热油炉配套1台3.5吨余热蒸气发生器，原项目生产内容、规模、员工人数均不发生改变。因此，本次评价重点经对本次锅炉技改工程运营期的生产工艺流程、产污节点进行评价分析。 7.1.1工艺流程简述 （1）本次锅炉技改工程工艺流程图，详见图7.1-1。 噪声 炉内脱硫、低氮燃烧 淤泥 噪声 碱 2200万大卡导热油炉 SCR脱硝 布袋除尘 麻石除尘脱硫塔 引风机 烟囱排放 脱硫沉淀池 图7.1-1 本次锅炉技改工程工艺流程图 （2）工艺流程简介 本技改工程拟新增一套“SCR脱硝+布袋除尘+湿法脱硫”烟气治理装置处理2200万大卡导热油炉产生的烟气，处理后烟气经项目原来46米排气筒排放。 1）炉内脱硫：工程干化脱硫采用的是往炉膛加入石灰石（CaCO3）高温煅烧分解成CaO，与烟气中的SO2发生反应，生成硫酸钙的干法烟气脱硫技术。 2）湿法脱硫：锅炉烟气进入脱硫装置与自上而下喷淋的碱液逆流接触，烟气中的酸性氧化物SO2等污染物被充分吸收后得以净化，最终实现含硫烟气的综合治理。 3）低氮燃烧：是基于燃料层的低氧低温燃烧原理。通过烟气再循环把部分烟气混入一次风中，可降低一次风的含氧量，在氧化区有利于降低温度减少热力型NOx形成；在还原区，有利于形成更强的还原性气氛促进焦炭NOx的还原。在喉部设置二次风喷口，形成空气分级燃烧，混入再循环烟气有利于增加二次风穿透力，强化二次风与炉膛烟气的混合，从而使温度场均匀，避免形成火焰上部的局部高温区，抑制NOx的形成。在锅炉尾部烟道某处通过再循环风机抽取的少部分烟气返回到炉膛，以实现低氮燃烧、提高燃烧效率、调整蒸汽或热水参数等目的。 图7.2-1 烟气再循环低氮燃烧工艺流程图 4）SCR脱硝：SCR脱硝系统是向催化剂上游的烟气中喷尿素或其它合适的还原剂，利用催化剂将烟气中NOx转化为氮气和水。在通常的设计中，使用尿素溶液，无论以何种形式使用氨，首先使氨蒸发，然后氨和稀释空气或烟气混合，最后利用扩大氨格栅将其喷入SCR反应器上游的烟气中。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NO+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 当烟气中有氨气时，反应第一式优先进行，因此，氨消耗量与NO还原量的一对一的关系，在锅炉烟气中，NO2一般约占总的NOx浓度的5%，NO2参与的反应如下： 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 5）布袋除尘：布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 6）锅炉软水系统：锅炉给水不进行处理或处理不当，必然在受热面上结垢，使炉壁传热性能较低，增加燃料消耗，还会产生腐蚀、爆管，甚至引起爆炸事故。由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示。工程使用的软水系统为全自动化软水成套设备，采用阳离子交换树脂将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来，随着树脂内钙镁离子的增加，树脂去除钙镁离子的效能逐渐降低。当树脂吸收一定量的钙镁离子之后，就必须进行再生，再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子在置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又恢复了软化交换功能。 7.1.2主要污染工序 本次锅炉技改工程与原有锅炉工程主要污染工序相同： （1）大气污染源均为锅炉燃烧产生的烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOx； （2）水污染源主要是锅炉制软废水及脱硫废水，本次锅炉技改工程不新增员工，故不新增生活污水； （3）噪声源为风机、水泵等运行时产生的噪声，其噪声值为80～95dB（A）； （4）固废源为锅炉燃煤产生的煤渣、除尘脱硫产生的沉渣，布袋除尘器烟尘，导热油更换产生的废导热油。 7.2运营期污染源强分析 7.2.1大气污染源 7.2.1.1燃煤烟气 本次锅炉技改工程是在现有锅炉工程的基础上进行。拟淘汰现有1台6t蒸气锅炉、1台10t蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉，新增1台2200万大卡导热油炉配套1台3.5t/h余热蒸气锅炉同时给染色车间供蒸气，并为定型车间供热，技改工程年运行300天，每天24小时，7200小h/a，耗煤量为4.05t/h，则用烟煤量为29160t/a。 烟煤主要来自山西的烟煤，根据建设单位提供的烟煤质量检测报告显示企业使用的烟煤含硫率为0.58%，灰份为13.62%。 锅炉采用理论计算进行估算其源强产排情况。根据类比同类工程和资料调查，烟尘、SO2排放量按照下列公式计算。 A、烟尘产生量公式：Msd=1000×B×A×dth/（1-Cth） 式中： Msd—烟尘产生量，kg/h； B—耗煤量，kg/h； A—煤中灰分，%，取13.62%； dth—灰分中烟尘，取70%； Cth—烟尘中可燃物，取20%。 B、SO2产生量 GSO2＝1600×B×S 式中： GSO2—SO2排放量，kg； B—燃料消耗量，t； S—燃料全硫分含量，%，取0.58% 根据《工业源产排污系数手册》工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表中的烟煤-煤粉炉产生氮氧化物产污系数（4.72kg/t-原料），计算废气和氮氧化物的产生量。 本次技改工程新增的2200万大卡导热油炉拟采用“炉内干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+湿法除尘脱硫”工艺进行锅炉烟气处理，脱硫效率可以达到70%以上（按70%计），除尘效率99.5%以上（按99.7%计），氮氧化物去除率达60%~80%（本环评以60%计）。 则技改后锅炉废气产生情况见表7.2-1。 表7.2-1 技改后2200万大卡导热油炉废气产排情况 序号; 污染物; 废气量 （Nm3/a）; 废气量 （Nm3/h）; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/m3）; 产生量 （t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 1; 烟尘; 36000万; 50000; 9653.18; 3475.14; 28.97; 10.43. 2; 二氧化硫; 751.68; 270.61; 225.5; 81.18. 3; 氮氧化物; 382.32; 137.64; 152.92; 55.06. 由表7.2-3可知，本次锅炉技改工程SO2排放量为81.18t/a，烟尘排放量为10.43t/a，NOx排放量为55.06t/a。 7.2.1.2堆煤场粉尘 原有锅炉工程煤料堆场为400平方米的干煤棚一座，以堆放烟煤为主，其次堆放锅炉产生的炉渣、脱硫沉渣、粉煤灰等粉料。该干煤棚有屋顶，靠近厂界侧边有2.5米高的围挡，总贮煤量约500t。堆煤场另堆放贮存炉渣200t，该部分物料平时一般用帆布遮盖，一般不会有扬尘产生，主要在装卸作业产生。煤料堆场在一定风力的作用下产生扬尘，原有锅炉工程已在堆煤场上设置整个煤堆面积的喷洒设施、分区喷洒，以防止煤尘飞扬，煤堆定时喷水，经围挡隔离加上定时喷水等措施后往外扩散的扬尘很少。本次锅炉技改工程不涉及堆煤场的改造，同时用煤量、配套输煤设施等均不发生变化，因此不会带来新的煤粉尘无组织排放。 煤料堆场粉尘主要来源分为三个方面： 一是煤在装卸中因散落、风致扬尘造成的煤粉尘污染；二是在取煤传送过程中由于系统漏造成的煤（料）尘污染；三是贮煤和取煤过程中的装卸扬尘、贮煤场在风力作用下的风致起尘造成的煤尘污染。堆煤场含尘废气污染源主要通过无组织排放，煤料堆场粉尘源强计算，如下： A、秦皇岛码头煤堆起尘量计算公式： 式中：Qp—煤堆起尘量，kg/a； K—经验系数，是煤含水量的函数，取K=0.96； U—煤场平均风速，m/s（4m/s）； U0—煤尘的启动风速，m/s，取3m/s； W—煤尘表面含水率，%（企业一般将烟煤增湿到含水率为8%）； P—煤场年累计堆煤量，t/a。 B、装卸煤源强估算公式： 式中：QP为起尘量，kg/t； U为煤场平均风速，4m/s； H为堆取煤作业中的落差，m（取4.0m）；W为煤的含水率，%（8%）。 表7.2-2 堆煤场起尘量计算结果 工程; 粉尘产生情况; 粉尘排放情况. 产生速率（kg/h）; 年产生量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）. 堆煤（料）场起尘量; 0.024; 2.007; 0.0024; 0.201. 煤（料）作业起尘量; 1.53; 12.89; 0.153; 1.289. 合计; 1.554; 14.897; 0.155; 1.49. 估算最大落地浓度; 170米，0.7694mg/m³; 170米，0.07675mg/m³. 由上述计算结果，可知工程产生起尘量14.897t/a。企业已经在煤场靠近外围北侧建设了2.5高的围墙，加装轻钢架结构的顶棚的贮煤库，并在煤棚上安装洒水管网喷头系统，在干燥起风天气时向煤场洒水。在此基础上，应设置不低于堆放物高度的严密围挡，修建挡风墙抑尘网等措施，通过这些措施，根据同行类比可使扬尘排放量减少90%以上，则粉尘排放量为0.155kg/h，1.49t/a。根据大气导则推荐的估算模式预测得粉尘未经处理前最大落地浓度为0.7694mg/m³，处理后排放粉尘最大落地浓度为0.07675mg/m³。 7.2.2水污染源 本次锅炉技改工程不新增员工，故不新增生活污水；本次锅炉技改工程水污染源主要是锅炉制软废水及脱硫废水。 7.2.2.1制软浓盐水 为了防止锅炉结垢，腐蚀罐体，锅炉循环水一般需要通过软化使用，采用离子交换法生产锅炉用软水，产生含钙、镁离子的浓盐水。软水的用量为480t/d，同时产生72t/d的浓盐水，浓盐水水质较干净，不含酸碱污染物，可全部用于厂内煤堆洒水降尘、烟煤增湿等。 7.2.2.2脱硫废水 技改工程锅炉烟气采用麻石除尘脱硫塔加碱脱硫除尘，处理后废水经沉淀后上清液可加碱循环使用不外排，只需要定期补充蒸发损耗水，工程除尘脱硫用水量约80t/h（672000t/a），损耗量按5%计，则补充新鲜水量96t/d（33600t/a）。 7.2.2.3水平衡分析 （1）锅炉蒸汽、制软系统用水 锅炉技改后蒸汽用量约为20t/h，需用水23.5t/h（564t/d）。锅炉用水为市政供水，通过制软系统处理后使用，处理过程由于蒸发损耗，产生的浓盐水约3m³/h（即72m³/d），最终制得供蒸汽锅炉使用水20m³/h（即480m³/d）。 - （2）煤料堆场洒水降尘用水 锅炉技改后为防止煤料场产生较大粉尘，锅炉房煤堆场每3小时进行一次洒水降尘，10m³/次，每天喷淋8次，每天需要用水80m³。为节俭用水使用锅炉系统产生的浓盐水进行洒水增湿。 （3）煤料增湿用水 锅炉技改后煤在进入燃烧系统前需要增湿，一般按8%的湿度进行洒水增湿，根据工程日用煤量计算得每天需要用水7.78m³/d。为防止炉渣产生较大扬尘，一般按20%的湿度进行洒水增湿，根据工程日产生炉渣量计算得每天需要用水1.16m³/d。为节俭用水使用锅炉系统产生的浓盐水进行洒水增湿。 （4）除尘脱硫用水 锅炉技改后新增一套除尘脱硫塔，用于处理新增2200万大卡导热油炉废气，增加除尘脱硫给水量约80m³/h，除尘脱硫废水经沉淀加碱后循环使用不外排，只需定期补充新鲜水，蒸发损耗量按5%计，则补水量为96t/d（33600t/a）。 锅炉技改后给排水情况及回用水平衡情况，详见表7.2-3、表7.2-4。 表7.2-3 锅炉技改后给排水情况 序号; 类别; 用水类型; 用水量 （t/d）; 蒸发损耗量（t/d）; 产生废水量（t/d）. 1; 蒸汽锅炉; 锅炉蒸汽 系统用水; 480; —; —. 制软系统; 564; 12; 72. 2; 煤料、煤渣场洒水降尘用水; 80; 80; 0. 3; 煤料、煤渣增湿用水; 8.94; 8.94; 0. 4; 除尘脱硫用水; 96; 96; 0. 5; 本次技改工程外厂内原有的废水排放量情况; 办公及生活; 40; 8; 32. 生产用水; 5050; 50; 5000. 表7.2-4 锅炉技改后回用水平衡一览表 类别; 用途; 名称; 规模; 用水指标; 用水量（m³/d）. 浓盐水量 72m³/d; 堆煤场降尘; 洒水量（m³/次）; 10m³/次3小时喷淋一次，每天喷淋8次; 80. 烟煤加湿; 烟煤量（t/d）; 97.2; 8%; 7.78. 炉渣加湿; 炉渣量（t/d）; 5.79; 20%; 1.16. 统计; /; /; /; /; 88.94. 新鲜水; 除尘脱硫; 除尘脱硫用水; 80m³/h; 5%; 96. 备注说明：本水平衡仅针对本次技改工程，废水处理站排水及回用水情况已在原有工程已作评价。. （5）技改工程水平衡图 480 480 损耗12 软水系统 纯水 锅炉用水 浓盐水 回用水池 洒水降尘，烟煤、炉渣加湿 损耗72 72 72 麻石除尘脱硫塔 循环水池 损耗96 96 新鲜水 96 564 676.94 1920 洒水降尘，烟煤、炉渣加湿 损耗16.94 16.94 图7.2-1技改工程水平衡图（t/d） 7.2.3噪声污染源 本次锅炉技改工程主要噪声源于风机、水泵等运行产生的噪声，噪声值在80-95dB（A）之间，噪声源情况详见表7.2-5。 表7.2-5 技改工程营运期噪声源强一览表 序号; 设备名称; 噪声值dB（A）. 1; 风机; 90~95. 2; 水泵; 80~90. 7.2.4固体废物污染源 7.2.4.1生活垃圾 本次锅炉技改工程不新增员工，故不新增生活垃圾。员工食宿均依托广东兆联纺织有限公司厂内垃圾收集设施，生活垃圾已在前期工程进行评价纳入厂内统一处理，并已验收，本工程不另行评价。 7.2.4. 厂外林地 新鲜用水 循环冷却水 消防 0.3 0.012 3.19 生活处理设施 2.59 蒸发损耗0.024 2.686 0.096 蒸发损耗0.3 损耗0.29 生活用水 2.88 2一般工业固废 - 除尘器粉尘 - 本技改工程新增2200万大卡导热油炉拟新增一套布袋除尘器进行烟尘收集，收集率达99.5%以上（按99.7%计），布袋除尘器粉尘收集量约3464.71t/a。 - （2）除尘脱硫沉渣 锅炉烟气通过含碱水洗涤除尘、脱硫后，废水经沉淀加碱后循环使用，产生除尘脱硫沉渣约402.54t/a。该除尘脱硫沉渣主要成分是洗涤下来的锅炉烟尘、二氧化硫，产生的沉渣集中堆放，定期交砖厂作为制砖原料使用。 - （3）燃煤灰渣 - 根据《环境统计手册》中炉渣公式计算炉渣的产生量，计算公式：Glz=B×A×dlz/（1-Clz） 式中： Glz—炉渣产生量，t/a； B—燃煤量，29160t/a； A—煤的灰分，13.62%。 dlz—炉渣中的灰分占燃煤总灰分的百分比，取35%。 Clz—炉渣可燃物含量，取20%（10~25%）。 计算得出炉渣产生量约1737.57t/a。工程产生炉渣集中堆放，定期交砖厂作为制砖原料使用。 7.2.4.3危险废物 废导热油：本次锅炉技改工程2200万大卡导热油炉导热油在使用中不可避免的会发生老化变质的过程，达到报废标准时间约为10年，即每10年更换一次导热油，每次更换出来废导热油约31吨。废导热油属危险废物，编号HW08，需要交有资质危废公司处理。 表7.2-6 固体废弃物产生量汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 产生量; 处置措施; 编号. 1; 危险废物; 废导热油; 导热油炉; 31t/10a; 交由有资质单位处理; HW08. 2; 一般工业固废; 脱硫沉渣; 除尘脱硫; 402.54t/a; 交砖厂作为制砖原料使用; －. 3; 煤渣; 燃料燃烧; 1737.57t/a; 交砖厂作为制砖原料使用; －. 4; 除尘器粉尘; 除尘; 3464.71; 交砖厂作为制砖原料使用; －. 7.3污染物“三本帐”统计 7.3.1技改前后污染物“三本帐”统计 技改前后污染物“三本帐”统计一览表，详见表7.3-1。 表7.3-1 技改前后污染物“三本帐”统计一览表 类别; 污染物名称; 技改前; 本次技改; 技改后. 排放量; 产生量; 排放量; 消减量; 以新带老削减量; 预测排 放总量; 污染物排放增减量. 生 活 污 水; 污水量（m3/a）; 545692; 0; 0; 0; 0; 545692; 0. COD Cr（t/a）; 70.94; 0; 0; 0; 0; 70.94; 0. BOD5（t/a）; 32.74; 0; 0; 0; 0; 32.74; 0. SS（t/a）; 0.55; 0; 0; 0; 0; 0.55; 0. 氨氮（t/a）; 5.46; 0; 0; 0; 0; 5.46; 0. 废 气; SO2（t/a）; 145.82; 270.61; 81.18; 189.43; 145.82; 81.18; -64.64. NOx（t/a）; 66.94; 137.64; 55.06; 82.58; 66.94; 55.06; -11.88. 烟尘（t/a）; 13.10; 3475.18; 10.43; 3464.75; 13.10; 10.43; -2.67. 固 废; 危险废物（t/10a）; 0; 31; 0; 31; 0; 0; 0. 严控废物（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 一般工业固废（t/a）; 0; 5604.82; 0; 5604.82; 0; 0; 0. 生活垃圾（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 7.3.2技改前、后工程污染物减排分析 从该表可见，经技改后，二氧化硫的排放量减少64.64t/a，NOx减少11.88t/a，烟尘减少2.67t/a。 综上分析，本次技改工程总体上实现了“减排”任务。

- 08.技改工程主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 处理后浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 制软系统废水 | Ca2+、Mg2+ | 21600t/a | 0 |
|  | 脱硫废水 | 烟尘、SO2 | 80t/h | 0 |
| 大 气 污 染 物 | 燃料燃烧 | SO2 | 751.68mg/m3，270.61t/a | 225.5mg/m3，81.18t/a |
|  |  | NOx | 382.32mg/m3，137.64t/a | 152.92mg/m3，55.06t/a |
|  |  | 烟尘 | 9653.18mg/m3，3475.14t/a | 28.97mg/m3，10.43t/a |
|  | 堆煤场扬尘 | 粉尘 | 0.7694mg/m³；14.897t/h | 0.07675mg/m³；1.49t/h |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 废导热油 | 31t/10a | 0 |
|  | 一般工业固废 | 除尘脱硫沉渣 | 832.01t/a | 0 |
|  |  | 炉渣 | 1760.01t/a | 0 |
|  |  | 除尘器粉尘 | 3096.35 | 0 |
| 噪 声 | 工程营运期的噪声源主要是各种生产机械等设备，噪声值约为80~95dB（A）。通过适当的隔声、减振、吸声等降噪措施，使得厂界西、南、北面噪声的排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类噪声标准的要求，东面噪声的排放达到4类噪声标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 施工期主要生态影响：本次技改工程在原址已有平整的场地进行技改；因此对生态环境无明显影响； 营运期主要生态影响：运营期排放的废水、废气，噪声均符合相关环保要求；因此，本技改工程对区域生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |

- 09.技改工程环境影响分析

9.1大气环境影响分析 9.1.1燃煤烟尘环境影响预测分析 9.1.1.1燃煤烟尘环境影响预测分析 （1）预测因子 根据本次技改工程营运期外排大气污染物特点及本工程周围区域环境空气污染物特征，选取燃煤锅炉产生的SO2、NO2、烟尘作为环境影响评价预测因子。 （2）污染物排放方式 该工程建设完成后，锅炉燃煤产生的烟气经过脱硝脱硫除尘后由一条高度为46米的烟囱排放，可以作为点源处理。 （3）预测模式 预测模式的选用及有关参数的确定，均按《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3—93）及《环境影响评价技术原则与方法》（国家环保开发监督司编著）中的有关规定进行。 1）有风扩散模式 有风条件下（U10≥1.5m/s）一小时平均浓度计算模式 2）小风和静风扩散模式 小风和静风条件时（U10≤0.5m/s）采用烟团模式 式中，和G按下式计算: He=H+H 式中：C──地面(x,y)处的一小时平均浓度，mg/m3； Q──源强，mg/s； U──排气口的平均风速，m/s,U=U10(H/Z10)m，Z10=10m； U10──地面10米高度平均风速，本评价取U10=1.9m/s； y──X距离横向扩散参数,m； z──铅直方向扩散参数，m； X──下风向距离，m； Y──离烟流中心线水平距离,m； He──排放源有效高度,m； H──烟囱几何高度,m； H──烟气抬升高度,m； R──源到计算点的水平距离，即R=(X2+Y2)1/2，m； 02、02──静小风状态下扩散参数表达式中的系数； (s)──正态函数。 3）熏烟模式 熏烟模式主要用以计算日出以后，贴地逆温从下而上消失，逐渐形成混合层时，原来积聚在这一层的污染物所造成的高浓度污染。具体模式如下： 式中： ——烟气抬升高度，米； ——大气密度，g/m3； ——大气定压比热，J/（g/K）； ——位温梯度。 4）模式中有关参数的确定 ●大气扩散参数 有风时，本评价的扩散参数取（，）形式，式中各稳定度扩散参数的系数可从《环境影响评价技术导则（HJ/T 2.1～2.3—93）》中选取。 小风时，烟囱扩散参数取，的形式，采用特纳(Turner)扩散参数系数，如表9.1-1。 表9.1-1 有风时，大气扩散参数系数(取样时间0.5h) 稳定度; 1; 1; 下风距 (m); 2; 2; 下风距 (m). A; 0.901074 0.850934; 0.425809 0.602052; 0～1000 >1000; 1.12154 1.51360 2.10881; 0.0700000 0.00854771 0.000211545; 0～300 300～500 >500. B; 0.914370 0.865014; 0.281846 0.396353; 0～1000 ＞1000; 0.964435 1.09356; 0.127190 0.057025; 0～500 ＞500. C; 0.924279 0.885157; 0.177154 0.232123; 1～1000 ＞1000; 0.917595; 0.106803; >0. D; 0.92418 0.883723; 0.110726 0.146669; 1～1000 >1000; 0.826212 0.632023 0.55536; 0.104634 0.400167 0.810763; 1～1000 1000～10000 >10000. E; 0.920318 0.896864; 0.0864001 0.101947; 1～1000 ＞1000; 0.788370 0.565188 0.414734; 0.0927529 0.433384 1.73241; 0～1000 1000～10000 10000. F; 0.92418 0.888723; 0.0553634 0.0733348; 0～1000 >1000; 0.784400 0.525969 0.3226569; 0.0620765 0.870015 2.40691; 0～1000 1000～10000 >10000. 表9.1-2 小风时，大气扩散参数系数(取样时间0.5h) 稳 定 度; A; B; C; D; E; F. 01; 0.93; 0.76; 0.55; 0.47; 0.44; 0.44. 02; 1.57; 0.47; 0.21; 0.12; 0.07; 0.05. 根据《环境空气质量标准（GB3095—1996）》对采样时间所作的新规定，应对扩散参数作相应的修正，修正办法按GB3095-1996附录B2.2提供的方法进行。 大于30分钟取样时间，垂直扩散参数不变，横向扩散参数按下式计算： 式中：y1─取样时间为1时的横向扩散参数，m； y2─取样时间为2时的横向扩散参数，m； q─时间稀释指数，本报告取0.3。 于是， ●烟气抬升高度 烟气抬升高度计算可以按照《环境影响评价技术导则(HJ/T2.2～93)》中的有关计算方法进行。 - 有风时，中性和不稳定条件下 ①当烟气热释放率Qh大于或等于2100kJ/s，且烟气温度与环境温度的差值ΔT大于35K时，ΔH采用下式计算： 其中： n0——烟气热状况及地表状况系数； n1——烟气热释放指数； n2——排气筒高度指数； Qh——烟气热释放率，kJ/s； H——排气筒距地面几何高度,m； Pa——大气压力，h Pa； Qv——实际排烟率，m3/s； ΔT——烟气出口温度与环境温度差，K； Ts——烟气出口温度，K； Ta——大气环境温度，K； U——排气筒出口处平均风速，m/s； 表9.1-3 n0、n1、n2选取 Qh（kJ/s）; 地表状况（平原）; N0; n1; N2. Qh≥21000; 农村或城市远郊区; 1.427; 1/3; 2/3. 城市及近郊区; 1.303; 1/3; 2/3. 2100≤Qh≤21000 且ΔT≥35K; 农村或城市远郊区; 0.332; 3/5; 2/5. 城市及近郊区; 0.292; 3/5; 2/5. ②当1700kJ/s≤Qh≤2100 kJ/s时， 式中： Vs——排气筒出口处烟气排出速度（m/s）； D——排气筒出口直径（m）； ③当Qh≤1700kJ/s或ΔT<35K时， - 有风时，稳定条件下，烟气抬升高度按下式计算： 3 / 1 -1/3 3 / 1 0098 . 0            U dZ dT Q H h   式中： dTa/dz——烟囱几何高度以上的大气温度梯度，K/m； - 小风和小风（U10 <1.5m/s）时： （4）预测内容 1）各种稳定度条件下，燃煤锅炉产生的SO2、NO2、烟尘在有风条件下地面轴线浓度分布。 2）各种稳定度条件下，燃煤锅炉产生的SO2、NO2、烟尘在小风条件下地面轴线浓度分布。 3）不利气象条件下（熏烟），燃煤锅炉产生的SO2、NO2、烟尘地面轴线浓度分布。 5、锅炉燃煤排放的SO2、NO2、烟尘预测结果及评价分析 1）有风条件下SO2、NO2、烟尘在地面轴线浓度分布及评价分析 ①有风正常排放下： 有风正常排放条件下，即锅炉燃煤排放的烟气经除尘装置处理后，SO2、NO2、烟尘沿地面轴线浓度增值分布情况如表9.2-4至表9.2-5，从表中的预测结果可以看出： ●在有风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度不大，最大落地浓度为0.0142mg/m3，占评价标准的2.8%。 ●在有风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度不大，最大落地浓度为0.0236mg/m3，占评价标准的9.8%。 ●在有风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度不大，最大落地浓度为0.0053mg/m3，占评价标准的1.8%(PM10小时平均浓度限值按0.3 mg/m3)。 可见，有风正常排放条件下，燃煤锅炉产生的废气对周围环境空气质量的影响较小。 表9.1-4 有风正常排放条件下SO2的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.0142; 0.0006; 0.0123; 0.005; 0.0007; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0001. B; 327; 0.0139; 0.0000; 0.0137; 0.0107; 0.0037; 0.0018; 0.0010; 0.0007; 0.0004. C; 519; 0.0129; 0.0000; 0.0063; 0.0129; 0.0078; 0.0044; 0.0028; 0.0019; 0.0011. D; 737; 0.0104; 0.0000; 0.0013; 0.0079; 0.0092; 0.0063; 0.0043; 0.0032; 0.0019. E; 1902; 0.0045; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0021; 0.0041; 0.0044; 0.0040; 0.0031. F; 2209; 0.0043; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0021; 0.0038; 0.0043; 0.0043; 0.0037. 表9.1-5 有风正常条件下NO2的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.0236; 0.0011; 0.0204; 0.0083; 0.0012; 0.0004; 0.0002; 0.0002; 0.0001. B; 327; 0.0230; 0.0000; 0.0227; 0.0178; 0.0062; 0.0029; 0.0017; 0.0011; 0.0006. C; 519; 0.0214; 0.0000; 0.0104; 0.0214; 0.0129; 0.0073; 0.0046; 0.0032; 0.0018. D; 737; 0.0172; 0.0000; 0.0021; 0.0131; 0.0153; 0.0104; 0.0071; 0.0052; 0.0032. E; 1902; 0.0074; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0034; 0.0068; 0.0073; 0.0066; 0.0052. F; 2209; 0.0072; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0035; 0.0062; 0.0071; 0.0071; 0.0062. 表9.1-6有风正常排放条件下烟尘的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.0053; 0.0002; 0.0046; 0.0018; 0.0003; 0.0001; 0.0000; 0.0000; 0.0000. B; 327; 0.0051; 0.0000; 0.0051; 0.0040; 0.0014; 0.0007; 0.0004; 0.0002; 0.0001. C; 519; 0.0049; 0.0000; 0.0023; 0.0048; 0.0029; 0.0016; 0.0010; 0.0007; 0.0004. D; 737; 0.0038; 0.0000; 0.0005; 0.0029; 0.0034; 0.0023; 0.0016; 0.0012; 0.0007. E; 1902; 0.0016; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0008; 0.0015; 0.0016; 0.0015; 0.0012. F; 2209; 0.0016; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0008; 0.0014; 0.0016; 0.0016; 0.0014. ②有风事故排放条件下： 有风事故排放条件下，即锅炉烟气未经处理直接排放，SO2、NO2、烟尘沿地面轴线浓度增值分布情况如表9.1-7至表9.1-9，从表中的预测结果可以看出： ●在有风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放明显增加，最大落地浓度为0.0474mg/m3，占评价标准的9.5%，仍未超过《环境空气质量标准》中二级标准限值。 ●在有风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放有所增加，最大落地浓度为0.0336mg/m3，占评价标准的14%，但仍未超过《环境空气质量标准》中二级标准限值。 ●在有风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放明显增加，最大落地浓度为0.1056mg/m3，占评价标准的35.2%(PM10一小时平均浓度按0.3 mg/m3)，但仍未超过《环境空气质量标准》中二级标准限值。 可见，有风事故排放条件下，锅炉燃煤产生的废气对周围环境空气质量的影响明显增加，但仍未超过《环境空气质量标准》中二级标准限值 表9.1-7有风事故排放条件下SO2的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.0474; 0.0021; 0.0410; 0.0166; 0.0024; 0.0007; 0.0004; 0.0003; 0.0002. B; 327; 0.0462; 0.0001; 0.0456; 0.0358; 0.0124; 0.0059; 0.0034; 0.0022; 0.0012. C; 519; 0.0431; 0.0000; 0.0208; 0.0430; 0.0259; 0.0146; 0.0092; 0.0063; 0.0036. D; 737; 0.0347; 0.0000; 0.0042; 0.0263; 0.0308; 0.0209; 0.0144; 0.0105; 0.0064. E; 1902; 0.0148; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0069; 0.0136; 0.0148; 0.0133; 0.0104. F; 2209; 0.0145; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0071; 0.0125; 0.0143; 0.0143; 0.0125. 表9.1-8 有风事故排放条件下NO2的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.0336; 0.0015; 0.0291; 0.0118; 0.0017; 0.0005; 0.0003; 0.0002; 0.0002. B; 327; 0.0328; 0.0001; 0.0324; 0.0254; 0.0088; 0.0042; 0.0024; 0.0016; 0.0008. C; 519; 0.0306; 0.0000; 0.0148; 0.0305; 0.0184; 0.0104; 0.0065; 0.0045; 0.0025. D; 737; 0.0246; 0.0000; 0.0030; 0.0187; 0.0218; 0.0148; 0.0102; 0.0075; 0.0045. E; 1902; 0.0105; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0049; 0.0097; 0.0105; 0.0095; 0.0074. F; 2209; 0.0103; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0050; 0.0089; 0.0102; 0.0101; 0.0088. 表9.1-9有风事故排放条件下烟尘的地面轴线浓度增值分布(mg/m3) 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 225; 0.1056; 0.0047; 0.0912; 0.0368; 0.0053; 0.0016; 0.0008; 0.0007; 0.0005. B; 327; 0.1029; 0.0002; 0.1016; 0.0794; 0.0272; 0.0129; 0.0075; 0.0048; 0.0025. C; 519; 0.0958; 0.0000; 0.0465; 0.0956; 0.0570; 0.0318; 0.0199; 0.0136; 0.0075. D; 737; 0.0770; 0.0000; 0.0095; 0.0586; 0.0680; 0.0456; 0.0310; 0.0225; 0.0135. E; 1902; 0.0328; 0.0000; 0.0000; 0.0002; 0.0154; 0.0303; 0.0327; 0.0292; 0.0225. F; 2209; 0.0319; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0158; 0.0278; 0.0317; 0.0314; 0.0270. 2）小风条件下SO2、NO2、烟尘在地面轴线浓度分布及评价分析： ①小风正常排放条件下： 小风正常排放条件下，即SO2、NO2、烟尘未经处理直接排放，各类污染物沿地面轴线浓度增值分布情况如表9.1-10至表9.1-12，从表中的预测结果可以看出： ●在小风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较有风条件下有所增加，最大落地浓度为0.0670mg/m3，占评价标准的13.4%，仍未超过《环境空气质量》二级标准的限值。 ●在小风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较有风条件下有所增加，最大落地浓度达到0.1109mg/m3，占评价标准的46.2%，仍未超过《环境空气质量》二级标准的限值。 ●在小风条件且除尘装置正常运转条件下，本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较有风条件下有所增加，最大落地浓度为0.0248mg/m3，占评价标准的8.3%(PM10一小时平均浓度按0.3 mg/m3)。 可见，小风正常排放条件下，锅炉燃煤产生的废气对周围环境空气质量的影响较有风条件下明显增大，但仍能满足《环境空气质量》二级标准的要求。 表9.1-10 小风正常排放条件下SO2的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.0670; 0.0133; 0.0017; 0.0006; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0000; 0.0000. B; 65; 0.0336; 0.0290; 0.0066; 0.0025; 0.0007; 0.0003; 0.0002; 0.0001; 0.0001. C; 153; 0.0296; 0.0237; 0.0184; 0.0084; 0.0023; 0.0011; 0.0006; 0.0004; 0.0002. D; 289; 0.0226; 0.0035; 0.0226; 0.0156; 0.0053; 0.0025; 0.0014; 0.0009; 0.0005. E; 1473; 0.0020; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0015; 0.0020; 0.0018; 0.0014; 0.0009. F; 2062; 0.0015; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0005; 0.0012; 0.0015; 0.0014; 0.0010. 表9.1-11 小风正常排放条件下NO2的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.1109; 0.0220; 0.0027; 0.0010; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0000; 0.0000. B; 65; 0.0557; 0.0480; 0.0109; 0.0042; 0.0011; 0.0005; 0.0003; 0.0002; 0.0001. C; 153; 0.0490; 0.0393; 0.0304; 0.0139; 0.0039; 0.0018; 0.0010; 0.0006; 0.0003. D; 289; 0.0375; 0.0058; 0.0374; 0.0259; 0.0088; 0.0041; 0.0024; 0.0015; 0.0008. E; 1473; 0.0034; 0.0000; 0.0000; 0.0002; 0.0025; 0.0034; 0.0029; 0.0023; 0.0014. F; 2062; 0.0024; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0008; 0.0020; 0.0024; 0.0023; 0.0017. 表9.1-12 小风正常排放条件下烟尘的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.0248; 0.0049; 0.0006; 0.0002; 0.0001; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0000. B; 65; 0.0124; 0.0107; 0.0024; 0.0009; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0000; 0.0000. C; 153; 0.0109; 0.0088; 0.0068; 0.0031; 0.0009; 0.0004; 0.0002; 0.0001; 0.0001. D; 289; 0.0084; 0.0013; 0.0084; 0.0058; 0.0020; 0.0009; 0.0005; 0.0003; 0.0002. E; 1473; 0.0008; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0006; 0.0008; 0.0007; 0.0005; 0.0003. F; 2062; 0.0005; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0002; 0.0004; 0.0005; 0.0005; 0.0004. ②小风事故排放条件下： 小风事故排放条件下，即SO2、NO2、烟尘未经处理直接排放，各类污染物沿地面轴线浓度增值分布情况如表9.1-13至表9.1-15，从表中的预测结果可以看出： ●在小风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放明显增加，最大落地浓度为0.2231mg/m3，占评价标准的44.6%，仍未超过《环境空气质量》二级标准的限值。 ●在小风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放明显增加，最大落地浓度为0.1583mg/m3，占评价标准的66%，仍未超过《环境空气质量》二级标准的限值。 ●在小风事故排放条件下，本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，落地浓度较正常排放明显增加，最大落地浓度为0.4978mg/m3，超标达到0.7倍。 可见，小风事故排放条件下，锅炉燃煤产生的废气对周围环境空气质量将带来较严重的影响，特别是烟尘将出现超标情况。 表9.1-13 小风事故排放条件下SO2的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.2231; 0.0442; 0.0055; 0.0020; 0.0005; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0000. B; 65; 0.1121; 0.0966; 0.0219; 0.0085; 0.0022; 0.0010; 0.0005; 0.0004; 0.0002. C; 153; 0.0985; 0.0791; 0.0613; 0.0281; 0.0078; 0.0035; 0.0020; 0.0013; 0.0007. D; 289; 0.0754; 0.0117; 0.0753; 0.0521; 0.0177; 0.0083; 0.0048; 0.0031; 0.0016. E; 1473; 0.0068; 0.0000; 0.0000; 0.0005; 0.0050; 0.0068; 0.0059; 0.0047; 0.0029. F; 2062; 0.0048; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0015; 0.0040; 0.0048; 0.0046; 0.0034. 表9.1-14小风事故排放条件下NO2的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.1583; 0.0314; 0.0039; 0.0014; 0.0004; 0.0002; 0.0001; 0.0001; 0.0000. B; 65; 0.0795; 0.0685; 0.0155; 0.0060; 0.0015; 0.0007; 0.0004; 0.0002; 0.0001. C; 153; 0.0699; 0.0561; 0.0435; 0.0199; 0.0055; 0.0025; 0.0014; 0.0009; 0.0005. D; 289; 0.0535; 0.0083; 0.0534; 0.0369; 0.0126; 0.0059; 0.0034; 0.0022; 0.0011. E; 1473; 0.0048; 0.0000; 0.0000; 0.0003; 0.0036; 0.0048; 0.0042; 0.0033; 0.0021. F; 2062; 0.0034; 0.0000; 0.0000; 0.0000; 0.0011; 0.0028; 0.0034; 0.0032; 0.0024. 表9.1-15 小风事故排放条件下烟尘的地面轴线浓度增值分布 mg/m3 稳定度; XM; CM; 100; 300; 500; 1000; 1500; 2000; 2500; 3500. A; 21; 0.4978; 0.0987; 0.0122; 0.0044; 0.0011; 0.0005; 0.0003; 0.0002; 0.0001. B; 65; 0.2501; 0.2154; 0.0486; 0.0186; 0.0047; 0.0021; 0.0011; 0.0007; 0.0004. C; 153; 0.2199; 0.1765; 0.1366; 0.0623; 0.0169; 0.0075; 0.0041; 0.0026; 0.0013. D; 289; 0.1683; 0.0262; 0.1680; 0.1161; 0.0390; 0.0180; 0.0101; 0.0063; 0.0031. E; 1473; 0.0151; 0.0000; 0.0001; 0.0010; 0.0112; 0.0151; 0.0132; 0.0105; 0.0065. F; 2062; 0.0108; 0.0000; 0.0000; 0.0001; 0.0034; 0.0089; 0.0108; 0.0102; 0.0075. 3）不利气象条件下（熏烟），锅炉燃煤产生的SO2、NO2、烟尘地面轴浓度分布 ①正常排放条件下 正常排放条件下，即SO2、NO2、烟尘经处理后排放，各类污染物沿地面轴线浓度增值分布情况可以看出： ●本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度为0.1250mg/m3，占评价标准的25%，虽未超过《环境空气质量》二级标准的限值，但较有利气象条件下浓度增值明显增加。 ●本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度达到0.2071mg/m3，占评价标准的86.3%，虽未超过《环境空气质量》二级标准的限值，但较有利气象条件下浓度增值明显增加。 ●本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度为0.0462mg/m3，占评价标准的15.4%，虽未超过《环境空气质量》二级标准的限值，但较有利气象条件下浓度增值有所增加。 可见，熏烟正常排放条件下，锅炉燃煤产生的废气对周围环境空气质量的影响较有利气象条件下明显增大，但未超过《环境空气质量》二级标准的限值。 ②事故排放条件下 事故排放条件下，即SO2、NO2、烟尘未经处理直接排放，各类污染物沿地面轴线浓度增值分布情况： ●本工程生产过程中产生的SO2经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度为0.4166mg/m3，占评价标准的83.3%，未超过《环境空气质量》二级标准的限值 ●本工程生产过程中产生的NO2经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度达到0.2956mg/m3，超过《环境空气质量》二级标准的限值近0.2倍。 ●本工程生产过程中产生的烟尘经由高度46米的烟囱排放后，最大落地浓度为0.9296mg/m3，超过《环境空气质量》二级标准的限值近2.1倍。 可见，熏烟事故排放条件下，锅炉燃煤产生的废气对周围环境空气质量带来严重影响，NO2和烟尘均超过《环境空气质量》二级标准的限值，烟尘超标严重。 4）预测结论 由以上分析可以看出，本次技改工程燃煤锅炉排放的废气，在正常排放的情况下，无论是在有风、小风情况下还是在在不利气象条件下（熏烟），对周围环境空气质量影响均在可接受的范围之内；但如果燃煤锅炉发生事故性的排放，无论是在什么样的气象条件下，都会发生烟尘严重超标的情况，最大超标倍数为2.1倍。所以在工程建成投产后，应坚决杜绝事故排放，同时加强治理，进一步提高除尘、脱硫、脱硝效率，确保对周围环境空气质量的影响在可以控制的范围内。 （6）烟囱设置合理性分析 从前面的预测结果看，由于建设工程用煤量较大，其在小风、不利气象条件下对大气环境质量影响较明显。锅炉房及烟囱位于厂区的西南角，而工程所在地主导风向为东风，可以尽量避免烟囱排放的废气对生活区、办公区的影响，因此烟囱设置位置比较合理。 9.1.2煤场、渣场无组织扬尘环境影响分析 （1）煤场组织扬尘环境影响分析 本次技改工程年用煤量达到29160吨，为保证正常生产需要，建设单位将在厂区内设置煤场用以储存一定时段内生产用煤。 根据经验在煤的含水率为8%的条件下，煤堆基本不起灰；在含水率为3%时，风速为8m/s的条件下，在100米处煤尘的浓度约为环境空气质量二级标准限值的74%。由此可见，为保证煤堆起尘不对附近环境产生影响，加强煤场的运行管理十分关键，运行人员应及时掌握天气变化，根据天气状况及时和定时对煤场进行喷水，使煤堆保持一定的湿度，并减少因大风引起的扬尘。分析可见，煤场扬尘对附近环境的影响是可以避免的。 （2）渣场组织扬尘环境影响分析 本次技改工程燃煤产生的煤渣在专门渣场堆放。为了减少煤渣飞灰对环境的影响，一般情况下干灰要调湿至含水率20%，正常情况及天气条件下，渣场灰含水率不低于15%。当渣的含水率低于15%时，起尘风速约为3.31m/s，而厂址一年中风速大于3.0m/s的机率不大。 因此，加强渣场的运行管理是减少扬尘对环境影响的关键，渣场管理人员需要严格执行渣场喷水碾压、根据天气条件及时喷水降尘。 9.1.3卫生、大气防护距离分析 工业企业无组织排放污染源排放形式较为分散、排放高度较低，污染物未经充分扩散稀释就进入地面呼吸带，即使排放量不大，在近距离内也可能会形成严重的局地污染，因此无组织排放源对附近区域的环境影响往往比有组织排放点源更强。从环境空气质量的角度来说，防护距离的主要作用就是为无组织排放的大气污染物提供一段扩散稀释距离，使之到达居住区最近边界时，有害污染物浓度符合环境空气质量标准的有关规定限值，不致于影响长期居住区人群的身体健康。防护距离主要分为大气环境防护距离和卫生防护距离两类。 根据国家环境评估中心推荐的软件计算，按堆煤棚下的煤堆的面源来进行预测，无组织排放相关参数详见表9.1-16。 表9.1-16 无组织估算模式参数一览 污染物; 排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 质量标准 （mg/m³）; 源高度（m）; 面源长度 （m）; 面源宽度（m）. 无组织粉尘; 0.155; 1.0; 0.3; 4; 20; 20. （1）大气环境防护距离 大气环境防护距离的含义是指“工业企业产生有害因素的部门(车间或工段)的边界与居住区之间所需大气环境防护距离”。根据导则要求，无组织排放有害气体的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置大气环境防护距离。本工程无组织排放源为粉尘。粉尘的大气环境防护距离通过EIAPRO2008软件计算，结果如下： 图9.1-1 无组织粉尘大气防护距离计算结果 由图9.1-1可知，无组织排放大气环境防护区域在场界区域之内，故工程无需设置大气防护距离。 - （2）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离的计算公式为： QcCm=1ABLc+0.25r20.05×LD 式中：Cm — 环境一次浓度标准限值（mg/m3）; L — 工业企业所需的防护距离（m）； Qc — 有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r = (S/π)0.5; A、B、C、D — 卫生防护距离计算系数，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/ T 13201-91）中表5查取。 本技改工程无组织排放源强见表9.2-1。其它计算参数：A=350；B=0.021； C=1.85；D=0.84；近五年平均风速为2.7m/s。 - 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定，无组织排放有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。本工程卫生防护距离采用通用计算软件进行计算，计算结果见图9.1-2。 - 图9.1-2工程无组织排放卫生防护距离计算结果 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/r13201-91）第7节的有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准化制定方法，计算的卫生防护距离小于100m时，级差为50m；计算的卫生防护距离在超过100m，但小于1000m时，级差为100m。 由图9.2-2可知，计算最终确定的卫生防护距离为50m。工程厂房距离最近的居民住宅区官田村约691m，大于确定的卫生防护距离，故工程的无组织粉尘排放对周围的环境影响不大。 9.2营运期水环境影响分析 9.2.1制软浓盐水 为了防止锅炉结垢，腐蚀罐体，锅炉给水一般需要通过软化使用。在备制软水过程中，产生含钙、镁离子的浓盐水。浓盐水水质较干净，不含酸碱污染物，属清净下水，可直接外排，不会对区域地表水体产生不良影响。 评价建议用于厂内煤堆洒水降尘、烟煤增湿、粉料增湿抑尘、厂区道路冲洗等综合利用。若在雨季，浓盐水可暂存于回用水池，作为麻石除尘脱硫塔除尘脱硫用水。 9.2.2脱硫废水 工程脱硫工艺使用碱液喷淋，喷淋后废水经沉淀后循环使用不外排，只需定期补充新鲜水，对周围水环境不会产生不良影响。 9.3声环境影响分析 - 9.3.1预测模式 本技改工程建成后，噪声源主要来自各类机械发出的噪声，如锅炉风机、水泵等机械设备，这些声源是典型的点声源。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ/T2.4-1995）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本工程主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 （1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 （2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 （3）对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 - 9.3.2主要噪声源 本技改工程建成后，噪声源主要为各类机械发出的噪声，如锅炉、水泵、风机等。根据厂家提供的资料及类比同类型企业，各声源的噪声源强见表9.3-1。 表9.3-1 技改工程主要噪声源及源强 序号; 噪声源; 源强dB（A）. 1; 锅炉; 88. 2; 水泵; 85. 3; 风机; 85. ### 9.3.3评价标准和评价量 表9.3-2 评价标准选用一览表 评价工程; 评价标准; 标准值Leq. 昼; 夜. 运营期南、西、北面厂界噪声影响评价; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类标准; 60; 50. 运营期东面厂界噪声影响评价; 《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）4类标准; 70; 55. - 9.3.4预测结果及分析 本次技改工程所有噪声源均在厂区内，若做远场分析，可将上述声源视为点声源，按设备最高噪声90dB，经安装消声、隔声设备以及车间墙壁的阻隔后可以降至最高噪声80dB左右，以此为边界噪声，按点源随距离衰减计算，距围墙1～2米衰减1.5dB，在2～8米范围，噪声再衰减3 dB，在8米以外，距离每增加一倍，噪声衰减5～6dB，故边界外约32米以远处，昼间、夜间环境噪声均可达标。因此，本次技改工程建成后不会对周围声环境产生不良的影响。 9.4固体废物环境影响分析 9.4.1一般工业固废 - 除尘器粉尘 本技改工程拟新增一套布袋除尘器用于新增2200万大卡导热油炉烟气除尘，产生的粉尘约3464.71t/a，产生的粉尘集中堆放，定期交砖厂作为制砖原料使用。 （2）除尘脱硫沉渣 锅炉烟气通过含碱水洗涤除尘、脱硫后，洗涤水经沉淀加碱后循环使用，产生的除尘脱硫沉渣约402.54t/a。该沉渣主要成分为二氧化硅、三氧化硫、氧化钙等，不含重金属，属于一般工业固废。产生的沉渣集中堆放，定期交砖厂作为制砖原料使用。 （3）燃煤灰渣 锅炉排出的燃煤灰渣采用输送皮带集中排至炉后堆渣场，锅炉燃煤灰渣年产生量约1737.57t/a。燃煤灰渣的主要成分为二氧化硅、三氧化硫、氧化钙等，不含重金属，属于一般工业固废。对于燃烧产生的燃煤灰渣含碳量较低，二氧化硅、三氧化硫等均符合制砖要求，目前燃煤灰渣已普遍用于制砖，固废得到利用。因此，技改工程工程产生的炉渣交由制砖厂用于制砖。在炉渣堆放过程中注意洒水降尘，运输过程需要密闭运输，防止粉尘对环境的影响。经上述措施处理后，燃煤灰渣对周边环境影响较小。 9.4.2危险废物 本次锅炉技改工程导热油在使用中不可避免的会发生老化变质的过程，达到报废标准时间约为10年，本技改工程导热油炉内导热油总容量为31吨，每10年更换一次，每次31吨；废导热油属危险废物，编号HW08，更换出来的导热油直接交有资质危废公司处理。 根据国家固废法及地方的管理规定，危险废物必须严格控制，产生废弃物的单位应当采取措施防止或减少废弃物对环境的影响，处理处置工业废物及危险废物必须作到： （1）必须按国家有关规定申报登记。 （2）建立健全污染防治责任制度，采取防治措施，即建设单位除自设回收系统外，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业工业废弃物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。 严格按环发[1998]89号文关于颁布《国家危险废物名录》的通知、粤环[97]177号文关于《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求实施。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 危险废物临时贮存场必须符合国家规定标准，配套防雨水、防火、防渗漏、防风等设施。临时贮存场应有专人管理，并制定完善的管理制度，对危险废物的产生量、来源及去向等应作详细的档案记录。 9.4.3固废处理小结分析 固体废物对环境的危害主要表现在以下五个方面： - 侵占土地：固体废物需要占地堆放，堆积量越大，占地越多，影响周围自然景观和人们的正常生活与工作。 - （2）污染土壤：废弃物堆放或者没有适当的防渗措施，其中的有害成分很容易经过风化、雨雪淋溶、地表径流的侵蚀、产生高温和有毒液体渗入土壤，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生。 - （3）污染水体：固体废物随雨水和地表径流流入河流湖泊，或者随风漂迁落入水体使地表水体受到污染，随沥渗水进入土壤则污染地下水，直接排入河流或海洋则造成更大的水体污染。 - （4）污染大气：以细粒状存在的废渣和垃圾在大风吹动下随风飘逸扩散到很远的地方；运输过程产生的有害气体和尘埃等。 - （5）影响环境卫生：生活垃圾及种种固体废物清运不及时，便会产生堆存，严重影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。 - 本技改项目固体废物及处理情况，详见表9.4-1。 表9.4-1 固体废物产生及处理方式 序号; 种类; 类别; 处理方式. 1; 除尘脱硫沉渣; 一般工业固体废物; 交由制砖厂用于制砖. 2; 燃煤灰渣. 3; 除尘器粉尘. 4; 废导热油; 危险废物（HW08）; 危险废物处理处置单位处理. 综上分析，采取上述处理处置措施后，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用。这样可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。 9.5生态环境影响分析 本次技改工程在原址已有平整的场地进行技改；因此对生态环境无明显影响； 运营期排放的废水、废气，噪声均符合相关环保要求；因此，本技改工程对区域生态环境影响甚微。

- 10.技改工程环境风险分析及清洁生产分析

10.1评价目的 在工程工程建设和生产运行过程中，由于自然或人为因素所造成的事故引起的环境污染属于环境风险事故。根据《建设工程环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险。因此，环境风险评价的目的是找出环境风险事故隐患，提供切合实际的防范措施和应急预案和环境安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。 本章将根据工程建设方案以及环境敏感程度等因素，分析本技改工程运营期可能发生的环境风险事故，进行风险识别，源项分析以及运营期环境风险分析与评价。 10.2评价工作等级 10.2.1危险性评价 摘录《建设工程环境风险评价技术导则》附录A.1表1，见下表。 表10.2-1 物质危险性标准 类型; LD50（大鼠经口） mg/kg; LD50（大鼠经皮）mg/kg; LC50（小鼠吸入，4h）mg/L. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于23℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本工程生产中主要烟煤，辅料石灰，导热油、电都不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质。 10.2.2重大危险源辨识 本工程相关的风险源主要有新增的1台2200万大卡的导热油炉有1个导热油罐。导热油虽不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质，但在泄露的情况下如遇明火也会发生火灾事故。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本工程重大危险源判别如下表10.2-2 ： 表10.2-2 工程重大危险源辨识 序号; 原辅材料; 年用量（吨）; 最大储存量（吨）; 临界量（吨）; ∑q/Q; 储存方式; 运输方式. 1; 导热油; 31; 31; 500; 0.06; 罐装; 汽车运输. 由上表结果可知，Σqi/Qi=0.06，远小于1，故不构成重大危险源。 10.3环境风险识别 10.3.1风险识别范围 风险识别范围包括生产、储运设施风险识别和生产、储运过程所涉及的物质风险识别。本工程的风险主要有： - 物质风险识别：工程使用的导热油； （2）生产设施风险识别：导热油炉； （3）储存设施风险识别：导热油罐、危险废物储存仓库； （4）环保设施风险识别：废气治理设施事故性排放；沉淀池破裂。 10.3.2物质危险性识别 物质危险性识别主要是按《建设工程环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1中对涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选环境风险评价因子。 导热油，是GB/T 4016-1983《石油产品名词术语》中“热载体油”的曾用名，英文名称为Heat transfer oil，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。 导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性；省略了水处理系统和设备，提高了系统热效率，减少了设备和管线的维护工作量。即可以减少加热系统的初投资和操作费用；在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，这是导热油系统与水蒸汽系统相比所存在的问题。但在不发生泄漏的条件下，由于导热油系统在低压条件下工作，故其操作安全性要高于水和蒸汽系统。导热油与另一类高温传热介质熔盐相比，在操作温度为400℃以上时，熔盐较导热油在传热介质的价格及使用寿命方面具有绝对的优势，但在其它方面均处于明显劣势，尤其是在系统操作的复杂性方面，化学性质较稳定，不像轻质油那么容易着火燃烧。从使用及安全角度看，其主要特性是 1、在许用温度范围内，热稳定性较好，结焦少，使用寿命较长。 2、在许用温度范围内，导热性能、流动性能及可泵性能良好。 3、低毒无味，不腐蚀设备，对环境影响很小。 4、凝固点较低，沸点较高，低沸点组分含量较少。在许用温度范围内，蒸汽压不高，蒸发损失少。 5、温度高于70℃时，与空气接触会被强烈氧化，其受热工作系统需密封，而只允许其在70℃以下的温度与空气接触。 6、受热后体积膨胀显著，膨胀率远大于水。温升100℃，体积膨胀率可达8%～10%。 7、过热时会发生裂解或缩合，在容器、管道中结焦或积碳。 8、混入水或低沸点组分时，受热后蒸气压会显著提高。 9、闪点、燃点及自燃点均较高，在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧。 10.3.3储存设施风险识别 危险废物储存仓库：工程危险废物仓库储存废导热油等危险废物，若发生泄漏，会污染项目附近土壤、地表水、地下水，若不采取处理措施，则会对周围人群造成不良伤害；导热油虽不属于有毒、有害、易燃、易爆等危险物质，但在泄露的情况下如遇明火也会发生火灾事故。 10.3.4环保设施风险识别 （1）废气治理设施：工程废气处理设施正常运行时，可以保证废气中污染物达标排放。当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：抽风设备故障、人员操作失误、废气处理设施故障等。 （2）脱硫废水沉淀池：在一般情况下，污水处理站出现事故风险的主要原因有：①输送管道破裂；②污水处理系统的部件发生故障。 对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其他因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但机率极低。 对于废水处理系统的部件发生故障，主要是由于机械设备老化、并未及时进行维修、更换或人为疏忽操作等因素导致。对于自然灾害造成的事故，由于近年经济不断发展，防洪等工作做到实处，因此，由于自然灾害所导致的事故机率较低。 10.4环境风险防范措施 ### 10.4.1环境事故预防措施 10.4.1.1火灾事故预防措施 （1）制定消防措施、制度，合理配备各种灭火器材。消防工具要有专人管理，并定期进行检查和试验，确保使用可靠。 （2）建筑物，仓库以及正在修建的建（构）筑物都应设置种类和数量的灭火工具（一般为20m2面积不少于一个）。 （3）电线穿过可燃墙壁或其它可燃物时，应该套上磁管或塑料管加以隔离。电灯泡距离可燃物应该不少于30厘米。 （4）施工焊接作业动火必须严格执行动火审批制度。 （5）严格执行易燃易爆物品的购买运输、存放和保管的有关规定。 10.4.1.2环保设施事故排放的防范措施 在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施： - （1）各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果。 - （2）现场作业人员定时记录环保设施运行状况，如对环保设施的管网系统、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间排污工序，维修正常后再开始作业，杜绝事故性直排，并及时呈报单位主管，待检修完毕再通知生产车间相关工序恢复生产。 10.4.2环境事故应急措施 （1）工程单位应建立一个由主要负责人牵头，由生产、环保、安全、消防行相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。 （2）针对可能发生的运输事故、泄漏事故、火灾事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。 （3）建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。 （4）配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。 （5）一旦发生运输事故，应立即采取防范措施避免对环境产生污染，根据情况必要时，在一定范围内实行交通管制，并向事故发生地有关部门报告并紧急求援，对可能造成河流水源污染的，要通知河流下游取水部门和相关人员，防止污染事故造成饮用水中毒和火灾等事故的发生。 （6）一旦发生泄漏事故，应迅速进行隔离，严格限制人员进入隔离区，应急人员配戴自给正压式呼吸器，穿消防防化服，不得穿化纤类服装、铁钉鞋，以防止静电及火花产生爆炸。 （7）一旦发生污染泄漏事故，如果溢出物料流淌，立即堵住下水道，防止通过下水道系统扩散，并及时告知附近企业；一旦发生火灾或者爆炸事故，应马上发出火灾警报，迅速疏散非应急人员，停止厂区的全部生产活动，关闭所有管线。 10.4.3制定突发事故应急预案 （1）应急计划区，列出本工程危险源清单、性质及危害性，明确保护目标； （2）应急组织包括公司指挥部、所在地区的专业救援队伍等，写明通讯通知联系方式、救援电话等，使组织应急系统畅通，提高事故发生时的快速反应能力； （3）配备现场应急设施及材料，落实到位，并通过日常培训、考核、演练等方式，使每个人掌握使用方法； （4）应急防护、减缓措施。如本工程设施故障，可通过备用装置及时替换，以确保工艺需求； （5）清除泄漏方法和器材。在发生泄漏时，应首先关闭上、下游阀门，紧急切断物料来源；或用泵快速转移物料、用密封胶堵漏；利用防爆工具，排除一切引火源。 （6）另外应急预案还包括撤离组织计划、医疗救护与公众健康、应急状态终止和恢复措施、人员培训和演练、公众教育和信息、记录和报告制度等。 （7）一旦发生泄漏、火灾等事故，工程负责人立即向119和120报警求救，同时立即断电、关闭供油阀门，疏散现场人员。当地公安部门第一时间赶到事故现场，封锁道路、拉设警戒线。 发生泄漏、火灾等事故后，如果能以最快的速度启动应急预案，采取相应的应急缓释措施可有效减缓事故影响。迅速切断事故源，可避免更大的事故损失；通过及时有效的疏导、收集泄漏液至限制性空间，并采取对应的处理处置方法，可避免更大范围的扩散和影响。相对而言，小范围的影响容易消除，并能尽快恢复生产，因而对环境的影响程度大大减轻。 10.5风险评价小结 综上分析，工程生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位应采用严格的环境风险事故防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。因此，工程运行过程中存在的环境风险，必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强监控和管理避免事故的发生。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，本工程环境风险是可以接受的。 10.3清洁生产分析 ## 10.3.1清洁生产的概念 清洁生产是一种全新的创造性思想，它是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程上来说，清洁生产要求节约原材料和能源，在全部排放物和废物离开生产过程之前减降它们的数量；对产品上来说，清洁生产旨在减少产品从原材料提炼到产品最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响；对服务上来说，清洁生产要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中去。 10.3.2清洁生产水平分析 10.3.2.1原料、设备、生产工艺分析 （1）本次技改工程主要陶汰不符合产业政策的导热油炉，新增设备不属于限制类、淘汰类，这在身就符合清洁生产的要求；主要原材料不属于有毒有害物质。 （2）本次技改工程锅炉生产工艺属于行业主流工艺，并采用炉內干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+麻石除尘脱硫工艺脱硝、除尘、脱硫，有效实现减排目标。 10.3.2.2节能减排分析 - （1）资源综合利用 - 生产过程的废气、处理达标后排放，备制软水的浓盐水、脱硫废水、温排水均实现循环再利用，固废等各类污染物均得到有效的处理，符合节能、减排目标。 （2）节能减排措施 本次技改工程使用的烟煤含硫率0.58%，灰分13.62%，符合当前锅炉燃料的使用要求。另外，本技改项目从节能减排的措施上主要体现减少了污染物的排放量。 - （3）污染物总量减排 根据项目现在锅炉燃煤量及处理设施可知，现有锅炉废气污染物总量指标，指标如下：烟尘13.10t/a；二氧化硫145.82t/a；氮氧化物66.94t/a。 技改后项目总量控制指标建议值：烟尘≤10.43t/a，SO2≤81.18t/a，NOx≤55.06t/a。 可见，项目技改后污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放总量比技改前减少了2.67t/a、64.64t/a、11.88t/a。 10.3.2.3提高清洁生产水平 清洁生产要求企业强化生产全过程管理。企业生产管理不严，物流乱排乱放，工艺操作不正常，设备跑冒滴漏，装备频繁开停和设备检修都会加重污染物排放量和对生产的影响。该项目有逐步提高清洁生产的基础条件，应将环境保护管理纳入生产调度管理为中心的日常管理中去，建立和健全企业的环境管理体系，使企业管理做到全方位规范化、制度化、科学化、为实现清洁生产奠定基础。 10.3.3实施持续清洁生产建议 为减轻项目对周边环境的污染，本评价建议企业环境管理机构在生产运营中，进一步制定相应的预防污染计划，根据工程项目情况有组织、有计划的安排与协调，有序地推行清洁生产。 （1）加强人员培训，提高职工清洁生产意识，增强员工操作水平及环保意识，员工生活过程中尽量节约用水和用电，减少能源损耗。 （2）加强设备的维护、提高设备完好率，减少生产中的跑、漏现象；积极推行优化节能措施；提高自动化操作水平。 （3）企业需成立清洁生产领导小组，持续开展清洁生产，以进一步实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。

- 11.技改工程环保措施分析

11.1废气防治措施分析 11.1.1燃煤烟气处理 （1）处理工艺流程 噪声 炉内脱硫+低氮燃烧 淤泥 噪声 碱 2200万大卡导热油炉 SCR脱硝 布袋除尘 麻石除尘脱硫塔 引风机 烟囱排放 脱硫沉淀池 本次技改工程锅炉以含硫率为0.58％的优质山西烟煤作为燃料，主要污染因子为烟尘、SO2、NOX。新增2200万大卡导反应油炉拟采用“炉内干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+麻石除尘脱硫塔湿法除尘脱硫”工艺，削减烟尘、SO2、NOX污染物措施，燃煤烟气处理工艺流程图，详见图11.1-1。 图11.1-1 锅炉烟气冶理工艺流程 （2）环保措施工艺分析 - 炉内脱硫原理 - 采用石灰石干法脱硫，即将炉膛内的CaCO分解煅烧成CaO与烟气中的SO2发生反应生成CaSO4，随炉渣排出，从而达到脱硫目的；石灰石脱硫过程主要分为以下三步： a、石灰石煅烧在常压锅炉中石灰石中的CaCO3遇热煅烧分解为CaO煅烧析出CO2时会生成并扩大CaO中的孔隙增加其表面积为下步的固硫反应奠定基础。反应方程CaCO3=CaOCO2 b、硫的析出与氧化煤中的硫主要以黄铁矿、有机盐、和硫酸盐三种形式存在有关试验表明煤在加热并燃烧时SO2的析出呈现明显的阶段性。黄铁矿燃烧氧化后生成SO2。有机硫在200℃分解并释放出H2S、硫醚、硫醇等这些物质氧化后都生成SO2。反应式S+O2=SO2 c、硫的固化反应CaO与析出的SO2反应生成硫酸盐。反应式CaO+SO2+1/2O2=CaSO4 d、干法脱硫是比较成熟稳定的处理工艺，根据大量数据统计显示锅炉炉内脱硫根据煤种的含硫量脱硫效率可达到70-90%。 2）低氮燃烧技术原理 低氮燃烧技术是基于燃料层的低氧低温燃烧原理。通过烟气再循环把部分烟气混入一次风中，可降低一次风的含氧量，在氧化区有利于降低温度减少热力型NOx形成；在还原区，有利于形成更强的还原性气氛促进焦炭NOx的还原。在喉部设置二次风喷口，形成空气分级燃烧，混入再循环烟气有利于增加二次风穿透力，强化二次风与炉膛烟气的混合，从而使温度场均匀，避免形成火焰上部的局部高温区，抑制NOx的形成。 3）麻石除尘脱硫塔工艺介绍 a、首先将烟气中的大部分粗大粉尘、SO2及NOX等有害气体洗下排入底部水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 b、使烟气降温达到饱和状态进入文丘里管收缩部分，在高效文丘里管作用下，三相气流(烟气、水雾、粉尘)由于质量的差异而产生不同的惯性，由于互相碰撞而使含尘水滴越来越大，继而冲入脱硫除尘器底部的水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 c、此时细小的烟尘从一定的高度位置中间进入高效喷雾洗涤捕尘器，以上往下喷射的高效碱性水雾全面封住冼涤捕尘器的整个截面，使细小烟尘在里面完全与洗涤液碰撞在液膜上被截留，又使含尘水滴越来越大，直接往下排入水封池中，不断自动地从溢流口排入沉淀池。 d、净化后的洁净烟气从洗涤捕尘器顶部侧向切线进入旋风脱水器，利用离心力脱水作用原理，很有效地解决引风机带水问题，而后经引风机送到烟囱排向高空，遂完成了脱硫、除尘、脱水全过程。 e、麻石湿法脱硫除尘器的脱硫系统简单、高效利用碱性水加以石灰调节循环水PH值6.5～7和液气比、实现以废治废的脱硫方法，工艺合理、效果优良。 本次技改工程拟新增一套麻石除尘脱硫塔，用于新增的2200万大卡导热油炉烟气脱硫除尘，经过炉内脱硫+麻石除尘脱硫塔湿法处理后，除尘效率大于99%，脱硫效率可达75%以上。经过上述采取的除尘、脱硫措施处理后，烟尘、SO2和NOx的排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）相应大气污染物排放浓度限值，最终通过46米高烟尘高空排放，对周围大气环境影响不大。 4）SCR脱硝：SCR脱硝系统是向催化刘上游的烟气中喷尿素或其它合适的还原剂，利用催化剂将烟气中NOx转化为氮气和水。在通常的设计中，使用尿素溶液，无论以何种形式使用氨，首先使氨蒸发，然后氨和稀释空气或烟气混合，最后利用扩大氨格栅将其喷入SCR反应器上游的烟气中。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原： 4NO+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO+4NH3→5N2+6H2O 当烟气中有氨气时，反应第一式优先进行，因此，氨消耗量与NO还原量的一对一的关系，在锅炉烟气中，NO2一般约占总的NOx浓度的5%，NO2参与的反应如下： 2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O 6NO2+8NH3→7N2+12H2O 5）布袋除尘：布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 综上所述，按上述措施做好后，项目锅炉烟气对周边环境影响较小。 11.1.2煤堆场无组织粉尘处理措施 为了有效减少原料堆料、卸料、物料厂内输送等无组织排放粉尘，针对不同的物料，采取不同的防治对策，详见下表。 表11.1-1 拟定防止无组织排放粉尘的防治对策 序号; 无组织 污染源; 防治措施; 防治效果. 1; 物料 运输; ①建议工程内通道每天至少四次洒水降尘，秋、冬干旱季节可适当增加喷洒次数； ②汽车运输块状物料时采用逢布遮挡，散装物料采用罐车运输，以保证物料处在封闭状态而不受风吹引起扬尘； ③进入厂区时适当降低汽车行驶速度，严禁超载，建议每天冲洗一次运输车辆等; 可从源头上最大程度减少无组织粉尘排放量. 2; 装卸 物料; ①建议釆用洒水保持物料湿度，一般达到8%的含水率可以有效减少装卸料起尘量； ②装卸物料时采取洒水、喷淋等抑尘措施； ③卸料时适当降低汽车进棚速度和卸料速度，减少缷料落差。; 可有效避免因惯性作用产生二次扬尘. 3; 物料 输送; 尽量采用密闭式输送设备，物料转运时尽量降低排料落差; 可减少粉尘扬起. 4; 煤料 堆场; ①堆场内安装固定式自动喷淋设备，喷淋设备不留死角，必须覆盖全部堆场，定时洒水降尘、抑尘，有完整的喷淋设施使用运行记录。根据气候湿度情况、粉尘浓度情况适时定期洒水增加物料表面湿度的抑尘措施。 ②炉渣等粉料应袋装或采取密闭遮盖防尘措施。; 可避免二次扬尘. 本次技改工程不涉及堆煤场的改造，同时用煤量、配套输煤设施等均不发生变化，因此不会带来新的煤扬尘排放。 11.2. 废水防治措施可行性分析 11.2.1备制软水的浓盐水 为了防止锅炉结垢，腐蚀罐体，锅炉给水一般需要通过软化使用。工程锅炉产生的废水主要来自锅炉软化水系统产生的含钙、镁离子的浓盐水。废水污染因子主要是钙镁离子，不含有毒害物质，用于厂内煤堆洒水降尘、烟煤增湿、粉料增湿抑尘、厂区道路冲洗等综合利用。回用水情况通过回用水平衡表进行说明其回用水去向，全部回用可行性。 表11.2-1 制软浓盐水综合利用平衡表 类别; 用途; 名称; 规模; 用水指标; 用水量（m³/d）. 浓盐水量 72m³/d; 堆煤场降尘; 洒水量（m³/次）; 10m³/次3小时喷淋一次，每天喷淋8次; 80. 烟煤加湿; 烟煤量（t/d）; 97.2; 8%; 7.78. 炉渣加湿; 炉渣量（t/d）; 5.79; 20%; 1.16. 合计; /; /; /; /; 88.94. 由表11.2-1可知，一般情况下技改后产生的浓盐水是可以全部回用的，若在雨季，不需用按上述水量的话，浓盐水的暂存于回用水池，作为麻石除尘脱硫塔除尘脱硫用水。 工程锅炉用水来自市政供水，水的硬度本身不大，烟煤加湿及降尘过程对煤增加极少量的钙镁氧化物，对烟煤燃烧基本无影响。烟煤经燃烧后产生的炉渣及粉煤灰中含有的钙镁氧化物就更少了，制砖对炉渣的质量要求主要是烧失量、二氧化硅及三氧化硫，对于炉渣及粉煤灰用于制砖基本没有影响。 因此，浓盐水用于厂内煤堆洒水降尘是可行的。 11.2.2脱硫废水 工程脱硫使用氢氧化钠溶液，废水经沉淀加碱后可循环使用，循环水量80m3/h（1920m3/d），只需定期补充新鲜水，损耗量按5%计，约96m3/d。 因此，脱硫废水循环使用不外排是可行的。 综上所述，工程拟采用的废水处理措施从工艺技术及可靠性分析是可行的。 11.3噪声防治措施可行性分析 本工程产生较大噪声的设备包括生产机械设备及风机、污水处理系统的水泵等，建设单位设有采取适当的隔声、消声、降声等措施进行处理，主要通过墙体阻隔来控制噪声对外界环境的影响，预计噪声经阻隔后可降低10-20dB(A)，但为了确保工程南、西、北面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东面厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。针对本工程的特征，企业将采用以下噪声防治措施： （1）针对生产车间的门、窗可加设隔声材料（或做吸声处理）； （2）对于噪音声源强度高的设备进行吸音隔声处理，加装消声减振装置； （3）在车间外墙排风口处布设弯管及消声网减噪等措施； （4）对厂区围墙进行加高设计，通过增加隔声面积减少对周边环境的影响； （5）同时给车间的操作工人发放耳塞以降低噪声对工人健康的影响，最大限度减少噪声对工人的影响。 （6）风机和泵房：对于各类风机，首选应选用低噪声风机，并对其进行减振处理，进出风口软接头；各类泵作基础减振等降噪声措施。 同类工程实践证明，通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施，可使本工程建成投产后产生的噪声达到相应标准的要求，使工程的建设对周围声环境不会造成明显影响。因此本工程的噪声防治措施也是切实可行的。 11.4固体废物防治措施可行性分析 本次技改工程产生的固体废物拟采取处理、处置措施，详见表11.4-1。 表11.4-1 固体废物处理处置汇总表 序号; 固废名称; 类别; 储存场地; 储存场地要求; 处理处置方式. 1; 废导热油; 危险废物; 专用贮 存仓库; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001); 交由有危险废物 资质单位处理. 2; 燃煤灰渣; 一般工业 固体废物; 专用贮 存仓库; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-2001)》; 交由制砖厂利用. 3; 除尘脱硫沉渣. 4; 除尘器粉尘. （1）对于燃煤产生的煤渣、煤灰、除尘脱硫沉渣、除尘器粉尘拟卖给制砖厂作为制砖的原料，或作为建筑材料； （2）废导热油属于危险废物，建设单位拟委托有危险废物资质单位处理。 危险废物处理措施： 1）危险废物须严格按《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》和《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》中的有关要求管理。加强对危险废物的管理，对危险废物的产生、利用、收集、运输、贮存、处置等环节建立追踪性的帐目和手续，并纳入环保部门的监督管理。 2）危险废物的运输和贮存注意事项如下： 贮存：工程生产过程中将产生一定量的危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行分类收集后置于专用桶中，暂存放在工程的危险废物贮存间内。同时该危险废物贮存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）相关要求进行。 运输：工程产生的危险废物，拟交由有资质单位回收处理，由处理单位派专用车辆定期上门接收，运输至资质单位废物处理场进行处理。 处置：工程产生的危险废物交由有资质单位根据各危险废物的性质进行无害化处置，工程设置的危险废物临时堆放间需满足以下要求： - 危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒，基础必须防渗。 - 应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物临时堆放场内。 c.堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 d.在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 e.不相容的危险废物不能堆放在一起。 综上所述，固体废物按上述措施进行分类管理及处理，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用，同时也减少了废物处理所需要的费用，这样可使工程固体废物对环境的有害影响降到最低程度。 因此，采用上述方式处理，本次技改工程的固体废物防治措施是可行的。 11.5工程环保投资分析 11.5.1环保投资估算 本次技改工程环保设施投资，详见下表11.5-1。 表11.5-1 技改工程环保投资一览表 序号; 污染类别; 污染源; 环保措施; 投资金额. 1; 废气; 燃煤烟尘; 炉内干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+湿法除尘脱硫+在线自动监控设备; 60万元. 煤堆场无组织粉尘; 采用逢布遮挡+洒水降尘; 1万元. 2; 废水; 制备软水的浓盐水; 洒水降尘; 1万元. 除尘脱硫废水; 循环使用，定期补充新鲜水; 3万元. 3; 噪声; 锅炉、导热炉; 采用隔声、吸声、减震等措施; 2万元. 风机. 水泵. 4; 固废; 燃煤灰渣; 专用仓库贮存，交由制砖厂利用; 1万元. 除尘脱硫沉渣. 除尘器粉尘. 废导热油; 专用仓库贮存，交由有危险废物资质单位处理. 合计; 68万元. 11.5.2环保投资经济可行性分析 本次技改工程总投资320万元，环保投资68万元，环保投资占总投资的21.3%。 - 11.5.3环境影响经济损益分析 - 本次技改工程总投资320万元，环保投资约68万元，占总投资额21.3%。环保工程的建设会给企业带来环境效益和社会效益，具体表现在： - （1）废气收集处理设施的投资，既能减轻污染物排放对大气环境的影响，又保证了职工及周边居民的健康不受危害，环境效益显巨。 - （2）部分固体废物分类收集后分类处理及利用，既避免了工程固体废物对环境的影响，又可产生一定的经济效益；还可以减轻对环境卫生、景观的影响。 - （3）对隔声降噪措施的投资，既保证了职工的身心健康，又可以减少对周围声环境的影响，避免企业与周围群众产生不必要的纠纷。 - 总之，该工程环保工程的投资是十分必要的，环保治理设施的建设能使企业污染物排放达到国家环保法律、法规规定的排放标准，减轻工程的建设、运营对周围环境的影响，具有明显的的环境效益和社会效益，从环境保护及经济角度分析是合理的。 11.6排污口规范化要求 11.6.1排污口规范化依据 (1)《排污口规范化整治要求》（国家环保部试行） (2)《排污口规范化整治技术》国家环境保护总局，环发[1999]24号。 (3)《环境保护图形标志—排放口（源）》 (4)《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环[2008]42号）。 依据上述要求，企业所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检测”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时对环保治理设施安装在线监控装置。排污口的规范化要符合环境监察部门的有关要求。 11.6.2排污口规范化内容 （1）废水排放口 企业排水管网应严格执行清污分流、雨污分开的要求，严禁混排。在废（污）水排放口附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置明显的环保标志牌，废（污）水排放口设置便于日常采样、监管的采样口，废（污）水排污口原则上只设一个（建设、改建工程视实际情况确定），排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定。 （2）废气排放口 废气污染源排放口应安装在线自动监控设备与环保部门的监控中心和国家城市能源计量中心（广东）的广东省能源计量数据公共平台联网，并保证设备正常运行；按规范设置永久性采样孔，搭建便于采样、测量和监测的平台或其它设施；在排气筒附近醒目处按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)要求设置环保标志牌；废气排放口（排气筒）必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气采样口设置直径不小于75mm。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声排放源 主要固定噪声源附近按照《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)的要求设置环境保护图形标志牌。 （4）固体废弃物贮存 本工程固体废物应分类收集，分别处理。依据循环经济的理念，尽可能综合利用，不能回用的部分委托有资质的单位处理。固体废物在工程内暂存期间要根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防扬散、防渗漏、防流失措施，并根据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)的要求，按照一般固废、严控废物、危险废物、生活垃圾等设置专用的堆放场地并设置标志牌；对固体废物的产生、处理全过程进行跟踪管理，建立台帐，便于查询。 11.6.3排污口规范化要求 （1）设置标志牌要求 1）环境保护标志牌由省环保厅统一定点厂家制作，并由环境监察部门核定企业的排污编号。排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。 2）标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。 （2）排污口的管理 建设单位应在各排污口设立较明显的排污标志牌，须注明主要排放污染物的名称。 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案，以便进行验收和排放口的规范化管理。 本工程各排污口(源)环境保护图形标志见表11.6-1，标准化排污口置示见表11.6-2。 表11.6-1 各排污口(源)标志牌设置示意图 名称; 废水排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物. 提示图形 符号. 功能; 表示污水向水体 排放; 表示废气向大气环境 排放; 表示噪声向外环境 排放; 表示一般固体废物 贮存、处置场. 表11.6-2 技改工程排污口设置一览表 编号; 排放源; 污染物名称; 排放标准; 排放去向; 排放口形式. 1#废气 排气筒; 锅炉、导热炉; 烟尘; 50mg/m3; 大气; 标志牌 46m排气筒. SO2; 300mg/m3. NOX; 300mg/m3. 2#废水 排放口; 备制软水的浓盐水; SS; /; 回用洒水降尘; 标志牌. 除尘脱硫废水; SS; /; 循环使用. 11.7环保设施“三同时”验收 11.7.1 验收依据 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设工程污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 11.7.2 验收计划及内容 工程建成后应向环保部门申请进行“三同时”验收，具体实施计划为： （1）污染源竣工验收监测 建设单位申请环境监测单位对正常生产情况下，各环保设施排污口的污染物浓度进行监测，同时对环保设施处理前的污染物产生浓度进行比对监测；并出具建设工程竣工环境保护验收监测报告。 （2）环保设施验收内容 由环保部门组成验收小组，检查工程各种环保设施的建设内容、运行效果、排污口规范化、环保管理台帐及制等情况。 本工程环保“三同时”竣工验收内容 如表11.7-1所示。 表11.7-1 技改工程“三同时”验收内容一览表 类别; 污染源; 环保措施; 验收执行标准; 采样点. 废气; 2200万大卡导热油炉燃煤烟尘; 炉内干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+麻石塔除尘脱硫+在线自动监控设备; 锅炉运营期产生的锅炉废气执行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3）; 46米 排气筒. 煤堆场 无组织粉尘; 采用逢布遮挡+洒水降尘; 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。; 厂界. 废水; 备制软水的 浓盐水; 洒水降尘; 循环用水标准; 回用池. 除尘脱硫废水; 沉淀池+回用. 噪声; 锅炉、导热炉; 采用隔声、吸声、 减震等措施; 南、北、西面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。东面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A））; 厂界. 风机. 水泵. 固废; 燃煤灰渣; 专用仓库贮存， 交由制砖厂利用; 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。; /. 除尘脱硫沉渣. 除尘器粉尘; /. 废导热油; 专用仓库贮存，交由有危险废物资质单位处理; /.

- 12.技改工程拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 2200万大卡导热油炉燃煤烟尘 | 烟尘、SO2、NOX | 炉内干法脱硫+低氮燃烧+SCR脱硝+布袋除尘+麻石塔除尘脱硫+46米排气筒+在线自动监控设备 | 锅炉运营期产生的锅炉废气执行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求（颗粒物≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3） |
|  | 煤堆场 无组织粉尘 | 颗粒物 | 采用逢布遮挡+洒水降尘 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织监控浓度限值。 |
| 水 污 染 物 | 备制软水的 浓盐水 | SS | 回用池 | 循环用水标准 |
|  | 除尘脱硫 废水 |  | 沉淀池+回用 |  |
| 固 体 废 物 | 锅炉、导热炉 | 燃煤灰渣 | 专用仓库贮存， 交由制砖厂利用 | 固体废物管理应遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。 |
|  | 沉淀池 | 灰渣 |  |  |
|  | 除尘器 | 粉尘 |  |  |
|  | 废导热油 | 废导热油 | 委托有危废资质公司处置 |  |
| 噪 声 | 锅炉、导热油炉、风机、水泵 | 噪声 | 采用隔声、吸声、减震等措施 | 南、北、西面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 东面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）） |
| 生态保护措施及预期效果： 1、合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响。 3、实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 4、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |

- 13.产业政策及选址合理性分析

13.1 产业政策符合性分析 13.1.1产业政策符合性分析 本次技改项目在原有锅炉车间内进行，属于《国民经济行业分类》分类中的“D4430热力生产和供应”类别。根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类。因此，本项目属于允许类项目，符合国家产业政策要求。 13.1.2与《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性分析 ## 根据工程有关情况对照《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》中的相关产业政策内容，本工程不属于鼓励类、限制类及淘汰类。本工程属于广东省产业政策允许类工程，符合广东省产业政策要求。 13.1.3与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》符合性分析 本技改项目与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》有关内容相符情况，详见表13.1-1。 表13.1-1 与《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年））》相符性分析 广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）; 本技改项目情况; 符合情况. 2015年底前，重点控制区更新替代所有4蒸吨/小时及以下和使用8年以上的4蒸吨/小时(10蒸吨/小时（不含10蒸吨/小时）的燃烧高污染燃料的工业锅炉，一般控制区更新替代的比例要达到30%以上；2015年底前，全部10蒸吨/小时及以上的工业锅炉应改燃清洁能源或实施烟气污染治理，确保污染物达标排放。2015年底前，20蒸吨/小时及以上工业锅炉应采用低氮燃烧技术。; 通过本次技改，将实现淘汰10蒸吨/小时及以下的锅炉，新增锅炉采用低氮燃烧技术; 符合. 限制高含硫量燃料使用，严格控制工业锅炉燃料含硫率，禁止燃用含硫量高于1.5%的燃料，燃煤含硫量必须控制在0.6%以下，灰份不超过15%，燃油含硫量必须控制在0.8%以下。; 本次技改项目使用燃料为烟煤，含硫量0.58%，灰分13.62%。; 符合. 由表13.1-1可知，技改后项目符合《广东省工业锅炉污染整治工作方案（2012-2015年）》相关要求。 13.1.3与《广东省锅炉污染整治实施方案（2016－2018年）》符合性分析 本技改项目与《广东省锅炉污染整治实施方案（2016－2018年））》有关内容相符情况，详见表13.1-2。 表13.1-2 与《广东省锅炉污染整治实施方案（2016－2018年）》相符性分析 广东省锅炉污染整治实施方案（2016－2018年）; 本技改项目情况; 符合情况. 严格控制煤炭硫份、灰份，推广使用洁净煤，燃煤锅炉不得直接燃用高硫高灰分的原煤，煤炭含硫量应控制在0.6%以下、灰份不超过15%，油品含硫量应控制在0.8%以下。; 本次技改项目使用燃料为烟煤，含硫量0.58%，灰分13.62%。; 符合. 全省禁止新建10蒸吨/小时以下燃用高污染燃料的锅炉。; 本技改工程新增2200大卡导热油炉; 符合. 20蒸吨/小时以上蒸气锅炉和14兆瓦（MW）以上热水锅炉必须安装污染物排放自动监控设备; 本技改工程拟安装污染物排放在线监控设备; 符合. 由表13.1-2可知，技改后项目符合《广东省锅炉污染整治实施方案（2016－2018年）》相关要求。 13.2选址合理性及规划相容性分析 13.2.1 与主体功能区划相符性分析 根据《广东省主体功能区规划》将全省范围内国土空间划分为优化开发、重点开发、生态发展和禁止开发四类区域，将清远的经济开发区、清城区、英德市、佛冈县、清新县划入重点开发区域。将连州市、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、阳山县划入生态发展区域，另外将36个国家级、省级、市县级自然保护区、森林公园、地质公园划入禁止开发区域。 根据《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》在衔接全省主体功能区规划中关于清远市功能定位的基础之上，以镇、乡、街道为基本划分单元，从整体上更加细致地谋划全市的国土空间开发格局，将全市国土空间进一步划分为优化提升区、重点拓展区、村镇发展区、生态发展区、禁止开发区等五类主体功能区；其中，南部地区清城区、清新区以及佛冈县列为重点发展区，“三连一阳”地区列为生态发展区，在发展上各有侧重。在此基础上,再根据地区差别和空间组合条件，进一步细化为城市功能提升区、城镇与工业集聚发展区、都市农业与村镇发展区、生态调节区、城镇与生态型工业聚集区、生态农业与村镇发展区、生态保育区和禁止开发区等8个具体功能区及9个片区；明确这五类主体功能区的地域范围、功能定位、发展方向、目标及开发指引，并提出区域政策和绩效考核等方面的保障措施。提出了通过“南优、中拓、北育”“对接大广佛、融入珠三角、广清同城化”的区域一体化发展战略。 本次技改工程拟在现有锅炉车间内进行，依托利用原有土地及厂房，不额外占用其它工地；原有纺织印染项目位于佛冈县汤塘镇三门村106国道边，属于《清远市主体功能区规划实施纲要2010-2020》“重点开发区域”中的“城镇与工业集聚发展区”。 13.2.2与土地规划相符性分析 # 根据国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，该项目不在《禁止目录》和《限制目录》之列。 ## 本次技改工程拟在现有锅炉车间内进行，无基建施工，原有厂区为“工业用地”，（详见附件）因此，本次技改工程用地符合《佛冈县场塘镇总体规划》（2014-2030年）的规划。 13.2.3与环境功能区划相符性分析 （1）监测数据表明：该河段的主要水质指标pH、氨氮、石油类、硫化物等均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，其中BOD5及CODcr超出Ⅲ类标准值，总磷略超出Ⅲ类标准值。根据监测结果CODcr最高单项污染指数为3.85，BOD5最高单项污染指数为4.95。结合工程调查，发现潖江河附近居民比较多，将生活污水排向潖江河而导致水质出现超标现象，使得附近的潖江河受到了污染，水质现状一般。本技改工程不增加废水排放，不会对潖江河造成不良影响 （2）根据《关于确认我市环境空气质量功能区划分的函》（清环函[2011]317号）的划分，本项目评价区环境空气功能属于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准。根据现状监测的结果，评价区环境空气现状该标准的要求，说明该区域空气质量较好，本技改工程建成投产后，废气污染物排放量有所减少，不会加重环境负担。 （3）根据环境噪声现状监测的结果，该区域的声环境状况良好，可满足本项目建设需要。本项目在采取有效的隔音、减震措施后，不会对周围声环境带来不良的影响。 13.2.4与环境敏感区相符性分析 本次技改工程拟在现有锅炉车间内进行，利用原有土地及厂房，不额外占用其它工地；选址用地不涉及自然保护区、饮用水水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园及其他需要特别保护的环境敏感区域，无环境制约因素；符合该区域内建设项目环境管理的有关规定，符合佛冈县环境保护规划的要求。 - 13.2.5与企业套配的相容性分析 本次技改工程（锅炉车间）南西、均为山丘，北面隔334乡道亦为山丘，东面为106国道，隔106国道为山丘，以及原有纺织印染生产线；本次技改工程本身就是为原有纺织印染生产线配套生产蒸汽及供热，因此，本次技改工程与原有纺织印染生产线具有配套相容性。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政要求；符合广东省和清远市主体功能区规划；符合佛冈县土地利用规划和龙山镇总体规划要求；符合佛冈县环境保护规划及环境功能区划中的要求；符合该区域内建设项目环境管理的有关规定；因此，本次技改工程具有环境可行性及配套相容性。

- 14.结论与建议

14.1工程概况 本次技改工程拟在现有锅炉车间内进行，利用原有土地及厂房，（项目位置中心地理坐标为：东经113.504142，北纬23.819694）。拟新增1台符合国家和地方现行法规要求的YLW-25700MA型导热油炉并配套1台3.5t/h余热蒸气发生器，淘汰1台6t/h蒸气锅炉、1台10t/h蒸气锅炉及1台350万大卡导热油炉。本次技改工程总投资320万元，其中环保投资68万元，环保投资占总投资额的21.3%。 14.2环境质量现状分析结论 14.2.1环境空气质量现状结论 监测结果表明，工程评价区域内的空气环境污染物SO2、NO2、TSP、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，说明建设工程评价区域内的空气环境质量良好。 14.2.2水环境质量现状结论 监测结果表明，潖江河CODCr、氨氮等超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，导致超标的原因是潖江河上游居民生活污水超标排放使潖江河受污染，但本技改工程不增加排水，不会对潖江河造成不良影响。 14.2.3声环境质量现状结论 监测结果表明，工程西面、南面、北面边界监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）的要求，东面靠近106国道，边界监测点噪声值达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）的要求，这表明工程所在地声环境质量良好。 14.3施工期环境影响评价结论 本次技改工程在原址已平整的地面进行施工，只有少量地基开挖，施工期对周围环境的影响甚微。 14.4环境影响评价结论 14.4.1大气环境影响分析结论 本次技改工程燃煤锅炉排放的废气，通达预测分析，在正常排放的情况下，无论是在有风、小风情况下还是在在不利气象条件下（熏烟），对周围环境空气质量影响均在可接受的范围之内；但如果燃煤锅炉发生事故性的排放，无论是在什么样的气象条件下，都会发生烟尘超标的情况，最大超标倍数为2.1倍。所以在工程建成投产后，应坚决杜绝事故排放，同时加强治理，进一步提高除尘、脱硫、脱氮效率，确保对周围环境空气质量的影响在可以控制的范围内。 煤场、渣场无组织扬尘在加强渣场的运行管理，采用逢布挡遮+洒水降尘，烟煤增湿、粉料增湿抑尘等措施后，可有效减少扬尘对环境影响。 14.4.2水环境影响分析结论 - 本次技改工程备制软水产生的浓盐水用于烟煤增湿，煤渣增湿抑尘不外排，脱硫废水通过沉淀池处理后，循环使用不外排，不会对潖江河水体产生环境影响。 14.4.3声环境影响分析结论 技改后工程运行时产生的噪声强度75~85dB（A），在采取减振、隔声等有效措施进行处理，再经墙体隔声、距离衰减后，合理安排作业时间相结合后，工程西面、南面、北面厂界噪声可控制在昼间60dB（A），夜间50dB（A）以内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，东面厂界噪声可控制在昼间70dB（A），夜间55dB（A）以内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准的要求，不会对周围声环境造成明显影响。 14.4.4固体废物环境影响分析结论 本次技改工程生产过程中产生的一般工业固体废物、危险废物，遵循《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》的有关规定。一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）的有关规定。因此，本技改工程产生的固体废物经上述措施处理后，不会对周围环境造成明显的影响。 14.4.5生态环境影响分析结论 本技改工程依托利用原有土地及厂房进行技改技改设，只要少量地基开挖，对生态环境影响甚微；工程运营期无生产废水排放，锅炉燃烧产生的废气和噪声均得到有效处理，符合相关环保要求。因此，本技改工程不会对周边生态环境产生明显的影响。 14.5环境风险分析结论 经分析，工程生产过程中存在的化学品不构成重大危险源。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，制定一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，最大限度地降低环境风险。一旦意外事件发生，能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。按本报告风险分析做好相关防范措施后，对周边环境影响可控。 14.6总量控制指标分析结论 本技改项目不新增外排废水，因此不需设化学需氧量、氨氮的总量控制指标。本技改项目烟尘、二氧化硫和氮氧化物总量控制指标建议值：烟尘为10.43t/a，SO2为81.18/a，NOx为55.06t/a。 本技改项目总量控制指标主要来源于原有的锅炉排放的污染物总量中替代。 14.7产业政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录（2013年修订）》《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》，本技改工程不属于鼓励类、限制类、及淘汰类，为允许类，符合国家及广东省产业政策要求。 14.8选址合理合法性分析结论 本技改工程依托利用原有厂房进行，属于“工业用地”，又根据国土资源部、国家发展改革委制定的《限制用地工程目录（2012年本）》和《禁止用地工程目录（2012年本）》，该工程不在《禁止目录》和《限制目录》之列。 本技改工程未涉及自然保护区、饮用水水源保护区、严格控制区、风景名胜区、森林公园及学校、医院等其他需要特别保护的环境敏感目标；技改工程依托利用原有土地及厂房进行技改建设，不涉及额外征收土地，在城市尚未发展到该区域之前和工程不对周围环境造成明显影响的情况下，工程用地符合现状功能要求。 14.9评价要求与建议 14.9.1评价要求 （1）企业实施工程时必须筹集足够的环保资金，并做到专款专用；严格执行“三同时”制度，确保污染防治措施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 （2）工程建成后企业必须依法向环保监察部门办理排污口编号、标志牌、排污许可证、交纳排污费； （3）依据《环境保护法》《建设工程环境保护管理条例》《建设工程竣工环境保护验收管理办法》，企业应依法申请环保行政管理部门对工程进行环保设施骏工验收。 （4）工程运行后企业需成立清洁生产领导小组，持续开展清洁生产，以进一步实现“节能、降耗、减污、增效”的目标。如生活污水处理达标后可回用于厂区绿化、洒水降尘等。 （5）依据（环境保护部文件--环发[2015]4号）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的规定，企业应编制《突发环境事件应急预案》并报环保部门审查备案。 14.9.2评价建议 （1）建议将工程环保治理措施委托有环保工程专项资质的单位进行论证、设计和施工，以确保工程环保治理措施的合理性、可行性。 （2）运行期每季度定期委托环境监测机构对锅炉燃煤废气、厂界噪声进行监测。具体监测内容如下：①锅炉燃煤烟尘、SO2、NOX浓度，②厂界噪声LAeq。 （3）加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识；建立健全环境保护岗位责任制和环保工作台帐制度，设立环保专职人员负责经常性的监督管理工作。 （4）定期向工程最高管理者和当地环保部门汇报工程环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （5）今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大、生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 14.10评价总结论 综上分析，本次技改工程用地符合现状功能要求，符合国家和地方产业政策，符合当地城市规划和环境保护规划；本次技改工程总体上实现了“减排”任务，符合“清洁生产、总量控制和达标排放”的原则，拟采取的“三废”治理措施经济技术可行、有效，工程实施后可满足当地环境质量要求，具有环境可行性。 评价认为，按现有报建功能和规模，在确保各项污染治理措施“三同时”建设，外排污染物达标排放的前提下，从环境保护管理角度而言，本次技改工程的建设是可行的。 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图： 附图1技改工程地理位置图 附图2技改工程四至及敏感点分布图 附图3技改工程周边环境现状图 附图4兆联公司总平面布置图 附图5锅炉技改工程总平面布置图 附件： 附件1 环评承诺书 附件2 环评委托书 附件3 营业执照 附件4 原有项目批复 附件5 原有项目竣工环境保护验收意见 附件6 排污许可证 附件7 2016年废气检测报告 附件8 烟煤质量检测报告 附件9 引用的地表水、环境空气质量监测数据 附件10 工程噪声监测报告 附件11 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明工程产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设工程的特点和当地环境特征，应选择1-2工程进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。