附件1-1

清远市农贸市场升级改造工作指引（一）

（全国文明城市创建点位市场）

一、适用范围

本工作指引适用于在2022年开展清远市农贸市场升级改造的创建全国文明城市点位市场。

市场是指取得营业执照或者相关登记证，以固定商位(包括摊位、店铺、营业房等)和相应设施销售各类农副产品的经营场所，主要销售果蔬、肉禽蛋及其制品、水产品、乳制品、豆制品、调味品、熟食卤品、腌腊制品、水果、粮油及其制品等。

二、场地环境要求

（一）选址要求

市场选址应符合城市规划、土地利用规划及商业网点规划的要求，并取得相应的规划审批手续。

市场设置应符合交通、环保、消防等有关规定，与城市改造、居住区和社区商业建设相配套，并选择在交通便利处。

以市场外墙为界，直线距离1公里以内，无有毒有害等污染源，无生产或贮存易燃、易爆、有毒等危险品的场所。

（二）建筑

市场应选择单体建筑或非单体建筑中相对独立的场地。

市场土建结构应采用符合国家建筑、安全、消防等要求的钢筋混凝土或新型材料结构。建筑物外立面整体干净，无大面积破损污损。建（构）筑物及依附于建（构）筑物的玻璃幕墙、展板等安全牢固、完好无损。

市场应具有良好的通风条件，室内宽敞明亮，自然采光好。楼层式市场应设有运输货物的专用电梯；市场应设公厕，建设标准一般为二级标准，不得设在熟食经营区域附近。公共厕所保洁及时，无明显异味，设有无障碍卫生间。

（三）面积

市场的面积根据规划区域内居住人口、服务半径、消费需求等因素确定，一般不小于200平方米。

城市建成区市场，应配套设有机动车、非机动车临时停放场地。

（四）装修及场内布局

市场地面应铺设防滑地砖，并符合吸水、防滑、易清扫的要求，向通道两边倾斜；内墙（含立柱四周）应贴墙面砖，高度不低于1.8米；房顶可采用防霉涂料，或吊顶应采用燃烧性能为A级的装修材料。

市场按照商品种类划行归市设置交易区。同类商品区域要相对集中；分区要标志清晰。市场内根据需要设置农民自产自销交易区。

活禽经营区应相对独立，与其他经营区隔开。

经营早点区或快餐配套服务应相对集中设置在专门区域，以1-2家为宜，周围不得有污水或其他污染源，20米范围内不得经营、贮运鲜活家禽。

熟食卤品、豆制品、酱菜等直接入口食品的柜台距离活禽专柜、厕所、垃圾房的间隔应大于20米。

三、设施设备要求

（一）给排水设施

1．供水设施

水产区供水到商位，肉类区供水到经营区，熟食经营区专间供水到加工间。

场内要配置高压水冲洗装置，便于冲洗地面墙体和设备设施。

2．排水设施

场内上下水道应确保畅通，采用沉井式暗渠（安管）排水系统，并设防鼠隔离网。主通道与购物通道交叉处应设窨井，窨井间距不宜大于10米，柜台内侧设地漏。有地下车库的市场按照建筑要求另行设计。

购物通道下水道必须设计为暗道，防止异味上传，不可以设明沟。

柜台外地面排水槽宽度0.08米-0.l米，弧度深度0.03米-0.05米，用不锈钢材料或耐腐蚀、易清洗消毒的材料制作并设地漏。

（二）供电设施

应配备符合用电负荷、安全的供电设施。电线铺设以暗线为主，并配备漏电防护装置。

各经营区域应配备带接地线的符合低压电器使用的电源插座，水产区域使用防水插座。

市场内环境照明供电设施配置应符合GB50034的规定。柜台（操作台）上方灯照度应达到100 lx，肉类分割剔骨操作台灯光照度不小于200 lx。场内通道应配备照明灯，各出入口应设置应急灯。

周边各种空中缆线整齐规范，无乱拉乱设、飞线充电现象。

（三）通风设施

活禽销售点应设置排风设施。

需要实施温控的食品专间须配置相应的通风及温控设施。

（四）垃圾处理设施

市场应配置统一的废弃物容器、垃圾桶（箱），并设置集中、规范的垃圾房。垃圾房应密闭，有上下水设施，不污染周边环境。垃圾定点投放、分类投放，垃圾箱(桶)完好、整洁，垃圾及时清运，周边无散落垃圾、无污渍。

（五）消防安全设施

建筑消防设施应符合GBJ16-1987和GB50222-1995的要求：市场应按照GB/T17110规定标准配置灭火器材。

（六）营业设施

l．柜台设施

摊位柜台应按不同品类经营需要统一制作，柜面及边缘挡水凸边使用面砖或不锈钢材料制作。柜台面积按长1.5米-2米、宽0.75米-0.9米设置，柜台高度宜以0.7米-0.8米。柜台立面应贴墙面砖，柜台靠通道外侧边沿应设挡水凸边，高度不低于10厘米。柜台内应留有摆放电子秤。

冷冻、冰鲜水产品、鲜肉柜台应采用不锈钢台面，活水鱼摊位外设隔水墙，隔水墙应高于鱼池（盆）上沿20厘米。

蔬菜柜台宜采用阶梯摆放式设计。柜台高度宜为0.7米-0.8米，以0.l米-0.15米呈阶梯上升，一般设计为三层：每组柜台宜设商位数4个左右，每组柜台设1个-2个宽度为0.7米出入口。

烧腊档必须设置售卖间，设置防蝇和降温设施（保持间内温度不得高于25摄氏度）。

熟食售卖要有防尘、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，要有专用玻璃柜，不得露空售卖，不得试吃食品。

半成品档要求。半成品（经腌制、调制加工后的肉菜制品、冷冻食品）应配有密闭或保鲜设施。

2．冷藏设施

商品保质保鲜有温度要求的，应采用温控设备或采取相应的措施，做到货到即时存入冷藏、冷冻设施，保证商品陈列、销售与加工、运输环节形成的冷链不脱节。

冷冻肉及冷冻水产品应配备低温冷柜，冰鲜水产品应配备冰台。经营冷却肉应配备冷藏柜，温度保持在0-7摄氏度。提倡豆制品、半制成品销售配备冷藏设施。

3．监控设备

有广播通讯设备、视频监控系统。在醒目位置设置公示栏或电子显示屏，内容及时更新。

（七）信息化监管设备

开通使用清远市农贸市场智慧监管系统。以信息化技术手段实现销售凭证统一格式，实现信息公示、交易溯源、联网监管功能，实现食品安全、环境卫生、疫情防控、价格公示、“1110”制度落实等情况实时掌握，形成摊档、农贸市场与县（市、区）、市市场监管局管理系统连接成网，实现农贸市场主体信息动态管理、商品质量和交易信息可查、交易行为过程可控和风险可防、安全可靠、公众可查、感受可评。

（八）诚信经营设施

1．有健全的投诉机制（有展示投诉流程、有投诉记录及反馈结果）。

2．《营业执照》《食品经营许可证》等证件上墙公示，证件必须及时更新，无逾期现象。

3．设立经强制检定合格的公平秤，试点建立智慧计量监管系统，配备使用智能电子秤作为计量衡器。

（九）快速检测室

市场应根据市场监管部门的要求，对食用农产品开展快速检测。并配备相应的设备和场所。

- 四、广告招牌设置要求

- （一）经营门面招牌完好：无明显破损，无明显污迹；经营门面字号标识使用规范：无错别字，无繁体字。

- （二）显著位置展示不少于1处公益广告，显著位置展示不少1处诚信建设公益广告。有关于农贸市场综合治理、食品安全、创建全国文明城市、疫情防控、限塑、知识产权保护、消防等宣传。

- （三）有明显禁烟标识，非吸烟区没有吸烟现象。

（四）统一设置市场经营有关证照、市场分区布局图、市场管理人员公示、公厕指引、消费者投诉举报流程、价格公示等，并及时更新。

五、其他

（一）农贸市场日常监督管理参照《广东省农贸市场综合治理指导规范（试行）》（粤市监〔2021〕29号）。

（二）本工作指引由清远市农贸市场升级改造工作领导小组办公室负责解释。