附件1-3

清远市农贸市场升级改造工作指引（三）

（乡镇、圩日市场）

一、适用范围

本工作指引适用于在2022年开展清远市农贸市场升级改造的位于清远市各县（市、区）乡镇有固定场所、固定交易时间、以经营农副产品为主的集中交易场所。市场应取得营业执照或者相关登记证。

二、规划建设要求

市场改造提升应坚持以人为本的原则,符合交通、环保、消防等有关要求,主要功能为满足当地群众消费以及当地农民自产自销农副产品需求，实施改造提升的市场如需办理相关手续按有关规定办理。

三、基础设施要求

（一）建筑要求。市场建筑应符合有关建筑安全标准，不得露天或漏水，市场要自然通风采光，并有明朗的灯光设施，自然通风采光不足的应增设照明及通风设施。

（二）地面建设要求。市场地面应硬化、防滑，市场内有排水沟，保持市场整洁卫生、无积水。

（三）场内墙身建设要求。市场内墙身及立柱应重新粉刷。

（四）供水、用电要求。供水、用电设施要完善，重点摊位应有独立的水电设施和统一的照明灯具。需要设置电插的摊档，线路应明铺，并做好防漏电、防人禽触电的措施。

（五）排水、排污要求。下水通道要修复和清理垃圾，并配有防蝇防鼠防蚊防蟑“四防”装置，市场排水保持通畅。

（六）消防要求。应配备消火栓系统、防烟排烟设施、安全疏散设施、灭火器以及应急广播和应急照明、灯光疏散指示标志等设施，并确保上述设施完好有效，安全出口、疏散通道以及消防车道应保持畅通。

四、经营设施要求

（一）经营布局要求。场内经营布局必须按商品种类分区，鲜、活、生、熟、干、湿商品严格分开。经营水产的区域与其他食品生产、加工或经营区域隔开，相互距离不少于5米；活禽类档口必须与其他经营区完全隔离；烧腊及其他熟食档不得与经营鲜活禽畜、水产的区域相邻或相对；经营餐饮服务应设置在专门区域，相对集中，周围不得有污水或其他污染源，20米范围内不得经营、贮运鲜活禽畜。

（二）摊档台建设要求。市场内设置的所有摊档台平面要平整牢固。鱼、冰鲜、家禽档边缘加不低于10厘米的挡水凸设施，或采取措施防止污水流入通道；肉档台面可加聚丙烯塑料板或原木板，但不能高于台面的外缘凸边和飘出台面。蔬菜摆卖区可不设置摆卖台档，但要采取措施防止污水横流。

（三）烧腊档要求。烧腊档必须设置售卖间或售卖车，设置防蝇和降温设施（保持间内温度不得高于25摄氏度）。

（四）熟食档要求。熟食售卖要有防尘、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，要有专用玻璃柜，不得露空售卖。

五、管理设施要求

（一）公用设施要求。市场内必须统一设立营业执照悬挂栏、食品安全公示栏、宣传栏、公秤、询问处、监督投诉箱、监督电话。

（二）环境卫生要求。场内环境卫生必须符合卫生部门的要求，配备专人进行保洁，市场开办者在场内配置有数量足够、布局合理的垃圾收集设施和垃圾分类临时存放设施。垃圾日产日清，不得在市场设施上乱搭挂、乱张贴、乱涂写，保持市场及周边环境卫生整洁。

（三）从业人员卫生要求

市场应设有专职食品卫生管理监督人员，并指定一名负责人为食品卫生责任人，建立从业人员卫生管理制度，每个相关从业人员均应持有有效的健康证。

熟食销售及加工人员的个人卫生与健康状况应符合GB14881《食品安全国家标准》的有关规定。

六、有关管理要求

（一）消防安全管理要求

市场应明确消防安全责任人和消防安全管理人，落实消防安全主体责任，按照《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）以及GA654《人员密集场所消防安全管理》等消防法律法规和技术标准要求，组织制定和落实防火巡查检查、消防宣传教育及应急演练等各项消防安全制度，建立消防档案，切实做好市场消防安全管理工作。

（二）其他要求

市场要按照国家相关法规要求，加强商品管理和卫生管理，从质量、证照、价格、计量、服务、信用等方面入手制定相关规章制度，建立完善的监督、投诉和处置机制，并统一上墙公示。张贴有关尊德守礼、诚信经营等方面的宣传标语，确保市场硬件设施和管理水平上档次。

七、其他

（一）农贸市场日常监督管理参照《广东省农贸市场综合治理指导规范（试行）》（粤市监〔2021〕29号）。

（二）本工作指引由清远市农贸市场升级改造工作领导小组办公室负责解释。